| СОВЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ |  | КАРАР |  |

О внесении изменений в решение Совета

Бавлинского муниципального района

от 29.07.2020 № 271 «О генеральном плане

Кзыл-Ярского сельского поселения

Бавлинского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, на основании протокола публичных слушаний, заключения комиссии о результатах публичных слушаний Совет Бавлинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, согласно         приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на сайте Бавлинского муниципального района в сети Интернет (bavly.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Бавлинского муниципального района по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики.

Глава, Председатель Совета

Бавлинского муниципального района                                                   И.И. Гузаиров

Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Положение о территориальном планировании

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 46 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 24 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 86 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 152 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЗЫЛ-ЯРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	6

2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	7

2.1.	Мероприятия по развитию промышленного производства	7

2.2.	Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	9

2.3.	Мероприятия по развитию лесного комплекса	9

2.4.	Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	11

2.5.	Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	13

2.5.1 Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания	13

2.5.2 Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)	17

2.6.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	17

2.7.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	21

2.8.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения	23

2.9.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	24

2.10.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	34

2.11.Мероприятия инженерной подготовки территории	39

2.13. Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	40

3.	ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	41

4.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	42

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) разработан ГБУ «Фонд пространственных данных» на основании задания на проектирование.

Заказчиком разработки проекта внесения изменений в генеральный план является исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

Изменения вносятся в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан №271 от 29.07.2021, в части перевода земельного участка с кадастровым номером 16:11:040909:662 из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель  «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» в связи с новым строительством газовой заправочной станции КриоАЗС «Бавлы».

Проект внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта – до 2032 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2047 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию генерального плана поселения.

При разработке внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района были использованы следующие материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. №1867-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 г. №2418-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2022 г. №2441-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 г. №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 г. №2481-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 г. №2105-р);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Бавлинского муниципального района № 153 от 12.02.2013 (с изменениями и дополнениями);

- официальные данные, представленные исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района и Кзыл-Ярского сельского поселения, входящего в его состав.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЗЫЛ-ЯРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БАВЛинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Граница Кзыл-Ярского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31.01.2005 № 16-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Кзыл-Ярского сельского поселения в соответствии с этим законом входят четыре населенных пункта: село Кзыл-Яр (административный центр поселения), деревни Старые Чути, Уба и Якты-Елга.

Кзыл-Ярское сельское поселение расположено на крайнем юго-востоке Республики Татарстан, на северо-восточной оконечности Бавлинского муниципального района. На северо-западе поселение граничит с Ютазинским муниципальным районом, на востоке – с Республикой Башкортостан, на юго-западе – с Исергаповским сельским поселением и городским поселением «город Бавлы», на западе – с Александровским сельским поселением.

Площадь территории Кзыл-Ярского сельского поселения составляет 7 127,6270 га, в том числе площадь населенных пунктов 827,9588 га, в том числе с.Кзыл-Яр – 294,2641 га, д.Старые Чути – 415,3675 га, д.Уба – 101,2643 га, д.Якты-Елга – 17,0629 га.

В Кзыл-Ярском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: общеобразовательная школа, дошкольное образовательное учреждение, фельдшерско-акушерские пункт, сельский дом культуры, клуб и две библиотеки, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь Кзыл-Ярского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При определении направления развития Кзыл-Ярского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Бавлинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ, Кзыл-Ярское сельское поселение в составе Бавлинского муниципального района входит в Альметьевскую экономическую зону.

Согласно Стратегии, Бавлинский муниципальный район является территорией реализации проекта по управлению отходами в Альметьевской экономической зоне и проекта по развитию транспортно-коммуникационной системы Республики Татарстан, а именно созданию скоростных видов транспорта Республики Татарстан.

Мероприятия по развитию промышленного производства

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривается размещение новых объектов нефтедобычи ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» и ПАО «АНК Башнефть».

Таблица 2.2.1

Перечень мероприятий по развитию производственных территорий в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Местопо-ложение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ница изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033 -2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Нефтедобывающие организации | Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация скважин и иных объектов, необходимых для пользования недрами, в соответс-твии с лицензиями в границах ли-цензионных участков, за исклю-чением территорий, на которых такая деятельность запрещена федеральным законодательством |  |  | Согласно ут-вержденным технологиче-ским схемам разработки месторож-дений и ли-цензионным условиям | + | + | СТП Республики Татарстан, Инвестиционные предложения ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» |
| 2 | Кзыл-Ярское СП | Объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» | Новое строительство | га / объект | - | 12,964 / 8 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| 3 | Кзыл-Ярское СП | Объекты нефтедобычи ПАО «АНК Башнефть» | Новое строительство | га / объект | - | 6,629 / 4 | + | + | Схема территориального планирования РТ |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бавлинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Кзыл-Ярского сельского поселения.

Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

- оптимизация производства фермы КРС в с.Кзыл-Яр с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки;

- оптимизация машинно-тракторного парка в с.Кзыл-Яр с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки;

- размещение площадки перспективного развитиия агропромышленного комлпекса не вышел IV класса опасности вблизи д.Якты-Елга.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Кзыл-Ярского сельского поселения представлены в таблице 2.2.1.

Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Кзыл-Ярского сельского поселения, Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 2.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Местополо-жение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ница изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Ферма КРС ООО «Кзыл-Яр» | Оптимизация производства | га | 7,110 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | с.Кзыл-Яр | Машинно-тракторный парк ООО «Кзыл-Яр» | Оптимизация производства | га | - | 2,676 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | Вблизи д.Якты-Елга | Площадка перспективного развития АПК | Новое строительство | га | - | 3,275 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья в Кзыл-Ярском сельском поселении к 2020г. должен составить 32,7 кв.м./чел., к 2035г. – 43,7 кв.м./чел. Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь – до 2032 года и расчетный срок с 2033 года до 2047 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности, на первую очередь – 41,6 кв.м/чел., на расчетный срок – 49,5 кв.м/чел.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 150 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Генеральным планом Кзыл-Ярского сельского поселения площадки под индивидуальное жилищное строительство суммарной площадью 226,0 га предусмотрены в существующей границе д.Старые Чути.

В связи с тем, что на этих территориях также необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под жилищное строительство рассчитывается за вычетом вышеперечисленных объектов. Таким образом, территория под жилищное строительство составит ориентировочно 170,0 га.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2032 г.) в д.Старые Чути предусмотрено ориентировочно 85,0 га под индивидуальное жилищное строительство, что составит 127,5 тыс.кв.м. жилищного строительсва (850 участков).

На расчетный срок генерального плана (2033-2047 гг.) на новых территориях в д.Старые Чути предусмотрено ориентировочно 85,0 га под индивидуальное жилищное строительство, что составит 127,5 тыс.кв.м. жилищного строительства (850 участков).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в том числе с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 2.4.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Жилищный фонд в существующих границах н.п. | Новое строительство | га | - | 85,0 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 127,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | га | - | 85,0 | - | + |  |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 127,5 |  |  |  |

Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Следует отметить, что объекты обслуживания, предлагаемые к размещению на территории населенных пунктов, рассчитаны на обслуживание не только постоянного населения, но также многодетных семей и населения, строящего второе жилье.

Мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания в Кзыл-Ярском сельском поселении представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | МБОУ «Кзыл-Ярская СОШ» | Капитальный ремонт | место | 320 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | с.Кзыл-Яр | Детский сад | Капитальный ремонт | место | 30 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д.Старые Чути (нове застраиваемые территории) | Детский сад | Новое строительство | место | - | 200 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 4 | д.Старые Чути | Комплекс школа – детский сад | Новое строительство | место/учащихся | - | 105/100 | - | + | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути (новые застраиваемые территории) | Врачебная амбулатория | Новое строительство | посещ./см. | - | 77 | + | - | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Спортивный зал при проектируемом комплексе «Школа-детский сад» | Организационное | объект | - | 2 | - | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Спортплощадки при проектируемом комплексе «Школа-Детский сад» | Новое строительство | объект | - | 2 | - | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Отделение почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Отделение почтовой связи | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + |  | ГП Кзыл-Ярского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Сельский дом культуры | Новое строительство | место | - | 200 | + | - | Программа комплексно-го развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского СП Бавлинско-го МР РТ на 2019-2029гг., Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Библиотека в составе проектируемого СДК | Новое строительство | тыс.экземпляр | - | 34,1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути (новые застраиваемые территории) | Спортзалы и тренажерный зал в составе физкультурно-оздоровительного комплекса | Новое строительство | объект | - | 3 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути (новые застраиваемые территории) | Плоскостные спортсооружения при физкультурно-оздоровительном комлпексе | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | с.Кзыл-Яр, д.Уба | Площадка уличных тренажеров | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | ПКР социальной инфра-структуры Кзыл-Ярско-го СП на 2019-2029 гг., Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | рабочее место | - | 10 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | рабочее место | - | 35 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 245 | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Предприятия торговли | Новое строительство |  | - | 1259 | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д. Уба | Предприятия торговли | Новое строительство |  | - | 77 | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Отделения, филиалы банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Отделение банка | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Отделение банка на 2 операционных окна в составе обществ.центра | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Общественные уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Общественный туалет | Новое строительство | прибор | - | 1 | + | - | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Общественный туалет при обществ.центре | Новое строительство | прибор | - | 3 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д.Старые Чути | Общественный туалет | Новое строительство | прибор | - | 2 | - | + | ГП Кзыл-Ярского СП |

Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

Потребность расчётного наличного населения Кзыл-Ярского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения определялась согласно нормативу, рекомендуемому Республиканскими нормативами градостроительного проектирования (0,28 га на 1000 жителей); к 2032 г. она составит 1,15 га, к 2047 г. – 1,81 га.

Незаполненные территории кладбищ, расположенных на территории Кзыл-Ярского сельского поселения, в полной мере удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Генеральным планом предусмотрено частичное закрытие кладбища, расположенного в с.Кзыл-Яр, в связи с попаданием территории в водоохранную зону водного объекта. Площадь закрываемой части равна 0,2607 га.

Генеральным планом предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельных участков под кладбищами категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предлагается формирование и организации зон и локального центра туристско-рекреационного освоения. Кзыл-Ярское сельское поселение будет входить в состав Бавлинской туристско-рекреационной зоны – полифункциональной зоны межмуниципального значения.

Центром как туристско-рекреационной системы Бавлинского района в целом, так и туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) является г.Бавлы, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с.Кзыл-Яр, с.Александровка, с.Покровский Урустамак, с.Потапово-Тумбарла, в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать с.Васькино Туйралы, с.Исергапово, д.Старые Чути, д.Новые Бавлы, д.Уба и д.Бакалы.

В составе Бавлинской туристско-рекреационной зоны выделяется Приикская туристско-рекреационная подзона как подзона рекреационного, водного, культурно-познавательного, этнографического, событийного туризма и туризма выходного дня благодаря интенсивному рекреационному использованию побережья реки Ик для купания и рыбной ловли, реализации водных маршрутов по реке Ик.

По территории Кзыл-Ярского сельского поселения будут проходить следующие туристические маршруты: водно-экологический маршрут «Сплав по реке Ик», культурно-ландшафтный маршрут местного значения «Бавлинское Кольцо», культурно-познавательный маршрут местного значения «Большое Кольцо», религиозно-этнографический маршрут местного значения «Религия и традиции народов Бавлинского района».

Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предусматривалось строительство в с.Кзыл-Яр этнографического комплекса; на сегодняшний день оно является неактуальным. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения на 2019-2029 гг., утвержденная постановлением Исполнительного комитета Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ от 02.04.2019 № 3, предусматривает строительство в с.Кзыл-Яр парка отдыха.

Для создания благоприятных и безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке проекта и организации зоны рекреации водных объектов, что предусматривает:

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон рекреации, используемых для купания;

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 256 от 23.04.2009 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предусматривается:

- организация благоустроенной зоны отдыха у системы озер на новой территории д.Старые Чути;

- организация благоустроенного пляжа у восточной границы д.Старые Чути на реке Ик.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, озеленение улиц, устройство цветников и газонов. Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 2.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Водно-экологический маршрут «Сплав по реке Ик» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (раЙОнного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Культурно-ланд-шафтный маршрут «Бавлинское кольцо» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориаль- ного планирования Бавлинского МР |
| 2 | Кзыл-Ярское СП | Культурно-познава-тельный маршрут «Большое кольцо» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориаль- ного планирования Бавлинского МР |
| 3 | Кзыл-Ярское СП | Религиозно-этнографи-ческий маршрут «Ре-лигия и традиции наро-дов Бавлинского р-на» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориально- го планирования Бавлинского муници-пального района |
| 4 | д.Старые Чути | Зона отдыха на озерах | Организационное мероприятие | га | - | 28,96 | + | + | СТП Бавлинского муни-ципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Парк отдыха | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Программа комплексно- го развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского СП Бавлинско- го МР РТ на 2019-2029гг. |
| 2 | Кзыл-Ярское СП, на р.Ик у восточной ок-раины д.Старые Чути | Пляж д.Старые Чути | Организация и благоустройство пляжа | объект | - | 1 | + |  | СТП Бавлинского МР, Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | Кзыл-Ярское СП | Озеленение общего пользования | Организационное | га |  |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Автомобильные дороги

Планируемый транспортный каркас Кзыл-Ярского сельского поселения формируется из автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.

Генеральным планом Кзыл-Ярского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок предусмотрено строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) дорог местного значения общей протяженностью 9,0 км.

Искусственные сооружения

Мероприятия по строительству искусственных сооружений на территории поселения не предусматриваются.

Придорожный сервис

Генеральным планом предусмотрено строительство объектов придорожного сервиса на земельных участках с кадастровыми номерами 16:11:040905:328 и 16:11:040905:322 общей площадью 8,13 га, примыкающих к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал», Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск вблизи восточной границы поселения. Часть отведенной территории (4,66 га) отображается на карте функциональных зон как «Иные зоны», поскольку находится в СЗЗ от объекта нефтедобычи и не может быть застроена.

Также проектом внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 16:11:040909:662 из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» в связи с новым строительством газовой заправочной станции КриоАЗС «Бавлы».

Улично-дорожная сеть

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривает строительство, реконструкцию, ремонт, устройство твердого покрытия УДС населённых пунктов.

Трубопроводный транспорт

Схемой территориального планирования Российской Федерации и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развитие трубопроводного транспорта в границах поселения.

Таблица 2.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местополо-жение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ница изме-рения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Автомобильные дороги местного значения | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 9,0 | - | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Придорожный сервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Объект придорожного сервиса | Новое строительство | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | з\у 16:11:040909:662 | Газовая заправочная станция КриоАЗС «Бавлы» | Новое строительство | объект | 1 | - | + | - | Проект внесения изменений в ГП Кзыл-Ярского СП |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | улицы Советская, Тукая, Кирова, Ленина, Фрунзе, Проулок 1, Сабирзянова, Гагарина, Джалиля, Мира, Молодежная, пер.Ленина | Реконструкция, ремонт, устрой-ство твердого покрытия | км | 18,54 | - | + | + | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского СП Бавлинского МР РТ на 2017-2027гг. |
|  | д.Старые Чути | ул.Речная, Центральная | Реконструкция, ремонт, устрой-ство твердого покрытия | км | н.с. | - | + | + | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ на 2017-2027гг. |
|  | д. Уба | ул.Чапаева, Советская, Центральная, Октябрь-ская, Молодежная |  | км | н.с. | - | + | + |  |
|  | д.Якты-Елга | ул.Советская |  | км | н.с. | - | + | + |  |
| 2 | с.Кзыл-Яр | ул.Советская, Сабирзянова | Комплексное строительство дорог | км | н.с. | - | + | + |  |
|  | д. Уба | ул. Молодежная |  | км | н.с. | - | + | + |  |

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения в качестве существующих границ были приняты границы, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Проектом внесееия изменений в генеральный план не предусмотрено изменение границ.

Площадь населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения составляет 827,9588 га, в том числе с.Кзыл-Яр – 294,2641 га, д.Старые Чути – 415,3675 га, д.Уба – 101,2643 га, д.Якты-Елга – 17,0629 га.

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Таблица 2.9.1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Кзыл-Ярском сельском поселении

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Нефтяные скважины ПАО «Татнефть» и ПАО «АНК Башнефть» добывающие и иного назначения с возможностью перехода в добывающие, кроме экологических скважин | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Действующее оборудование систем сбора, подготовки и транспорта нефти на объектах нефтедобычи ПАО «Татнефть» и ПАО «АНК Башнефть» | Обеспечение герметичности действующего оборудования. Оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов. Развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов. Увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов. | + |  |  |
| 3 | Сибиреязвенный скотомогильник, в 1 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:789) | Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны и установление СЗЗ | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 4 | Биотермическая яма, в 1,2 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:790) | Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны. Установление СЗЗ, либо ликвидация в случае неиспользования |  |  |  |
| 5 | Посадочная площадка «Октябрьский» | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  |  |  |
| 6 | Молочно-товарная ферма на 800 голов, на юге н.п. Кзыл-Яр | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Обустройство мест накопления отходов животноводства. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  | + |  |
| 7 | Молочно-товарная ферма, на северо-западе н.п. Уба |  |  | + |  |
| 8 | Свиноферма на северо-западе н.п. Кзыл-Яр |  |  | + |  |
| 9 | Зерноток, комбикормовый завод, машинно-тракторный парк, склад в н.п. Кзыл-Яр | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 10 | Автозаправочная станция Роснефтепродукт, южнее н.п. Уба |  |  |  |  |
| 11 | Действующие карьеры по добыче песчано-гравийной смеси | Установление СЗЗ, внедрение НДТ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  | + |  |
| 12 | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности с площадью 8,3803 га к северо-востоку от н.п.Якты-Елга | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением НДТ в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ |  | + |  |
| 13 | Планируемая криогенная АЗС | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением НДТ в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 14 | Кладбища на земельных участках с КН 16:11:040201:1; 16:11:040301:86; 16:11:040903:54;16:11:040102:539;16:11:040102:538 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 15 | Региональные дороги | Озеленение специального назначения вдоль дорог |  | + |  |

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Не допускать сброс неочищенных сточных вод на рельеф, в водные объекты. Установить очистные сооружения. Проверять герметичность выгребных ям в жилой застройке в границах ВОЗ, ПЗП. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
| 2 | Жилая застройка, в том числе планируемая | Обеспечение населенных пунктов поселения канализационными сетями. Строительство очистных сооружений, недопущение сброса сточных вод в поверхностные водные объекты без очистки, получение разрешения на пользование водными объектами | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» Информационно-технический справочник по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденный приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981. |
| 3 | Планируемая жилая застройка | Органам местного самоуправления разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения до начала застройки | + |  | раздел 4 глава I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 4 | Объекты с/х производства, промышленные объекты, сети водоотведения | Установить очистные сооружения. Не допускать сброс сточных вод на рельеф. В случае сброса сточных вод в водоем согласовать нормативы допустимых сбросов с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Производственный контроль на расстоянии не далее 500 м от места сброса сточных вод в водный объект. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Водный кодекс РФ |
| 5 | Карьер ОПИ | Вынести за границы водоохранной зоны | + |  |  |
| 6 | Планируемая Криогенная АЗС | Обеспечить отвод ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод на локальные очистные сооружения | + |  |  |
| 7 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + |  |
| 8 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежной защитной полосы | Не допускать распашку с/х угодий в границах прибрежной защитной полосы | + |  |  |

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Каптированные родники «Маклак Тау», «Камышлы Каран» и «Вагиз чишмэсе», Артезианская скважина на территории автозаправочной станции; артезианская скважина 86В | Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», проект ЗСО |

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Сибиреязвенный скотомогильник, в 1 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:789) | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п.; Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Биотермическая яма, в 1,2 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:790) | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ либо ликвидация в случае неиспользования. | + |  |  |
| 3 | Иные зоны населенных пунктов в границах санитарно-защитных зон скотомогильников и кладбищ | Озеленение специального назначения (естественная растительность) |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 4 | Объекты нефтедобычи, автозаправочные станции | Предотвращение разливов нефти и иного углеводородного сырья | + |  |  |
| 5 | Недействующий карьер ОПИ | Рекультивация недействующего карьера в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом рекультивации | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория поселения | Обеспечение населенных пунктов контейнерными площадками. Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Организация селективного сбора отходов | + |  | Ст. 13 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» |
| 2 | Территории производственных объектов | Накопление отходов осуществлять на площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией. | + |  | СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  |  |
| 4 | Биотермическая яма | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника. Установление СЗЗ либо ликвидация в случае неиспользования. |  | + | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 5 | Сибиреязвенный скотомогильник | Проведение отбора проб почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы, а также установление СЗЗ | + |  |  |
| 6 | Полигон ТКО | Ликвидация полигона ТКО с последующей рекультивацией территории; | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149) |
| 7 | Несанкционированная свалка отходов | Ликвидация несанкционированной свалки, с последующей рекультивацией территории | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Объекты нефтяной промышленности | Установить и внести в ЕГРН зоны минимальных расстояний, санитарно-защитные зоны. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Промысловые трубопроводы | Внести в ЕГРН границы охранных зон, зон минимальных расстояний |  |  | СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Правила проектирования и производства работ». |
| 3 | Сибиреязвенный скотомогильник, в 1 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:789) | Установить и внести в ЕГРН границы санитарно-защитной зоны | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 4 | Биотермическая яма, в 1,2 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:790) |  |  |  |  |
| 5 | Посадочная площадка «Октябрьский» |  |  |  |  |
| 6 | Молочно-товарная ферма на 800 голов на юге н.п. Кзыл-Яр |  |  |  |  |
| 7 | Молочно-товарная ферма на северо-западе н.п. Уба |  |  |  |  |
| 8 | Свиноферма на северо-западе н.п. Кзыл-Яр |  |  |  |  |
| 9 | Зерноток, комбикормовый завод, машинно-тракторный парк, склад в н.п. Кзыл-Яр, АЗС южнее н.п. Уба |  |  |  |  |
| 10 | Планируемая криогенная АЗС | Установить и внести в ЕГРН границы санитарно-защитной зоны |  | + | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 11 | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности |  |  |  |  |
| 12 | Железная дорога | Установление санитарного разрыва от линий железнодорожного транспорта |  | + | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 13 | Региональные дороги IV категории | Установить полосу отвода и придорожную полосу |  | + | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 14 | Реки Ик, Бавлы, руч.Яссыкуль и реки без названий | Обозначить на местности информационными знаками границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон | + |  | Водный кодекс РФ |
| 15 | Водозаборные скважины и родники | Установить и внести в ЕГРН границы зоны санитарной охраны | + |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 2.11.1

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ницы изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Старые Чути | Водозабор | ПИР | шт. | 1 | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | д. Старые Чути | Сети водоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | д. Старые Чути | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 12,55 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | с. Кзыл-Яр | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 59,35 | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 5 | д. Уба | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 8,0 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 6 | Территория сельского поселения | Узлы учета водопотребления | Организаци-онное | шт. | - | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 2.11.2

Перечень мероприятий по водоотведению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | Автономная система канализации | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 2.11.3

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | полигон ТКО | Ликвидация | шт. | 1 | + |  | Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан |
| 2 | Территория сельского поселения | МПС | Новое строительство | шт. | 1 | + |  | Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан |
| 3 | Территория сельского поселения | Несанкционированное складирование отходов | Ликвидация | шт | 1 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | Плановая очистка территории | Организационное |  |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Территория сельского поселения | Контейнеры | Организационное | шт. | 66 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | Территория сельского поселения | Контейнеры | Организационное | шт. | 108 |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 2.11.4

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Старые Чути | БМК для детского сада | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | д. Старые Чути | БМК для комплекса «Школа-детский сад» | Новое строительство | шт. | 1 | - | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | д. Старые Чути | БМК для врачебной амбулатории | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | д. Старые Чути | БМК для общественного центра | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 5 | д. Старые Чути | БМК для сельского дома культуры | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 2.11.5

Перечень мероприятий по газоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | с.Кзыл-Яр | Сети газоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генплан Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д.Уба | Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | д.Уба | Сети газоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генплан Кзыл-Ярского СП |
| 5 | с.Старые Чути | Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 6 | с.Старые Чути | Сети газоснабжения | Новое строительство | км |  | + | + | Генплан Кзыл-Ярского СП |

Таблица 2.11.6

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория Кзыл-Ярского СП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Новое строительство | кВА | - | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Территория Кзыл-Ярского СП | Линии электропередач | Новое строительство | км | - |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | Территория Кзыл-Ярского СП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Реконструкция | шт. |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | Территория Кзыл-Ярского СП | Линии электропередач | Реконструкция | км |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 2.11.7

Перечень мероприятий по развитию слаботочных сетей

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория Кзыл-Ярского СП | Телефон | Организационное | шт. | 713 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Территория Кзыл-Ярского СП | Телефон | Организационное | шт. | 960 |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | Территория Кзыл-Ярского СП | Автоматическая телефонная станция (АТС) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | Территория Кзыл-Ярского СП | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Мероприятия инженерной подготовки территории

Таблица 2.11

Перечень мероприятий инженерной защиты территории Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Ик, ручей Яссыкуль | Склоновая линейная эрозия, овраги, оползневая эрозия | Укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов путем агролесомелиорации, озеленение прибрежной защитной полосы |
| 2 | Территория сельского поселения | Землетрясение интенсивностью 5 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |
| 3 |  | Карстово-суффозионные процессы | Разработка мероприятий по защите территории района от опасных природных процессов |
| 4 | Населённые пункты Уба, Кзыл-Яр и Старые Чути | Зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период |  |

2.13. Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 2.13

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кзыл-Ярское сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Количество | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Кзыл-Ярское сельское поселение | Установка речевых сиренных установок | 17 шт. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Леса | Соблюдать противопожарные расстояния |  |  |  |  |

Таблица внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Значение мероприятия | Мощность | Сроки реализации | Ссылка на раздел | Внесение изменений | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок с кадастровым номером 16:11:040909:662 | Перевод из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» в связи с новым строительством газовой заправочной станции КриоАЗС | Местное | 2,3058 га | до 2032 г | ПЗ, Обосновывающие материалы. 3.6. «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры», раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. 2.7 «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры». | Добавление нового материала | Письмо АО «ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ» №АОГ-34-23 от 20.01.2023 г. |

Параметры функциональных зон

Таблица 4.1

Параметры функциональных зон в проекте внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Коды возможных видов разрешенного использования земельных участков в функциональной зоне | Планируемые для размещения объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками; -объекты капитального строительства, необходимые для обслуживания жилой застройки, а также связанные с проживанием граждан | Предельное количество этажей основного строения:3 (включая мансардный); Коэффициент застройки: 0,2-0,3 | 2.1; 2.2; 2.3; 3.4.1; 3.5.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Застройка индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | -административные учреждения; -объекты, обеспечивающие предоставление бытовых услуг; -объекты гостиничного обслуживания; - объекты, обеспечивающие предоставление ветеринарных услуг; -объекты социального обслуживания; -объекты торговли, рынки – объекты общественного питания; -объекты предпринимательства и делового управления; -учреждения, оказывающие банковские и страховые услуги; -объекты, необходимые для обеспечения внутреннего правопорядка; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 1 | 2.7; 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Предприятия бытового обслуживания, Предприятия торговли, учреждения, оказывающие банковские услуги |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | -объекты медицинского обслуживания; -здания и сооружения религиозного использования; - объекты образования и просвещения; -объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, образовательные кружки; - объекты культуры, культурно-досуговой деятельности; -объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий; -объекты спорта; -объекты, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 0,8 | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1.2; 5.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Детский сад, комплекс «Школа-детский сад», сельский дом культуры, объекты спорта, врачебная амбулатория |
| 4 | Производственная зона | - объекты промышленного производства IV и V классов опасности; - объекты промышленного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; - объекты добычи полезных ископаемых | коэффициент застройки: до 0,8 | 1.15; 2.7.1; 3.1.1; 3.3; 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 6.0; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.9.1; 6.11; 6.12; 7.3; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | - объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов; - антенно-мачтовые сооружения, объекты связи; -гидротехнические сооружения; | Не устанавливаются | 2.7.1; 3.1.2; 3.9.1; 6.7; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | -размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта; -объекты дорожного сервиса; -размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов; | Не устанавливаются | 2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Объекты дорожного сервиса |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | -осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством сельскохозяйственных культур; -выпас сельскохозяйственных животных; -полевые дороги; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -объекты сельскохозяйственного производства IV и V классов опасности; - объекты сельскохозяйственного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; -размещение зданий, сооружений, используемых для производства и хранения первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; -размещение машино-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства; | Коэффициент застройки: 0,8 | 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 2.7.1; 3.9.1; 3.10.1; 4.4; 4.6; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 6.9; 6.9.1; 6.12; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Площадка перспективного развития агропромышленного комплекса |
| 9 | Зона лесов | - уход за защитными лесами; -иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными; -деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов; -охрана и восстановление лесов; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 10 | Зона кладбищ | -размещение мест захоронения | Не устанавливаются | 3.1.1; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.1 | - |
| 11 | Зона складирования и захоронения отходов | -размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, биологических отходов | Не устанавливаются | 3.9.1; 4.9.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.2 | - |
| 12 | Зона акваторий | -поверхностные водные объекты; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 13 | Иные зоны | -земельные участки общего пользования; -улично-дорожная сеть | Не устанавливаются | 12.0.1; 12.0.2; 12.3 | - |

Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 46 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 24 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 86 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 152 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Кзыл-Ярского сельского поселения в системе расселения Бавлинского муниципального района	8

2.2. Характеристика земельного фонда	9

2.3. Социально-экономический потенциал территории	10

2.3.1.  Демографический потенциал	10

2.3.2. Производственные территории	11

2.3.3. Агропромышленный комплекс	11

2.3.4. Лесной комплекс	12

2.3.5. Жилищный фонд и жилищное строительство	12

2.3.6. Садоводческие и дачные некоммерческие объединения	13

2.3.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	13

2.3.8. Объекты коммунального обслуживания (кладбища)	16

2.4. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	16

2.5. Историко-культурное наследие	17

2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	18

2.7. Инженерная инфраструктура	20

2.7.1. Водоснабжение	20

2.7.2. Канализация	21

2.7.3. Санитарная очистка территории	21

2.7.4. Теплоснабжение	22

2.7.5. Газоснабжение	22

2.7.6. Электроснабжение	23

2.7.7. Слаботочные сети	24

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2047 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	25

3.1. Прогноз численности населения	25

3.2. Экономическое развитие	25

3.2.1. Развитие промышленного производства	26

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	28

3.2.3. Развитие лесного комплекса	28

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	30

3.4. Развитие системы обслуживания населения	33

3.4.1. Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания	33

3.4.2. Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)	39

3.5. Развитие рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	39

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	43

3.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения	46

3.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	47

3.8.1.	Водоснабжение	47

3.8.2.	Канализация.	49

3.8.3.	Санитарная очистка территории.	55

3.8.4.	Теплоснабжение	58

3.8.5.	Газоснабжение	59

3.8.6.	Электроснабжение	60

3.8.7.	Слаботочные сети	63

3.8.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	66

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	71

5.ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	75

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	76

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	82

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) разработан ГБУ «Фонд пространственных данных» на основании задания на проектирование.

Заказчиком разработки проекта внесения изменений в генеральный план является исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

Изменения вносятся в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан №271 от 29.07.2021, в части перевода земельного участка с кадастровым номером 16:11:040909:662 из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель  «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» в связи с новым строительством газовой заправочной станции КриоАЗС «Бавлы».

Проект внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта – до 2032 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2047 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию генерального плана поселения.

При разработке внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района были использованы следующие материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. №1867-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 г. №2418-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2022 г. №2441-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 г. №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 г. №2481-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 г. №2105-р);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схема территориального планирования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Бавлинского муниципального района № 153 от 12.02.2013 (с изменениями и дополнениями);

- официальные данные, представленные исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района и Кзыл-Ярского сельского поселения, входящего в его состав.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями при разработке генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения являются:

Создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурного и социально-экономического потенциала территории.

Определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обоеспечения стройчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интереов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проектные предложения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Кзыл-Ярского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Кзыл-Ярского сельского поселения в системе расселения Бавлинского муниципального района

Граница Кзыл-Ярского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31.01.2005 № 16-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Кзыл-Ярского сельского поселения в соответствии с этим законом входят четыре населенных пункта: село Кзыл-Яр (административный центр поселения), деревни Старые Чути, Уба и Якты-Елга.

Кзыл-Ярское сельское поселение расположено на крайнем юго-востоке Республики Татарстан, на северо-восточной оконечности Бавлинского муниципального района. На северо-западе поселение граничит с Ютазинским муниципальным районом, на востоке – с Республикой Башкортостан, на юго-западе – с Исергаповским сельским поселением и городским поселением «город Бавлы», на западе – с Александровским сельским поселением.

Площадь территории Кзыл-Ярского сельского поселения составляет 7127,6270 га, в том числе площадь населенных пунктов 827,9588 га, в том числе с.Кзыл-Яр – 294,2641 га, д.Старые Чути – 415,3675 га, д.Уба – 101,2643 га, д.Якты-Елга – 17,0629 га.

В Кзыл-Ярском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерские пункты, сельский дом культуры, клуб и две библиотеки, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь Кзыл-Ярского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Кзыл-Ярского сельского поселения является частью системы расселения Бавлинского муниципального района, которая в свою очередь входит в Альметьевскую групповую систему расселения и является частью системы расселения Республики Татарстан.

Важным системообразующим фактором является сеть дорог, по которым осуществляются связи населенных пунктов друг с другом, с центрами поселений и с районным центром г.Бавлы. Качественное состояние (покрытие) существующих дорог дает возможность беспрепятственному подъезду к большинству населенных пунктов района.

Состояние системы расселения характеризует показатель плотности населения. Средняя плотность населения составляет 23,0 чел. на 1 кв.км.

Система расселения Кзыл-Ярского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Населенный пункт первого ранга – центр поселения с.Кзыл-Яр с общей численностью населения 1254 человек, в котором размещены административные функции, образовательные и медицинские организации, учреждения культуры, объекты физической культуры и спорта, предприятия торговли. Второй ранг занимаются рядовые населенные пункты д.Старые Чути, д.Уба, д.Якты-Елга с общей численностью населения 395 человек.

2.2. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь территории Кзыл-Ярского сельского поселения составляет 7127,6270 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают 65,3691 га, что составляет 0,91 % от всей территории поселения (согласно картографическому материалу).

Информации по остальным категориям земель территории сельского поселения не имеется.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

государственная собственность (федеральная и республиканская);

муниципальная собственность;

частная собственность.

По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, общая площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности либо оформленных на праве пользования или аренды на территории Кзыл-Ярского сельского поселения, составляет 120,3691 га (см. табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1

Перечень федеральных земель в границах Кзыл-Ярского сельского поселения, в том числе находящихся в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ

| № п/п | Наименование правообладателя земельного участка | Кадастровый номер, местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Фактичес-кое исполь-зование ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Авиакомпания «Башкирские авиалинии» | 16:11:040907:1 Кзыл-Ярское СП, СПК "Ленин Юлы" | 85,1426 | Земли про-мышленности, транспорта... | Аэропорт |
| 2 | ГП Авиакомпания «Баш-кирские авиалинии» | 16:11:040101:118. Кзыл-Ярское СП, с.Кзыл-Яр | 0,4979 | Земли насе-лённых пунктов | Аэропорт |
| 3 | Российские железные дороги | 16:11:040902:1. Кзыл-Ярс-кое СП, СПК "Ленин Юлы" | 14,6560 | Земли про-мышленности... | Полоса отвода железной дороги |
| 4 | Российские железные дороги | 16:11:040302:162 Кзыл-Ярское СП, д.Уба | 2,9495 | Земли населён-ных пунктов |  |
| 5 | ГУ «Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск» | Республика Татарстан, Бавлинский район, Кзыл-Ярское СП, з/у 16:11:000000:170 (ЕЗП) | 17,1231 | Земли промышленности…. | Полоса отвод автомагистрали |
| Итого |  |  | 120,3691 |  |  |

Помимо этого, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Кзыл-Ярского сельского поселения в федеральной собственности находится 65,3691 га лесных земель.

Земельные участки, находящиеся в собственности Республики Татарстан, в Кзыл-Ярском сельском поселении отсутствуют (по данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан).

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Кзыл-Ярского сельского поселения не имеется.

2.3. Социально-экономический потенциал территории

2.3.1.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Кзыл-Ярского сельского поселения, на начало 2022 года численность населения составила 1649 человек.

Демографическая структура сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п/п | Показатели | с.Кзыл-Яр | д.Старые Чути | д.Уба | д.Якт-Елга | Всего по Кзыл-Ярскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 1254 | 142 | 251 | 2 | 1649 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детского возраста: | 283 | 30 | 50 | 0 | 363 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 75 | 9 | 12 | 0 | 96 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 208 | 21 | 38 | 0 | 267 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 224 | 24 | 42 | 0 | 290 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 463 | 60 | 159 | 0 | 682 |
| 1.2.1 | 18-пенсионный возраст для женщин | 23 | 32 | 83 | 0 | 138 |
| 1.2.2 | 18-пенсионный возраст для мужчин | 233 | 28 | 76 | 0 | 337 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: | 485 | 51 | 36 | 2 | 574 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста для женщин | 256 | 25 | 23 | 1 | 305 |
| 1.3.2 | Старше трудоспособного возраста для мужчин | 229 | 26 | 13 | 1 | 269 |
| 2 | Общий прирост населения | -17 | -1 | -6 | 0 | -24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Естественный прирост | -5 | 3 | -4 | 0 | -6 |
| 2.1.1 | Родилось | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2.1.2 | Умерло | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2.2 | Механический прирост | -12 | -4 | -2 | 0 | -18 |
| 2.2.1 | Прибыло | 19 | 5 | 5 | 0 | 29 |
| 2.2.2 | Выбыло | 31 | 9 | 7 | 0 | 47 |

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Кзыл-Ярском сельском поселении (682 человека) больше населения старше трудоспособного возраста (574 человек), что является положительной тенденцией. Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, меньшей долей группы старше трудоспособного возраста и группы младше трудоспособного возраста.

В поселении происходит спад численности населения.

2.3.2. Производственные территории

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения расположены многочисленные объекты нефтедобычи, а также карьеры по добыче песчано-гравийного сырья.

2.3.3. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются растениеводство и животноводство.

Основная сельскохозяйственная специализация Кзыл-Ярского сельского поселения – молочное и молочно-мясное животноводство и зерновое растениеводство.

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения действуют:

Молочно-товарная ферма, свиноферма, зерноток, комбикормовый завод, машинно-тракторный парк и склад, расположенные в с.Кзыл-Яр;

Молочно-товарная ферма, расположенная в д.Уба;

Летний лагерь КРС и рыбохозяйство, расположенные к юго-востоку от с.Кзыл-Яр;

Рыбохозяйство, расположенное в северной части д.Старые Чути;

КФХ «Халяпов», расположенное вблизи д.Якты-Елга;

Птицеферма, расположенная вблизи с.Кзыл-Яр.

2.3.4. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Кзыл-Ярского сельского поселения занимает площадь 65,3691 га, что составляет 0,91 % от всей площади сельского поселения. На территории поселения расположены участки Ютазинского участкового лесничества ГКУ «Бугульминское лесничество».

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные.

В границах Кзыл-Ярского сельского поселения располагаются только защитные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса в границах поселения относятся к категории ценных лесов, расположенных в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Лесопромышленный комплекс

Зарегистрированных деревообрабатывающих производств на территории Кзыл-Ярского сельского поселения нет.

2.3.5. Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Кзыл-Ярского сельского поселения, на 01.01.2022 объем жилищного фонда поселения составил 61,84 тыс.кв.м общей площади. В таблице 2.3.3 приводятся сведения по индивидуальным жилым домам в разрезе населенных пунктов. В с.Кзыл-Яр также имеется один двухэтажный 8-квартирный дом общей площадью 373,8 кв.м.

Таблица 2.3.3

Характеристика индивидуального жилищного фонда 
Кзыл-Ярского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Общая площадь (кв.м) | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| с. Кзыл-Яр | 37260 | 621 |
| д. Старые Чути | 7680 | 128 |
| д. Уба | 16080 | 268 |
| д. Якты-Елга | 448 | 14 |
| Кзыл-Ярское СП | 61 468 | 1031 |

В Кзыл-Ярском сельском поселении на начало 2022 года на каждого жителя приходится 37,2 кв.м общей площади жилья.

Рост жилищной обеспеченности должен достигаться за счет возведения новых жилых домов. Информация по жилищному строительству в поселении за последние 5 лет отсутствует.

Многоквартирное строительство в поселении не ведется.

2.3.6. Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

У северо-западной границы поселения расположено садоводческое объединение НГДУ «Туймазанефть», занимающее 6,35 га. На южной границе поселения у дороги «Исергапово – Кзыл-Яр» находятся два участка земель СТ «РайПО» общей площадью 23,52 га.

О количестве садоводческих участков информации не имеется.

Садоводческие, огороднические и дачные объединения, как правило, не учитываются в составе общего жилого фонда, и при расчёте нагрузок на инженерные коммуникации лишь добавляют нагрузку на потребление воды и электроэнергии в летний период.

2.3.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Образовательные организации

В настоящее время в поселении действует МБДОУ «Кзыл-Ярский детский сад», расположенное в двух зданиях, проектной мощностью 85 мест.

В с.Кзыл-Яр имеется средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Кзыл-Ярского сельского поселения, 12 учащихся доставляются школьными автобусами.

Физическое состояние зданий – нормальное.

Организации дополнительного образования детей в Кзыл-Ярском сельском поселении представлены кружками на базе МБОУ «Кзыл-Ярская СОШ», в которых занимаются 100 школьников.

Медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Бавлинского муниципального района осуществляет Бавлинская центральная районная больница, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Специализированная и узкопрофильная медицинская помощь оказывается в республиканском центре г.Казани и в г.Набережные Челны.

Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Бавлинского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 53,9 % от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в больнице) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Бавлинского муниципального района имеются станция скорой медицинской помощи при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 4 специализированных автомобиля, и две подстанции СМП – в п.Новозареченск и в с.Поповка (по 1 спецавтомобилю).

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности, т.е. население района обеспечено станциями СМП на 150 %.

Кзыл-Ярское сельское поселение располагается в пределах нормативного радиуса обслуживания станции скорой медицинской помощи при Бавлинской ЦРБ. Физическое состояние здания станции СМП – нормальное.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

Медицинское обслуживание населения Кзыл-Ярского сельского поселения осуществляют: Кзыл-Ярский фельдшерско-акушерский пункт (30 посещений в смену) и фельдшерские пункты – Старочутинский и Убинский (5 и 5 пос./см.).

Также в с.Кзыл-Яр имеется недействующий фельдшерско-акушерский пункт.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в поселении функционируют:

– в с.Кзыл-Яр – дом-музей Ф.Яруллина и сельский дом культуры (далее – СДК) на 400 мест с библиотекой на 10,45 тыс. экземпляров;

– в д.Уба – сельский клуб (далее – СК) на 50 мест с библиотекой на 7,18 тыс. экземпляров.

Обеспеченность жителей поселения библиотечным книжным фондом составляет 123,6 %, местами в клубных учреждениях – 168,3 % от нормативной потребности.

Объекты физической культуры и спорта

В с.Кзыл-Яр при школе имеется спортивный зал и спортивно-оздоровительная площадка.

Предприятия торговли и бытового обслуживания

В Кзыл-Ярском сельском поселении функционируют 7 объектов торговли суммарной торговой площадью 360 кв.м.

Предприятия общественного питания в Кзыл-Ярском сельском поселении представлены кафе «Папа Гриль» и рестораном «Поляна» мощноностью 12 и 250 посадочных мест соответственно.

Также в с.Кзыл-Яр расположена недействующая парикмахерская.

Предприятия связи и кредитно-финансовые учреждения

В с.Кзыл-Яр имеется отделение почтовой связи. Отделения банков в настоящее время в поселении отсутствуют.

Полиция

В с.Кзыл-Яр имеется участковый пункт полиции, который обслуживает один участковый полицейский.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4

Анализ обеспеченности населения Кзыл-Ярского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Потребность по нормам | Сущест-вующее положение | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 0-7 лет | 43 | 80 | 185 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 120 | 320 | 266 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей 5-18 лет | 29 | 150 | 517 |
| Больницы | койка | 13,47 на 1000 чел. | 24 | - | 53,9* |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 пос./см. на 1000 человек | 30 | 40 | 134 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 на 10 000 чел. | 1 | - | 150* |
| Спортивные залы | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| Клубы, дома культуры | место | 100 на 1000 чел. | 165 | 450 | 273 |
| Библиотеки | экземпляр | 8 тыс.экз. на 1000 человек | 14 264 | 17 626 | 123,6 |
| Предприятия торговли | кв.м торг.пл. | 300 на 1000 чел. | 495 | 360 | 73 |
| Предприятия общепита | место | 40 на 1000 чел. | 66 | 262 | 397 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 мест на 1000 человек | 12 | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | участковый | 1 на 2,8-3 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиалы банков | объект | 1 на 2000 чел. | 1 | - | - |
| Общественные уборные | прибор | 1 на 1000 чел. | 1 | - | - |

*Обеспеченность больницами и плавательными бассейнами рассчитывается для населения всего района; станциями СМП – для населения в пределах зоны 15-минутной доступности.

Потребность существующего населения Кзыл-Ярского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями) и другими отраслевыми нормами.

2.3.8. Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В Кзыл-Ярском сельском поселении имеются восемь мусульманских кладбищ, в т.ч. четыре действующих (табл. 2.3.5). При нормативе 0,28 га на 1000 человек существующая расчётная потребность жителей поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,46 га. Незаполненные территории кладбищ в сумме составляют 8,83 га, что многократно (почти в 5,7 раза) превышает нормативные потребности.

Таблица 2.3.5

Характеристика кладбищ Кзыл-Ярского сельского поселения

| Местополо-жение | Кадастровый номер | Категория земель | Террито-рия, га | Запол-ненность, % | Свобод- ная терри-тория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие |  |  | 14,7875 |  |  |
| с.Кзыл-Яр | 16:11:040102:539 | Земли населённых пунктов | 4,4863 | 90 | 0,449 |
| Западнее с.Кзыл-Яр | 16:11:040908:805 | Земли промышленности... и иного спец.назначения | 7,5316 | 3 | 7,306 |
| д.Старые Чути | 16:11:040201:1 | Земли населённых пунктов | 2,0079 | 50 | 1,004 |
| д.Уба | 16:11:040301:86 | Земли населённых пунктов | 0,7617 | 90 | 0,076 |
| Недействующие |  |  | 2,4443 |  |  |
| с.Кзыл-Яр | 16:11:040102:538 | Земли населённых пунктов | 1,4367 | 100 | - |
| Севернее д.Уба | Часть ЗУ 16:11:040902:376 | Земли сельскохозяйст-венного назначения | 0,0946 | 100 | - |
| Северо-западнее д.Якты-Елга | 16:11:040903:54 | Земли промышленности... и иного спец.назначения | 0,2187 | 100 | - |
| В западной час- ти СП (у бывшей д.Яссы-Куль) | 16:11:040908:500 | Категория не установлена | 0,6943 | 100 | - |
|  | 16:11:040908:814 | Земли промышленности... и иного спец.назначения |  |  |  |
| Итого |  |  | 17,2318 |  | 8,834 |

2.4. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе наличие залесенных территорий, водных объектов, особо охраняемых природных территорий и историко-культурных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды.

По результатам проведенных оценок туристско-рекреационного потенциала районов Юго-Восточной экономической зоны потенциал Бавлинского района признан средним.

Рекреационные ресурсы Кзыл-Ярского сельского поселения представлены землями лесного фонда, а также землями сельхозназначения, покрытыми древесно-кустарниковой растительностью, лугами и пастбищами, которые обладают природно-рекреационными свойствами.

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Ик и ее притоками, а также озерами, прудами и болотами. Река Ик является памятником природы регионального значения.

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения имеются религиозные объекты – мечети в с.Кзыл-Яр и в д.Уба. В селе Кзыл-Яр находится музей Ф.Яруллина.

Также на территории Кзыл-Ярского сельского поселении, вблизи объекта общественного питания кафе «Поляна», функционируют объекты сезонного отдыха.

2.5. Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно действующему законодательству, недвижимые памятники истории и культуры подразделяются на памятники истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства.

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения имеются памятники археологии бронзового века – Старо-Чутинская стоянка, состоящая на государственной охране, а также Кзыл-Ярская стоянка – выявленный объект культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Закона № 73-ФЗ в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения историко-культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Кзыл-Ярского сельского поселения является частью транспортной структуры Бавлинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан, и представлена автомобильным, железнодорожным, воздушным и трубопроводным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

По форме собственности все существующие автомобильные дороги Кзыл-Ярского сельского поселения подразделяются на дороги федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.

Протяженность и типы покрытия автомобильных дорог в границах Кзыл-Ярского сельского поселения представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень автомобильных дорог Кзыл-Ярского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Кате- гория | Длина в гра-ницах посе-ления, км | в т.ч. с покрытием |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетонным | пере-ходным | грун-товым |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск | IБ | 4,268 | 4,268 | - | - |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Октябрьский - М-5 «Урал» | IV | 3,4 | 3,4 | - | - |
| 2 | Уруссу - Октябрьский - Абсалямово - Уба | IV | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 3 | Подъезд к деревне Уба | V | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 4 | Бавлы - Октябрьский | III | 11,8 | 11,8 | - | - |
| 5 | Бавлы - Октябрьский - М-5 «Урал» | IV | 7,9 | 7,9 | - | - |
| 6 | Исергапово - Кзыл-Яр | IV | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бавлы-Октябрьский-М-5 - Бавлы-Октябрьский | IV | 3,7 | - | - | 3,7 |
| 2 | Подъезд к садовому товариществу | IV | 0,7 | - | - | 0,7 |
| 3 | Подъезд к аэропорту | IV | 0,17 | - | - | 0,17 |
| 4 | Уба - автодрога Бавлы-Октябрьский | IV | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 5 | Проезд к рыбохозяйству | IV | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 6 | Проезд к водозабору | IV | 1,1 | - | - | 1,1 |
| 7 | Проезд к кладбищу в селе Кзыл-Яр | IV | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 8 | Проезд к кладбищу в деревне Якты-Елга | IV | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 9 | Проезд к летнему лагерю | IV | 0,8 | - | - | 0,8 |
|  | Всего |  | 41,7 | 32,67 | - | 9,03 |

Искусственные сооружения

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения имеются следующие искусственные сооружения:

1. Мост через р.Ик на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на восточной границе поселения.

2. Металлический мост через р.Бавлинка на дороге «Бавлы – Октябрьский» к юго-западу от с.Кзыл-Яр. Длина моста – 20,1 м, площадь – 271,4 кв.м, физическое состояние – хорошее.

3. Металлический мост через р.Бавлинка на дороге «Исергапово – Кзыл-Яр» у южной окраины с.Кзыл-Яр. Длина моста – 22,4 м, площадь – 224 кв.м, физическое состояние – удовлетворительное.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть (далее – УДС) – территория общего пользования, предназначенная для обеспечения движения транспортных средств и пешеходов, обеспечения транспортными и пешеходными связями территорий населённых пунктов. К элементам УДС относятся: улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, искусственные сооружения, элементы обустройства и др.

Протяженность улиц и дорог села Кзыл-Яр составляет 24,82 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием – 6,28 км, щебеночно-грунтовых – 18,54 км. О протяженности и типах покрытия УДС д.Старые Чути, д.Уба и д.Якты-Елга сведений не имеется.

Придорожный сервис

Придорожный сервис представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности движения автотранспорта.

Объекты придорожного сервиса являются важной составной частью благоустройства дороги. На территории Кзыл-Ярского сельского поселения они представлены АЗС «Кара Алтын», АГЗС и предприятием общественного питания у перекрёстка автодорог М-5 «Урал» и «Бавлы – Октябрьский», АЗС «Лукойл-нефтепродукт» на дороге М-5 «Урал», АЗС и АГЗС на окраине д.Уба, магазином-кафе и автосервисом на дороге «Бавлы – Октябрьский».

Железнодорожный транспорт

По территории Кзыл-Ярского сельского поселения севернее д.Уба проходит участок Куйбышевской железной дороги длиной 1,99 км (в границах поселения).

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. На территории Кзыл-Ярского сельского поселения проходит магистральный газпровод.

Воздушный транспорт

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения (восточнее автодороги «Бавлы – Октябрьский» к северу от с.Кзыл-Яр) расположена посадочная площадка «Октябрьский» АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ, занимающая 85,17 га.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Население деревень и сел Кзыл-Ярского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Население пользуется водой из артезианских скважин, родников и из шахтных колодцев.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Кзыл-Ярского сельского поселения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | Дебит родника, л/с | Протяженность сетей водопро-вода, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Кзыл-Ярское СП |  |  | 79,9 |
| с. Кзыл-Яр | Каптированный родник «Маклак Тау» Каптированный родник «Камышлы Каран» | 1,0 0,4 | 59,35 |
| д. Старые Чути | Каптированый родник «Вагиз Чишмасе» | 0,8 | 12,55 |
| д. Уба | МУП «Октябрьсккоммунводоканал» | - | 8,0 |
| д. Якты-Елга | Собственные скважины, родники | - | - |

Каптированный родник «Маклак Тау» расположен в 4,35 км северо-западнее южной окраины с.Кзыл-Яр, на левом склоне долины руч.Яссыкуль, левого притока р.Ик. Каптаж родника выполнен в виде каптажной камеры (металлический бак объемом 8 м3). Далее вода по полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм поступает в накопительную емкость, которая расположена в 1,2 км от родника вниз по течению руч.Яссыкуль. Накопительная емкость представляет собой металлическую цистерну объемом 60 м3, закопанную в землю. Далее по системе вода поступает в с.Кзыл-Яр. Трассировка водовода не предоставлена.

Каптированный родник «Камышлы Каран» расположен в 4,4 км западнее с.Кзыл-Яр, в верховье безымянного правого притока руч.Яссыкуль, левого притока р.Ик. Каптаж родника выполнен в виде каптажной камеры (металлический бак объемом 10 м3). Далее вода по полиэтиленовой трубе диаметром 146 мм поступает в с.Кзыл-Яр. Трассировка водовода не предоставлена.

Каптированый родник «Вагиз Чишмасе» расположен в 5,9 км юго-западнее южной окраины д.Старые Чути, на левом склоне долины руч.Яссыкуль, левого притока р.Ик. Каптаж родника выполнен в виде каптажной камеры (металлический бак объемом 5 м3). Далее вода по полиэтиленовой трубе диаметром 160 мм поступает в накопительную емкость, которая расположена в 2,0 км от родника вниз по течению руч.Яссыкуль. Накопительная емкость представляет собой металлическую цистерну объемом 60 м3, закопанную в землю. Далее по системе вода поступает в д.Старые Чути. Трассировка водовода не предоставлена.

Централизованной системой водоснабжения не охвачена д.Якты-Елга. Население пользуется водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Также часть домохозяйств пользуются водой из необустроенных родников.

В летний период на отдаленных участках водопроводной сети наблюдается дефицит воды, обусловленный значительным увеличением расхода воды населением на полив приусадебных участков. Уменьшение дефицита воды осуществляется путем ввода лимита на водопользование.

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения также расположены недействующие водозаборы

Для обеспечения потребности в технической воде на территории сельского поселения расположен водозабор технической воды.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС) осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

изношенность и устарелость водопроводной сети и сооружений (срок эксплуатации более 20 лет), в связи с чем происходят частые аварии и утечки;

вторичное загрязнение воды из-за изношенности водопроводов.

2.7.2. Канализация

В Кзыл-Ярском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Сточные воды с объектов социального, культурно-бытового обслуживания собираются в септики и отводятся на рельеф без очистки.

Население, проживающее в индивидуальных домах с придомовыми участками, пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.7.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

Население перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО). Бункеры для складирования крупногабаритных отходов заказываются по необходимости у ООО «Мехуборка» (Бавлы). Централизованный сбор ТКО производится силами спецавтотранспорта ООО «Мехуборка» (Бавлы). Коммунальные отходы из Кзыл-Ярского сельского поселения вывозятся на Бавлинский полигон ТКО. Полигон расположен на земельном участке с кадастровым номером 16:11:040609:365 в западной части сельского поселения. На территории поселения также имеется несанкционированная свалка ТКО вблизи д.Уба.

Источником образования помета и навоза на территории сельского поселения являются животноводческие предприятия и личные подсобные хозяйства населения. Навозохранилища и пометохранилища на территории поселения отсутствуют. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территориях ферм, приусадебных участках, далее используются в качестве органического удобрения.

Также на территории сельского поселения имеются 1 биотермическая яма и 1 сибиреязвенный скотомогильник. Данные скотомогильники поставлены на кадастровый учет как объекты капитального строительства (№ ОКС 16:11:040908:790 и 16:11:040908:789).

2.7.4. Теплоснабжение

Кзыл-Ярское сельское поселение застроено в основном частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения двух- или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения сельского поселения (школы, СДК, СК) пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Сведений о составе оборудования и характеристика котлов системы теплоснабжения Кзыл-Ярского сельского поселения не имеется.

2.7.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Кзыл-Ярского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в населенные пункты Кзыл-Ярского сельского поселения подается от ГРС «Уруссинская» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 2.7.5.1

Характеристики ГРС, обслуживающих сельское поселение

| Название ГРС | Рпроект | Ррасч | Qпроект | Qфакт | Qрасч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уруссинская | 0,3/0,6 Мпа | 0,3/0,6 МПа | 72,0/20,0 тыс.куб.м/час | 51,8/8 тыс.куб.м/час | 52,0/21,6 тыс.куб.м/час |

Таблица 2.7.5.2

Потребление газа в сельском поселении

| № п/п | Потребители газа | Давление Р, МПа | Потребление Q, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кзыл-Яр | 0,48 | 971,8 |
| 2 | Старые Чути | 0,49 | 129,4 |
| 3 | Аэропорт | 0,48 | 0,1 |

2.7.6. Электроснабжение

Электроснабжение Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского района осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в табл.2.7.6.1.

Таблица 2.7.6.1

Данные по подстанциям Бугульминских электрических сетей

| Месторасположение | Диспетчерский номер и название ПС | Напряжение подстанции | Номинальная мощность транс-форматоров, (мВА) | Резерв мощности центров питания ПС, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ, Бавлинский р-н, н.п.Бавлы | №7 ПС «Бавлы» | 110 | 25/16 | - |
| РТ, Ютазинский р-н, н.п. Ютаза | №45 ПС «Ютазы» | 110 | 25/16 | - |

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения расположено 18 трансформаторных подстанций, обслуживающих население, таблица 2.7.6.2.

Таблица 2.7.6.2

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кзыл-Яр |  |  |  |  |
| 1 | № 32 | 6/0,4 кВ | 1х 160 | 60 |
| 2 | № 33 | 6/0,4 кВ | 1х 630 | 200 |
| 3 | № 34 | 6/0,4 кВ | 1х 250 | 100 |
| 4 | № 35 | 6/0,4 кВ | 1х 400 | 150 |
| 5 | № 36 | 6/0,4 кВ | 1х 250 | 80 |
| 6 | № 36А | 6/0,4 кВ | 1х 250 | 100 |
| 7 | № 37 | 6/0,4 кВ | 1х 100 | 40 |
| 8 | № 38 | 6/0,4 кВ | 1х 160 | 60 |
| 9 | № 52 | 6/0,4 кВ | 1х 160 | 50 |
| 10 | № 150 | 6/0,4 кВ | 1х 63 | 10 |
| 11 | № 197 | 6/0,4 кВ | 1х 160 | 40 |
| 12 | № 224 | 6/0,4 кВ | 1х 100 | 30 |
| д. Старые Чути |  |  |  |  |
| 1 | № 39 | 6/0,4 кВ | 1х 160 | 50 |
| 2 | № 260 | 6/0,4 кВ | 1х 160 | 60 |
| д. Уба |  |  |  |  |
| 1 | № 40 | 6/0,4 кВ | 1х 250 | 80 |
| 2 | № 41 | 6/0,4 кВ | 1х 100 | 40 |
| 3 | № 49 | 6/0,4 кВ | 1х 100 | 40 |
| 4 | № 229 | 6/0,4 кВ | 1х 100 | 40 |

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-6 кВ.

Тип опор – железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Кзыл-Ярского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.2006, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях Кзыл-Ярского сельского поселения установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

2.7.7. Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Кзыл-Ярского сельского поселения осуществляется от автоматической телефонной станции.

Данных о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов не имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, и по воздуху на опорах. Коэффициент семейности населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения принят 3,5 чел. В усадебной застройке принят один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

На территории сельского поселения расположена базовая станция сотовой связи БС-1654 стандарта GSM1800/UMTS-2100 («Т2 Мобайл»).

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2047 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения сельских поселений Бавлинского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Кзыл-Ярского сельского поселения разработан в рамках генерального плана поселения.

Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе поселения выполнен на основе предоставленных Исполнительным комитетом Кзыл-Ярского сельского поселения сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало года, а также о ежегодном количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за 2017 - 2021 гг.

Согласно демографическому прогнозу на первую очередь реализации генерального плана численность наличного населения Кзыл-Ярского сельского поселения составит 4 129 человек.

Численность наличного населения Кзыл-Ярского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана составит 6 470 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Кзыл-Ярского сельского поселения, чел.

| № п/п | Наименование | 2032 г. |  | 2047 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1388 | - | 1470 | - |
| 2 | д.Старые Чути | 169 | 2280 | 198 | 4485 |
| 3 | д.Уба | 290 | - | 315 | - |
| 4 | д.Якты-Елга | 2 | - | 2 | - |
| Всего по поселению |  | 1849 | 2280 | 1985 | 4485 |

Таблица 3.1.2

Прогноз численности отдельных возрастных групп населения, чел.

| № п/п | Наименование | 2032 г. |  |  | 2047 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 139 | 167 | 197 | 154 | 170 | 208 |
| 2 | д.Старые Чути | 444 | 515 | 619 | 675 | 730 | 881 |
| 3 | д.Уба | 12 | 13 | 15 | 26 | 28 | 34 |
| 4 | д.Якты-Елга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению |  | 595 | 695 | 831 | 855 | 928 | 1123 |

3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Кзыл-Ярского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Бавлинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ, Кзыл-Ярское сельское поселение в составе Бавлинского муниципального района входит в Альметьевскую экономическую зону.

Согласно Стратегии, Бавлинский муниципальный район является территорией реализации проекта по управлению отходами в Альметьевской экономической зоне и проекта по развитию транспортно-коммуникационной системы Республики Татарстан, а именно созданию скоростных видов транспорта Республики Татарстан.

3.2.1. Развитие промышленного производства

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривается размещение новых объектов нефтедобычи ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» и ПАО «АНК Башнефть» (см. таблицу 3.2.1).

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию производственных территорий в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Местопо-ложение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ница изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033 -2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Нефтедобывающие организации | Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация скважин и иных объектов, необходимых для пользования недрами, в соответс-твии с лицензиями в границах ли-цензионных участков, за исклю-чением территорий, на которых такая деятельность запрещена федеральным законодательством |  |  | Согласно ут-вержденным технологиче-ским схемам разработки месторож-дений и ли-цензионным условиям | + | + | СТП Республики Татарстан, Инвестиционные предложения ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» |
| 2 | Кзыл-Ярское СП | Объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» | Новое строительство | га / объект | - | 12,964 / 8 | + | + | Схема территориаль-ного планирования Республики Татарстан |
| 3 | Кзыл-Ярское СП | Объекты нефтедобычи ПАО «АНК Башнефть» | Новое строительство | га / объект | - | 6,629 / 4 | + | + | Схема территориально-го планирования РТ |

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бавлинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Кзыл-Ярского сельского поселения.

Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

- оптимизация производства фермы КРС в с.Кзыл-Яр с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки;

- оптимизация машинно-тракторного парка в с.Кзыл-Яр с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки;

- размещение площадки перспективного развитиия агропромышленного комлпекса не вышел IV класса опасности вблизи д.Якты-Елга.

3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Кзыл-Ярского сельского поселения, Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Местополо-жение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ница изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Ферма КРС ООО «Кзыл-Яр» | Оптимизация производства | га | 7,110 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | с.Кзыл-Яр | Машинно-тракторный парк ООО «Кзыл-Яр» | Оптимизация производства | га | - | 2,676 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | Вблизи д.Якты-Елга | Площадка перспективного развития АПК | Новое строительство | га | - | 3,275 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Бавлинского муниицпального района Республики Татарстан расчетный показатель обспеченности общей площадью жилья в Кзыл-Ярском сельском посеелении к 2020г. должен составить 32,7 кв.м./чел., к 2035г. – 43,7 кв.м./чел. Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь – до 2032 года и расчетный срок с 2033 года до 2047 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности, на первую очередь – 41,6 кв.м/чел., на расчетный срок – 49,5 кв.м/чел.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 150 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Генеральным планом Кзыл-Ярского сельского поселения площадки под индивидуальное жилищное строительство суммарной площадью 226,0 га предусмотрены в существующей границе д.Старые Чути.

В связи с тем, что на этих территориях также необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под жилищное строительство рассчитывается за вычетом вышеперечисленных объектов. Таким образом, территория под жилищное строительство составит ориентировочно 170,0 га.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2032 г.) в д.Старые Чути предусмотрено ориентировочно 85,0 га под индивидуальное жилищное строительство, что составит 127,5 тыс.кв.м. жилищного строительсва (850 участков).

На расчетный срок генерального плана (2033-2047 гг.) на новых территориях в д.Старые Чути предусмотрено ориентировочно 85,0 га под индивидуальное жилищное строительство, что составит 127,5 тыс.кв.м. жилищного строительства (850 участков).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в том числе с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие жилищной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (до 2032 г.) |  | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| Кзыл-Ярское сельское поселение, в т.ч.: | 61,84 | 189,34 | 127,5 | 316,84 | 127,5 |
| с.Кзыл-Яр (для постоянного населения) | 37,64 | 37,64 | - | 37,64 | - |
| д.Старые Чути, в т.ч.: | 7,68 | 135,18 | 127,5 | 262,68 | 127,5 |
| - для постоянного населения | 7,68 | 7,68 | - | 7,68 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 127,5 | 127,5 | 255,0 | 127,5 |
| д.Уба (для постоянного населения) | 16,08 | 16,08 | - | 16,08 | - |
| д.Якты-Елга (для постоянного населения) | 0,44 | 0,44 | - | 0,44 | - |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Жилищный фонд в существующих границах н.п. | Новое строительство | га | - | 85,0 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 127,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | га | - | 85,0 | - | + |  |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 127,5 |  |  |  |

3.4. Развитие системы обслуживания населения

3.4.1. Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Следует отметить, что объекты обслуживания, предлагаемые к размещению на территории населенных пунктов, рассчитаны на обслуживание не только постоянного населения, но также многодетных семей и населения, строящего второе жилье.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.1.

Мероприятия по развитию сферы обслуживания в Кзыл-Ярском сельском поселении представлены в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Кзыл-Ярского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |  | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2047 г. | Обеспеченность к 2047г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2032г.) | Расч. срок (2047г.) |  | Первая очередь (до 2032г.) | Расч. срок (2033г.-2047г.) | Всего к 2047г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 80 | 268 | 385 | 80 | 188 | 117 | 305 | 305 | 100 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 320 | 313 | 418 | 320 | 0 | 98 | 98 | 100 | 101 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | 150 | 83 | 112 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 40 | 75 | 117 | 40 | 35 | 42 | 77 | 77 | 100 |
| Спортивные залы | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 100 мест на 1000 чел. | 450 | 413 | 647 | 450 | 0 | 197 | 197 | 200 | 1013 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8,0 тыс.экз. на 1000 чел. | 17,6 | 33,0 | 51,8 | 17,6 | 15,4 | 18,7 | 34,1 | 34,1 | 100 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 360 | 1239 | 1941 | 360 | 879 | 702 | 1581 | 1581 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 262 | 165 | 259 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 29 | 45 | 0 | 29 | 16 | 45 | 45 | 100 |
| Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 100 |

1 Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3 Показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов;

Таблица 3.4.1.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | МБОУ «Кзыл-Ярская СОШ» | Капитальный ремонт | место | 320 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | с.Кзыл-Яр | Детский сад | Капитальный ремонт | место | 30 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д.Старые Чути (нове застраиваемые территории) | Детский сад | Новое строительство | место | - | 200 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 4 | д.Старые Чути | Комплекс школа – детский сад | Новое строительство | место/учащихся | - | 105/100 | - | + | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути (новые застраиваемые территории) | Врачебная амбулатория | Новое строительство | посещ./см. | - | 77 | + | - | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Спортивный зал при проектируемом комплексе «Школа-детский сад» | Организационное | объект | - | 2 | - | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Спортплощадки при проектируемом комплексе «Школа-Детский сад» | Новое строительство | объект | - | 2 | - | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Отделение почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Отделение почтовой связи | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + |  | ГП Кзыл-Ярского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути | Сельский дом культуры | Новое строительство | место | - | 200 | + | - | Программа комплексно-го развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского СП Бавлинско-го МР РТ на 2019-2029гг., Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Библиотека в составе проектируемого СДК | Новое строительство | тыс.экземпляр | - | 34,1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути (новые застраиваемые территории) | Спортзалы и тренажерный зал в составе физкультурно-оздоровительного комплекса | Новое строительство | объект | - | 3 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старые Чути (новые застраиваемые территории) | Плоскостные спортсооружения при физкультурно-оздоровительном комлпексе | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | с.Кзыл-Яр, д.Уба | Площадка уличных тренажеров | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | ПКР социальной инфра-структуры Кзыл-Ярско-го СП на 2019-2029 гг., Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | рабочее место | - | 10 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | рабочее место | - | 35 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 245 | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Предприятия торговли | Новое строительство |  | - | 1259 | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д. Уба | Предприятия торговли | Новое строительство |  | - | 77 | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Отделения, филиалы банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Отделение банка | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Отделение банка на 2 операционных окна в составе обществ.центра | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| Общественные уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кзыл-Яр | Общественный туалет | Новое строительство | прибор | - | 1 | + | - | ГП Кзыл-Ярского СП |
| 2 | д.Старые Чути | Общественный туалет при обществ.центре | Новое строительство | прибор | - | 3 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д.Старые Чути | Общественный туалет | Новое строительство | прибор | - | 2 | - | + | ГП Кзыл-Ярского СП |

3.4.2. Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

Потребность расчётного наличного населения Кзыл-Ярского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения определялась согласно нормативу, рекомендуемому Республиканскими нормативами градостроительного проектирования (0,28 га на 1000 жителей); к 2032 г. она составит 1,15 га, к 2047 г. – 1,81 га.

Незаполненные территории кладбищ, расположенных на территории Кзыл-Ярского сельского поселения, в полной мере удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Генеральным планом предусмотрено частичное закрытие кладбища, расположенного в с.Кзыл-Яр, в связи с попаданием территории в водоохранную зону водного объекта. Площадь закрываемой части равна 0,2607 га.

Генеральным планом предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельных участков под кладбищами категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

3.5. Развитие рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Основным направлением внутреннего туризма является удовлетворение потребности местного населения в кратковременном и долговременном отдыхе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (домов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и открытых пространств для отдыха (лесов лесопарковых зон, водных объектов, пригодных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей).

Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предлагается формирование и организации зон и локального центра туристско-рекреационного освоения. Кзыл-Ярское сельское поселение будет входить в состав Бавлинской туристско-рекреационной зоны – полифункциональной зоны межмуниципального значения.

Центром как туристско-рекреационной системы Бавлинского района в целом, так и туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) является г.Бавлы, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с.Кзыл-Яр, с.Александровка, с.Покровский Урустамак, с.Потапово-Тумбарла, в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать с.Васькино Туйралы, с.Исергапово, д.Старые Чути, д.Новые Бавлы, д.Уба и д.Бакалы.

В составе Бавлинской туристско-рекреационной зоны выделяется Приикская туристско-рекреационная подзона как подзона рекреационного, водного, культурно-познавательного, этнографического, событийного туризма и туризма выходного дня благодаря интенсивному рекреационному использованию побережья реки Ик для купания и рыбной ловли, реализации водных маршрутов по реке Ик.

По территории Кзыл-Ярского сельского поселения будут проходить следующие туристические маршруты: водно-экологический маршрут «Сплав по реке Ик», культурно-ландшафтный маршрут местного значения «Бавлинское Кольцо», культурно-познавательный маршрут местного значения «Большое Кольцо», религиозно-этнографический маршрут местного значения «Религия и традиции народов Бавлинского района».

Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предусматривалось строительство в с.Кзыл-Яр этнографического комплекса; на сегодняшний день оно является неактуальным. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения на 2019-2029 гг., утвержденная постановлением Исполнительного комитета Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ от 02.04.2019 № 3, предусматривает строительство в с.Кзыл-Яр парка отдыха.

Для создания благоприятных и безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке проекта и организации зоны рекреации водных объектов, что предусматривает:

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон рекреации, используемых для купания;

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 256 от 23.04.2009 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Схемой территориального планирования Бавлинского муниципального района предусматривается:

- организация благоустроенной зоны отдыха у системы озер на новой территории д.Старые Чути;

- организация благоустроенного пляжа у восточной границы д.Старые Чути на реке Ик.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, озеленение улиц, устройство цветников и газонов. Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Кзыл-Ярском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Водно-экологический маршрут «Сплав по реке Ик» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (раЙОнного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Культурно-ланд-шафтный маршрут «Бавлинское кольцо» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориаль- ного планирования Бавлинского МР |
| 2 | Кзыл-Ярское СП | Культурно-познава-тельный маршрут «Большое кольцо» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориаль- ного планирования Бавлинского МР |
| 3 | Кзыл-Ярское СП | Религиозно-этнографи-ческий маршрут «Ре-лигия и традиции наро-дов Бавлинского р-на» | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | Схема территориально- го планирования Бавлинского муници-пального района |
| 4 | д.Старые Чути | Зона отдыха на озерах | Организационное мероприятие | га | - | 28,96 | + | + | СТП Бавлинского муни-ципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Парк отдыха | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Программа комплексно- го развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского СП Бавлинско- го МР РТ на 2019-2029гг. |
| 2 | Кзыл-Ярское СП, на р.Ик у восточной ок-раины д.Старые Чути | Пляж д.Старые Чути | Организация и благоустройство пляжа | объект | - | 1 | + |  | СТП Бавлинского МР, Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 3 | Кзыл-Ярское СП | Озеленение общего пользования | Организационное | га |  |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения» в составе Генерального плана Кзыл-Ярского  сельского поселения Бавлинского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Автомобильные дороги

Планируемый транспортный каркас Кзыл-Ярского сельского поселения формируется из автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.

Генеральным планом Кзыл-Ярского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок предусмотрено строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) дорог местного значения общей протяженностью 9,0 км.

Искусственные сооружения

Мероприятия по строительству искусственных сооружений на территории поселения не предусматриваются.

Придорожный сервис

Генеральным планом предусмотрено строительство объектов придорожного сервиса на земельных участках с кадастровыми номерами 16:11:040905:328 и 16:11:040905:322 общей площадью 8,13 га, примыкающих к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал», Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск вблизи восточной границы поселения. Часть отведенной территории (4,66 га) отображается на карте функциональных зон как «Иные зоны», поскольку находится в СЗЗ от объекта нефтедобычи и не может быть застроена.

Также проектом внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 16:11:040909:662 из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» в связи с новым строительством газовой заправочной станции КриоАЗС «Бавлы».

Улично-дорожная сеть

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения предусматривает строительство, реконструкцию, ремонт, устройство твердого покрытия УДС населённых пунктов (см. табл. 2.8.1).

Трубопроводный транспорт

Схемой территориального планирования Российской Федерации и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается развитие трубопроводного транспорта в границах поселения.

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения представлен в табл.3.6.1.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местополо-жение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ница изме-рения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033 - 2047 гг.) |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Автомобильные дороги местного значения | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 9,0 | - | + | + | ГП Кзыл-Ярского СП |
| Придорожный сервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кзыл-Ярское СП | Объект придорожного сервиса | Новое строительство | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского СП |
| 2 | з\у 16:11:040909:662 | Газовая заправочная станция КриоАЗС «Бавлы» | Новое строительство | объект | 1 | - | + | - | Проект внесения изменений в ГП Кзыл-Ярского СП |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | улицы Советская, Тукая, Кирова, Ленина, Фрунзе, Проулок 1, Сабирзянова, Гагарина, Джалиля, Мира, Молодежная, пер.Ленина | Реконструкция, ремонт, устрой-ство твердого покрытия | км | 18,54 | - | + | + | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского СП Бавлинского МР РТ на 2017-2027гг. |
|  | д.Старые Чути | ул.Речная, Центральная | Реконструкция, ремонт, устрой-ство твердого покрытия | км | н.с. | - | + | + | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ на 2017-2027гг. |
|  | д. Уба | ул.Чапаева, Советская, Центральная, Октябрь-ская, Молодежная |  | км | н.с. | - | + | + |  |
|  | д.Якты-Елга | ул.Советская |  | км | н.с. | - | + | + |  |
| 2 | с.Кзыл-Яр | ул.Советская, Сабирзянова | Комплексное строительство дорог | км | н.с. | - | + | + |  |
|  | д. Уба | ул. Молодежная |  | км | н.с. | - | + | + |  |

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения в качестве существующих границ были приняты границы, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Проектом внесееия изменений в генеральный план не предусмотрено изменение границ.

Площадь населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения составляет 827,9588 га, в том числе с.Кзыл-Яр – 294,2641 га, д.Старые Чути – 415,3675 га, д.Уба – 101,2643 га, д.Якты-Елга – 17,0629 га.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.1.

Таблица 3.8.1.1

Удельные нормы водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | Тоже с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.1.2.

Таблица 3.8.1.2

Расчетное водопотребление населением

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | Тоже с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1254/200,64 | - | 200,64 | 240,77 | 20,06 | 87,78 | 54 | 402,61 |
| 3 | д.Старые Чути | 142/22,72 | - | 22,72 | 27,26 | 2,27 | 9,94 | 54 | 93,48 |
| 4 | д.Уба | 251/40,16 | - | 40,16 | 48,19 | 4,02 | 17,57 | 54 | 123,78 |
| 5 | д.Якты-Елга | Индивидуальные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая очередь реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1388/222,08 | - | 222,08 | 266,50 | 22,21 | 97,16 | 54 | 439,86 |
| 3 | д.Старые Чути | 2449/391,84 | - | 391,84 | 470,21 | 39,18 | 171,43 | 54 | 734,82 |
| 4 | д.Уба | 290/46,4 | - | 46,4 | 55,68 | 4,64 | 20,3 | 54 | 134,62 |
| 5 | д.Якты-Елга | Индивидуальные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1470/235,2 | - | 235,2 | 282,24 | 23,52 | 102,9 | 54 | 462,66 |
| 3 | д.Старые Чути | 4683/749,28 | - | 749,28 | 899,14 | 74,93 | 327,81 | 54 | 1355,87 |
| 4 | д.Уба | 315/50,4 | - | 50,4 | 60,48 | 5,04 | 22,05 | 54 | 141,57 |
| 5 | д.Якты-Елга | Индивидуальные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство и под «второе жилье», улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2032 г.) и на расчетный срок (до 2047 г.):

проведение поисково-оценочных работ, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (строительство водозабора) в д. Старые Чути в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в д.Старые Чути в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

на основе предоставленных сельским поселением исходных данных необходима перекладка сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с.Кзыл-Яр протяженностью 59,35км, д.Старые Чути – 12,55км, д.Уба – 8,0км;

для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоснабжения должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Местоположение, количество артезианских скважин, расчет объема резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования.

Водоснабжение существующих, так и предлагаемых объектов агропромышленного комплекса, предлагаемых крупных объектов производственных территорий рекомендуется организовать от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.).

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.2.1.

Таблица 3.8.2.1.

Удельные нормы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | Тоже с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.2.

Таблица 3.8.2.2

Расчетное водоотведение населением

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | Тоже с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1254/200,64 | - | 200,64 | 240,77 | 10,03 | 250,80 |
| 2 | д.Старые Чути | 142/22,72 | - | 22,72 | 27,26 | 1,14 | 28,40 |
| 3 | д.Уба | 251/40,16 | - | 40,16 | 48,19 | 2,01 | 50,20 |
| 4 | д.Якты-Елга | Индивидуальные источники |  |  |  |  |  |
| Первая очередь реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1388/222,08 | - | 222,08 | 266,50 | 11,10 | 277,60 |
| 2 | д.Старые Чути | 2449/391,84 | - | 391,84 | 470,21 | 19,59 | 489,80 |
| 3 | д.Уба | 290/46,4 | - | 46,4 | 55,68 | 2,32 | 58,00 |
| 4 | д.Якты-Елга | Индивидуальные источники |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | 1470/235,2 | - | 235,2 | 282,24 | 11,76 | 294,00 |
| 2 | д.Старые Чути | 4683/749,28 | - | 749,28 | 899,14 | 37,46 | 936,60 |
| 3 | д.Уба | 315/50,4 | - | 50,4 | 60,48 | 2,52 | 63,00 |
| 4 | д.Якты-Елга | Индивидуальные источники |  |  |  |  |  |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство и под «второе жилье», улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2032 г.) и на расчетный срок (до 2047 г.):

в связи с высокой плотностью застройки на территории Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района, отсутствия подходящего поверхностного водоема для приема очищенных сточных вод, отсутствует возможность устройства централизованной канализации с размещением очистных сооружений, с соблюдением требований СП 32.13330.20128 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 проектом генерального плана предлагается для создания благоприятных экологических (санитарных) условий на территории поселения устройство автономной системы канализации для застройки индивидуальными жилыми домами. Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки.

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды для этих целей. Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем и предлагаемых предприятиях агропромышленного комплекса. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий агропромышленного комплекса являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

−	строительство современных компактных очистных сооружений канализации на существующих и проектируемых объектах АПК;

−	внедрение наилучших доступных технологий и технических средств в вопросах очистки производственных, бытовых и ливневых стоков, повторного использования ливневых стоков, по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоотведения должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Проектом генерального плана предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

условно чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков в соответствие с СП 32.13330.2018.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории.

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 № 922:

- твердые коммунальные отходы – 0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.3.1.

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Таблица 3.8.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положе-ние |  |  |  |  | Первая очередь 2032 г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2047 г. |  |  |  |  |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого |
| Кзыл-Ярское сельское поселение | 445,23 | 130,27 | 575,50 | 28,78 | 604,28 | 1219,27 | 356,75 | 1576,02 | 78,80 | 1654,82 | 2028,10 | 593,41 | 2621,50 | 131,08 | 2752,58 |
| с. Кзыл-Яр | 338,58 | 99,07 | 437,65 | 21,88 | 459,53 | 409,87 | 119,92 | 529,79 | 26,49 | 556,28 | 460,79 | 134,82 | 595,61 | 29,78 | 625,39 |
| д. Старые Чути | 38,34 | 11,22 | 49,56 | 2,48 | 52,04 | 723,18 | 211,60 | 934,77 | 46,74 | 981,51 | 1467,94 | 429,51 | 1897,45 | 94,87 | 1992,32 |
| д. Уба | 67,77 | 19,83 | 87,60 | 4,38 | 91,98 | 85,64 | 25,06 | 110,69 | 5,53 | 116,23 | 98,74 | 28,89 | 127,63 | 6,38 | 134,01 |
| д. Якты-Елга | 0,54 | 0,16 | 0,70 | 0,03 | 0,73 | 0,59 | 0,17 | 0,76 | 0,04 | 0,80 | 0,63 | 0,18 | 0,81 | 0,04 | 0,85 |

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.8.3.2.

Таблица 3.8.3.2

| Наименование | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2032 г. | Расчетный срок 2047 г. |
| с. Кзыл-Яр | 21 | 24 |
| д. Старые Чути | 36 | 75 |
| д. Уба | 6 | 6 |
| д. Якты-Елга | 3 | 3 |
| Кзыл-Ярское сельское поселение | 66 | 108 |

Таким образом, на территории Кзыл-Ярского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 66 шт. на первую очередь, 72 шт. – на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь и на расчетный срок

организация планово-регулярной санитарной очистки территории сельского поселения;

организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

проведение мероприятий по рекультивации свалки ТКО вблизи д.Уба;

проведение мероприятий по закрытию и рекультивации полигона ТКО после ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149));

строительство на территории сельского поселения (на территории полигона ТКО) мусороперегрузочной станции (МПС) (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149));

захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию (предлагаемую к размещению на территории полигона Бавлинского полигона ТКО) на межмуниципальный полигон в Лениногорском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149)). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО отходы с территории сельского поселения рекомендуется вывозить на Бавлинский полигон ТКО;

организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В связи с расположением на территории сельского поселения животноводческих предприятий, а также планируем размещением новой площадки под развитие АПК, в части решения вопроса утилизации отходов животноводства, генеральным планом предлагается два варианта решения:

Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

Временные места накопления навоза (помета), должны быть обустроены в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

Теплоснабжение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения нового строительства общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 3.8.4.1):

Таблица 3.8.4.1

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Старые Чути | БМК для детского сада | + |  |
|  | БМК для комплекса «Школа-Детский сад» | - | + |
|  | БМК для врачебной амбулатории | + |  |
|  | БМК для общественного центра | + |  |
|  | БМК для сельского дома культуры | + |  |
| Всего: | 4 |  | 1 |

Проектное решение

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой застройки предлагается строительство 4 блочно-модульных котельных (БМК) на первую очередь и 1 БМК на расчетный срок.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов.

Для остальных проектируемых административно-деловых и общественных объектов предлагается теплоснабжение от собственных одноконтурных или двухконтурных газовых котлов. Также возможно применение выносных котлов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

Вhmax = Ву*Кhmax;

где: Кhmax – коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г.);

- Bу – годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2032 г.) и на расчетный срок (2047 г.) представлены в таблице 3.8.5.1.

Таблица 3.8.5.1

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения сельского поселения

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь | Расчетный срок |
|  | Кзыл-Ярское СП | 362,8 | 908,4 | 1423 |
| 1 | с. Кзыл-Яр | 275,88 | 305,36 | 323,40 |
| 2 | д. Старые Чути | 31,24 | 538,78 | 1030,3 |
| 3 | д. Уба | 55,22 | 63,8 | 69,3 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», сроки эксплуатации газопроводов устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектной документации.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в населенных пунктах Кзыл-Ярского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2047 г.)

с. Кзыл-Яр:

строительство нового ГРПШ дополнительно к существующим;

прокладка газопровода высокого давления до проектируемого ГРПШ;

прокладка газопроводов низкого давления от проектируемого ГРПШ до потребителя;

с. Старые Чути:

строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ;

прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя;

д. Уба:

строительство нового ГРПШ дополнительно к существующим;

прокладка газопровода высокого давления до проектируемого ГРПШ;

прокладка газопроводов низкого давления от проектируемого ГРПШ до потребителя.

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического расчета, геологических и топогеодезических изысканий.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Кзыл-Ярского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2032 г.;

- расчетный срок – 2047 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки» и Республиканским нормативам градостроительного проектирования.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,492 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.8.6.1

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь (2032г.) | Расчетный срок (2047г.) |
| Кзыл-Ярское СП | 1566,55 | 3923 | 6147 |
| с. Кзыл-Яр | 1191,3 | 1318,6 | 1396,5 |
| д. Старые Чути | 134,9 | 2326,55 | 4448,85 |
| д. Уба | 238,45 | 275,5 | 299,25 |
| д. Якты-Елга | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Таблица 3.8.6.2

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь (2032г.) | Расчетный срок (2047г.) |
| Кзыл-Ярское СП | 1004,73 | 2948 | 4884,69 |
| с. Кзыл-Яр | 609,03 | 609,03 | 609,03 |
| д. Старые Чути | 125,53 | 2062,48 | 3999,42 |
| д. Уба | 262,84 | 262,84 | 262,84 |
| д. Якты-Елга | 7,32 | 7,32 | 7,32 |

Таблица 3.8.6.3

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь (2032г.) | Расчетный срок (2047г.) |
| Кзыл-Ярское СП | 1068,86 | 3136 | 5196 |
| с. Кзыл-Яр | 647,91 | 647,91 | 647,91 |
| д. Старые Чути | 133,55 | 2194,12 | 4254,70 |
| д. Уба | 279,61 | 279,61 | 279,61 |
| д. Якты-Елга | 7,79 | 7,79 | 7,79 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), приведены в таблице 3.8.6.4

Таблица 3.8.6.4

| Наименование | Исходный год | Первая очередь (2032г.) | Расчетный срок (2047г.) | Прирост на 2047 г. относительно исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Годовое электропотреб-ление, тыс.кВт*час/год | 1566,55 | 3923 | 6147 | 4579,95 |
| 2.Расчетная мощность, кВт | 1004,73 | 2948 | 4884,69 | 3879,97 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 1068,86 | 3136 | 5196 | 4127,63 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличеие электропотребления сельского поселения. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Так как в населенных пунктах Кзыл-Ярского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

На первую очередь и на расчетный срок (2047 год) предлагается:

- для электроснабжения проектных территорий под индивидуальное жилищное строительство в д.Старые Чути и объектов общественно-делового назначения предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ;

- для электроснабжения проектных объектов общественно-делового назначения предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ в с.Кзыл-Яр и д.Уба;

Точное количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка линии 0,4 и 10 кВ будет уточнено после разработки проекта планировки жилищных площадок.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

Телемеханизация подстанций;

Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предлагается:

- строительство новой АТС с использованием современных цифровых технологий;

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ОАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент семейности для жилого района сельского поселения – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации.

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования имеет возможность приема аналогового телевидения.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 3.8.8.1

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Еди-ницы изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Старые Чути | Водозабор | ПИР | шт. | 1 | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | д. Старые Чути | Сети водоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | д. Старые Чути | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 12,55 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | с. Кзыл-Яр | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 59,35 | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 5 | д. Уба | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 8,0 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 6 | Территория сельского поселения | Узлы учета водопотребления | Организаци-онное | шт. | - | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 3.8.8.2

Перечень мероприятий по водоотведению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | Автономная система канализации | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 3.8.8.3

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | полигон ТКО | Ликвидация | шт. | 1 | + |  | Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан |
| 2 | Территория сельского поселения | МПС | Новое строительство | шт. | 1 | + |  | Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан |
| 3 | Территория сельского поселения | Несанкционированное складирование отходов | Ликвидация | шт | 1 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | Плановая очистка территории | Организационное |  |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Территория сельского поселения | Контейнеры | Организационное | шт. | 66 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | Территория сельского поселения | Контейнеры | Организационное | шт. | 108 |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 3.8.8.4

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Старые Чути | БМК для детского сада | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | д. Старые Чути | БМК для комплекса «Школа-детский сад» | Новое строительство | шт. | 1 | - | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | д. Старые Чути | БМК для врачебной амбулатории | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | д. Старые Чути | БМК для общественного центра | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 5 | д. Старые Чути | БМК для сельского дома культуры | Новое строительство | шт. | 1 | + | - | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 3.8.8.5

Перечень мероприятий по газоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единицы измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Яр | Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | с.Кзыл-Яр | Сети газоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генплан Кзыл-Ярского СП |
| 3 | д.Уба | Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | д.Уба | Сети газоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генплан Кзыл-Ярского СП |
| 5 | с.Старые Чути | Пункт редуцирования газа (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 6 | с.Старые Чути | Сети газоснабжения | Новое строительство | км |  | + | + | Генплан Кзыл-Ярского СП |

Таблица 3.8.8.6

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория Кзыл-Ярского СП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Новое строительство | кВА | - | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Территория Кзыл-Ярского СП | Линии электропередач | Новое строительство | км | - |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | Территория Кзыл-Ярского СП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Реконструкция | шт. |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | Территория Кзыл-Ярского СП | Линии электропередач | Реконструкция | км |  | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

Таблица 3.8.8.7

Перечень мероприятий по развитию слаботочных сетей

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. изме-рения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория Кзыл-Ярского СП | Телефон | Организационное | шт. | 713 | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 2 | Территория Кзыл-Ярского СП | Телефон | Организационное | шт. | 960 |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 3 | Территория Кзыл-Ярского СП | Автоматическая телефонная станция (АТС) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |
| 4 | Территория Кзыл-Ярского СП | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения |

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Кзыл-Ярского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок (2047 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Кзыл-Ярского сельского поселения, в том числе: | 7127,6270 | 100,00 | 7127,6270 | 100,00 |
| Территории населенных пунктов, в том числе: | 827,9588 | 11,61 | 827,9588 | 11,61 |
| - с. Кзыл-Яр | 294,2641 | 4,13 | 294,2641 | 4,13 |
| - д. Старые Чути | 415,3675 | 5,83 | 415,3675 | 5,83 |
| - д. Уба | 101,2643 | 1,42 | 101,2643 | 1,42 |
| - д. Якты-Елга | 17,0629 | 0,24 | 17,0629 | 0,24 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 169,3038 | 2,38 | 175,0719 | 2,46 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 52,1247 | 0,731 | 0,9406 | 0,013 |
| Производственная зона | 177,6254 | 2,49 | 195,9610 | 2,75 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 5342,8096 | 74,96 | 5366,3274 | 75,28 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 36,8767 | 0,52 | 40,15 | 0,563 |
| Зона лесов | 279,9483 | 3,93 | 279,9483 | 3,93 |
| Зона акваторий | 192,4528 | 2,70 | 192,4528 | 2,70 |
| Зона кладбищ | 8,5392 | 0,12 | 8,5392 | 0,12 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 5,0934 | 0,0715 | 0,8814 | 0,01 |
| Иные зоны | 5,0358 | 0,07 | 9,5371 | 0,1338 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 29,8585 | 0,42 | 29,8585 | 0,42 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана         Кзыл-Ярского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исход-ный год | Первая очередь (2032 г.) | Расчет-ный срок (2047 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего | чел. | 1649 | 4129 | 6470 |
|  | Постоянное население, в том числе: | чел. | 1649 | 1849 | 1985 |
|  | с. Кзыл-Яр | - « - | 1254 | 1388 | 1470 |
|  | д. Старые Чути | - « - | 142 | 169 | 198 |
|  | д. Уба | - « - | 251 | 290 | 315 |
|  | д. Якты-Елга | - « - | 2 | 2 | 2 |
|  | Население, строящее второе жилье | чел. | - | 2280 | 4485 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в т.ч.: | тыс.кв.м | 61,84 | 189,34 | 316,84 |
|  | - для постоянного населения | - « - | 61,84 | 61,84 | 61,84 |
|  | - для населения, строящего 2-е жилье | - « - | - | 127,5 | 255,0 |
|  | с. Кзыл-Яр | тыс.кв.м | 37,26 | 37,26 | 37,26 |
|  | д. Старые Чути, в том числе: | тыс.кв.м | 7,68 | 135,18 | 262,68 |
|  | - для постоянного населения | - « - | 7,68 | 7,68 | 7,68 |
|  | - для населения, строящего 2-е жилье | - « - | - | 127,5 | 255,0 |
|  | д. Уба | тыс.кв.м | 16,08 | 16,08 | 16,08 |
|  | д. Якты-Елга | тыс.кв.м | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 127,5 | 127,5 |
|  | - для постоянного населения | - « - | - | - | - |
|  | - для населения, строящего 2-е жилье | - « - | - | 127,5 | 127,5 |
|  | с. Кзыл-Яр | тыс.кв.м | - |  |  |
|  | д. Старые Чути, в том числе: | тыс.кв.м | - | 127,5 | 127,5 |
|  | - для постоянного населения | - « - | - | - | - |
|  | - для населения, строящего 2-е жилье | - « - | - | 127,5 | 127,5 |
|  | д. Уба | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д. Якты-Елга | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в том числе: | место | 80 | 280 | 385 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 80 | 80 | 280 |
|  | - новое строительство | - « - | - | 200 | 105 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в том числе: | место | 320 | 320 | 420 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 320 | 320 | 320 |
|  | - новое строительство | - « - | - | - | 100 |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в том числе: | место | 150 | 150 | 150 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 150 | 150 | 150 |
|  | - новое строительство | - « - | - | - | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе: | посещение в смену | 40 | 117 | 117 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 40 | 40 | 117 |
|  | - новое строительство | - « - | - | 77 | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч.: | место | 450 | 650 | 650 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 450 | 450 | 650 |
|  | - новое строительство |  | - | 200 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в том числе: | тыс.экземпляр | 17,6 | 51,8 | 51,8 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 17,6 | 17,6 | 51,8 |
|  | - новое строительство | - « - | - | 34,1 | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в том числе: | объект | 1 | 4 | 6 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 1 | 1 | 4 |
|  | - новое строительство | - « - | - | 3 | 2 |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч.: | объект | 1 | 4 | 6 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 1 | 1 | 4 |
|  | - новое строительство | - « - | - | 3 | 2 |
| 3.9 | Предприятия торговли, в том числе: | кв.м торговой площади | 360 | 1239 | 191 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 360 | 360 | 1239 |
|  | - новое строительство |  | - | 879 | 702 |
| 3.10 | Предприятия общественного питания, в т.ч.: | посадоч- ное место | 262 | 262 | 262 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 262 | 262 | 262 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.11 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: | рабочее место | - | 45 | 45 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 45 |
|  | - новое строительство |  | - | 45 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в том числе: | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 1 | 1 | 1 |
|  | - новое строительство | - « - | - | - | - |
| 3.13 | Отделения и филиалы банков, в том числе: | объект | - | 2 | 3 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | - | - | 2 |
|  | - новое строительство | - « - | - | 2 | 1 |
| 3.14 | Участковые пункты полиции, в том числе: | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые | - « - | 1 | 1 | 1 |
|  | - новое строительство | - « - | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 17,23 | 17,23 | 17,23 |
|  | - действующие | - « - | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
|  | - недействующие | - « - | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | м3 в сутки | 619,87 | 1309,31 | 1960,10 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | м3/сут. | 329,40 | 825,40 | 1293,60 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т / год | 604,2 | 1645,82 | 2752,58 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 66 | 108 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 2 | 4 | 5 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс.нм3/год | 362,8 | 908,4 | 1423 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс.кВт-ч. в год | 1566,55 | 3923 | 6147 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 1004,73 | 2948 | 4884,69 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 1068,86 | 3136 | 5196 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | - | 713 | 1673 |

ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Таблица 5.1

Таблица внесения изменений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения

Бавлинского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Значение мероприятия | Мощность | Сроки реализации | Ссылка на раздел | Внесение изменений | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок с кадастровым номером 16:11:040909:662 | Перевод из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» в связи с новым строительством газовой заправочной станции КриоАЗС | Местное | 2,3058 га | до 2032 г | ПЗ, Обосновывающие материалы. 3.6. «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры», раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. 2.7 «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры». | Добавление нового материала | Письмо АО «ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ» №АОГ-34-23 от 20.01.2023 г. |

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Водный кодекс от 03.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 16-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44).

Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 №920/пр).

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр) – отменен в части.

Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

Свод правил СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 951/пр) (с изменениями и дополнениями) – отменен в части.

Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями).

ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

Постановление об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан утв. Кабинетом Министром Республики Татарстан от 07.10.2022 №1083.

Документы территориального планирования

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. №1867-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 г. №2418-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2022 г. №2441-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016г. №2607-р).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021г. №2105-р).

Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Бавлинского муниципального района от 12.02.2013 №153 (с изменениями и дополнениями).

Федеральные программы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2015  № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

Стратегия социально-экономического развития Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утв. Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008  № 763.

Муниципальные программы

Стратегия социально-экономического развития Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2019-2029 гг., утв.постановлением Исполнительного комитета Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского МР РТ от 02.04.2019 № 3.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2027 гг., утв.постановлением Исполнительного комитета Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского МР РТ от 18.01.2017 № 1.

Иная литература

Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан, от 12.04.2014.

Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)

Фондовые материалы

Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан о подготовке проекта внесения зименений в генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 08.02.2023 №24.

Приложение 2

Письмо Акционерного общества «ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ» о строительстве КриоАЗС в Республике Татарстан от 20.01.2023 №АОГ-34-23.

Приложение 1

Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

(внесение изменений)

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 46 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 24 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 86 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 152 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	………………………………………………………………………………………....5

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

1.1 Рельеф и геоморфология	5

1.2 Геологическое строение	5

1.3 Тектоника и сейсмичность	5

1.4 Полезные ископаемые	9

1.5 Гидрогеологические условия	9

1.6 Поверхностные воды	9

1.7 Климатическая характеристика	10

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	12

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	14

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	14

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	14

2.2 Оценка состояния водных ресурсов	15

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	16

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	17

2.5 Ситуация с кладбищами	18

2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	18

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	18

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	19

2.9 Оценка риска для здоровья населения.	20

3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	20

4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ		22

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	25

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	25

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	25

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория	31

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья	36

6.4 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	40

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	45

6.6 Охранная зона линий и сооружений связи	48

6.7 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	49

6.8 Охранная зона тепловых сетей	49

6.9 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	51

6.10 Зоны затопления и подтопления	54

6.11 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	55

6.12 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	57

6.13 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	58

6.14 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	58

6.15 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	58

6.16 Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия	58

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	58

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	59

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	64

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	69

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	72

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	76

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	76

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	77

7.8 Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий	82

7.9 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	82

7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	82

7.11 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	85

7.12 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	85

ВВЕДЕНИЕ

В Генеральный план Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района вносятся изменения в части:

- размещения газовая автозаправочная станция КриоАЗС на земельном участке с кадастровым номером 16:11:040909:662.

- ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района расположена в Восточном Закамье Республики Татарстан, в пределах Актанышского ландшафтного района. Из типов местности встречаются: водоразделы, высокие, средние и низкие части склонов, поймы.

Территория Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района расположена в пределах Бугульмино-Белебеевской возвышенности, в долине р. Ик.

В центральной части рассматриваемой территории протекают руч. Яссы-Куль, в южной части - р. Бавлы. Долины данных водотоков в рельефе выражаются слабо, лишь в верхнем течении руч. Яссы-Куль выделяются возвышенные участки с небольшими эрозионными формами, к которым приурочены максимальные отметки рельефа (242,9 м), характерные для территории сельского поселения.

Территория имеет общий уклон в восточном направлении, в направлении к р. Ик. Наименьшие отметки рельефа характерны для уреза воды р. Ик (102 м) севернее д. Старые Чути.

  - Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие два структурных этажа: кристаллический фундамент, сложенный гнейсами и кристаллическими сланцами архейпротерозойского возраста, и платформенный чехол, включающий осадочные комплексы верхнего протерозоя, среднего, верхнего палеозоя, а также рыхлые осадки неогена и четвертичного возраста.

Разрез осадочного чехла включает терригенные среднедевонские, карбонатные верхнедевонские и каменноугольные карбонатно-сульфатные и карбонатно-терригенные пермские комплексы. В отдельных горизонтах живетского и франкского ярусов верхнего девона сосредоточены основные промышленные запасы нефти Бавлинского и Урустамакского месторождений.

В строении верхней части осадочного чехла территории сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие образования пермской системы и четвертичные отложения.

Пермские толщи представлены отложениями нижнего (ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский ярусы) и верхнего (уфимский, казанский и татарский) отделов, различающихся соотношениями карбонатных, сульфатных и терригенных пород. Однако на дневной поверхности обнажаются отложения только верхнего отдела.

В составе верхнего отдела перми особенно выделяются уфимский, казанский и татарский ярусы, общая мощность которых достигает 350 м. Породы уфимского яруса являются самыми древними из тех, что выходят на дневную поверхность в долине р. Ик. Они залегают на размытой поверхности нижнепермских пород. В составе яруса выделяются соликамский и шешминский горизонты. Соликамский горизонт представлен преимущественно глинистыми доломитами с прослоями мергелей, глин и известняков. Мощность его варьирует от 3 до 24 м. Шешминский горизонт сложен переслаиванием красноцветных песчаников, алевролитов и глин с редкими прослоями мергелей и известняков. Мощность его составляет 70-90 м.

На породах шешминского горизонта с размывом залегают отложения казанского яруса, имеющие широкое площадное распространение. Казанский ярус делится на нижний и верхний подъярусы, отложения которых отвечают зоне перехода лагунно-морских фаций к континентальным.

Нижнеказанские отложения включают три горизонта: байтуганский, камышлинский, красноярский. Байтуганский горизонт сложен внизу разреза битуминозными песчаниками, выше «лингуловыми» глинами, местами красноцветными, ещё выше переслаиванием мергелей, глин и известняков. Плотные тонколистые глины со скоплениями лингул являются региональным породным водоупором. Мощность варьирует от 10 до 50 м. Камышлинский горизонт представлен в нижней части разреза песчаниками, глинами и мергелями с морской фауной, в средней – пестроцветными глинами и песчаниками, в верхней – оолитовыми и органогенными доломитами с прослоями гипсов и известняков. Мощность его 15-30 м.

Красноярский горизонт (белебеевская свита) мощностью 10-20 м выходит на поверхность в долинах рр. Тумбарлинка и Ик, где в разрезе снизу вверх отмечаются алевролиты с прослоями гипсов; красноцветные песчаники и глины; известняки и доломиты. Верхнеказанские отложения развиты повсеместно в долинах рр. Ик, Тумбарлинка, Бавлы, за исключением палеоврезов рек. В их разрезе выделяются четыре толщи (пачки): приказанская, печищенская, верхнеуслонская и морквашинская.

Отложения татарского яруса залегают на нижележащих породах, слагая водораздельное плато и верхние части долин рр. Ик, Тумбарлинка. Они представлены уржумской серией, в составе которой отмечается частое переслаивание красноцветных песчаников, алевролитов и глин с прослоями мергелей, и известняков. Мощность достигает 86 м.

Неогеновые отложения, отвечающие акчагыльскому ярусу плиоцена, распространены ограниченно и исключительно выполняют палеодолины рр. Ик и Тумбарлинка, сверху они перекрыты четвертичными осадками.

Лиманные и озерно-аллювиальные фации, представленные преимущественно глинами и алевритами с прослоями мелкозернистых песков, образовались в период трансгрессии акчагыльского моря. Палеорусла выполнены разнозернистыми песками, гравийно-галечными смесями с примесью глин (до 20 %) и включением щебня местных коренных пород. Мощность плиоценовых осадков 15 – 6,0 м.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, в виде аллювия они слагают надпойменные террасы и поймы р. Ик и ее левых притоков; элювиально-делювиальные и делювиально-солифлюкционные образования перекрывают водораздельное плато и склоны междуречий.

  - Тектоника и сейсмичность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), рассматриваемая территория расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы, на северо-западном склоне Южно-Татарского свода. Приурочена к Бавлинской сейсмогенной зоне с максимальной магнитудой 5.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%)

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015, территория поселения относится к зоне с интенсивностями землетрясений 5 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 5-6 баллов.

Рисунок 1.3.1. Карта основных разломов и эпицентров исторических (с 1845 г.) и современных (1982-2003 гг.) землетрясений Республики Татарстан. М 1:500000 (Мирзоев К.М., Степанов В.П., Гатиятуллин Р.Н.) [4]

Рисунок 1.3.2. Сейсмоактивные разломы по Степанову В.П. и др. [5]

глубинные разломы: I – Алькеевско-Пичкасский; II – Прикамский; III – Главный Удмуртский; IV – Исаклинско- Бавлинско-Серафимовский; V – Алатырско-Казанско-Арский; VI – Ульяновско-Ижевско-Пермский; VII – Дигитлинско-Можгинский;

региональные разломы: 1-Баганинский; 2-  Кузайкинский; 3 – Алтунино-Шунакский; 4 – Миннибаевский; 5 – Сулюково-Шигаевский; 6 – Нуркеевско-Сакловский; 7 – Шалтинско-Азнакаевский; 8 – Зайский; 9 – Кичуйский; 10 – Казанский; 11 – Зеленодольский;

сейсмоактивный район, к которому приурочено Ромашкинское месторождение.

  - Полезные ископаемые

Основная часть территории сельского поселения расположена в границах Бавлинского (ПАО «Татнефть») и Туймазинского (ОАО АНК «Башнефть») (подробнее в разделе 4).

Также на территории Кзыл-Ярского сельского поселения расположены участки недр Северо-Ново-Бавлинское и Восточно-Кзыл-Ярское для добычи нерудных полезных ископаемых.

Северо-Ново-Бавлинское месторождение. Лицензия ТАТ БАВ 01562 ТЭ выдана ООО «БавлыАвтодор-Неруд» для разведки и добычи песчано-гравийных пород со сроком до 15.08.2038 г.

Восточно-Кзыл-Ярский участок недр. Лицензия ТАТ 004649 ТР выдана ООО «Карьер» для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных со сроком до 15.06.2035 г.

Согласно данным ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан», территория Кзыл-Ярского сельского поселения, расположена в границах Кзыл-Яровского месторождения технических подземных вод и Новобавлинского месторождения питьевых подземных вод.

Подземные воды используются в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

  - Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну, представляющему собой фрагмент Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод. В соответствии с действующей сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200 000 (1993 г.) в пределах зоны активного обмена на территории поселения выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный плиоценовый озерно-аллювиальный комплекс – N2;

- водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита - P2kz2;

- водоносная нижнеказанская сульфатно-карбонатно-терригенная свита – P2kz12-3;

- водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт - P2kz11.

Водоносный плиоценовый озерно-аллювиальный комплекс (N2)

Комплекс приурочен к эрозионным палеоврезам рек Ик, Тумбарлинка и их палеопритоков, заполненных образованиями плиоцена. Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми с примесью гальки и гравия; в тальвеге палеоврезов – галечниками. Мощность водовмещающих пород составляет от 2 м до 12 м.

В разрезе комплекс представляет собой достаточно сложную слоистую толщу, в которой водопроводящие пласты чередуются с водоупорными, что определяет их безнапорный, субнапорный или напорный режим. Уровни подземных вод в зависимости от гипсометрического положения участков устанавливаются на абсолютных отметках 107–230 м.

Питание подземных вод комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузки из смежных водоносных горизонтов, инфильтрации речных вод. Разгрузка осуществляется в речную сеть и в палеоврезы.

Удельные дебиты скважин составляют 0,3–1,4 л/с. Водопроводимость – 50-150 м2/сут.

Состав вод весьма изменчив и определяется, очевидно, условиями питания подземных вод. Анионный состав гидрокарбонатно-сульфатный, гидрокарбонатно-хлоридный, смешанный; катионный – магниево-кальциевый или смешанный. Минерализация меняется от 0,4 г/л до 1,6 г/л, жесткость достигает 8 мг-экв/л.

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2) приурочена к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми, сложена преимущественно прибрежно-морскими отложениями. Широко распространена на водоразделах рек Сулы, Тумбарлинки. Залегает первой или второй от поверхности, как правило, выше уреза современных рек.

Глубина залегания кровли водоносной свиты колеблется от 14 м до 90 м, что соответствует абсолютным отметкам 146–278 м. Водовмещающие породы представлены, преимущественно, трещиноватыми песчаниками, реже известняками или алевролитами, залегающими в толще глин. Суммарная мощность водопроводящих слоев составляет 2–30 м при полной мощности свиты 4–77 м. Песчаники мелко- и среднезернистые на известковисто-глинистом цементе, трещиноватые по простиранию, не выдержаны и часто замещаются алевролитами и глинами, в подошве отложений встречаются гипсы.

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков и перетекания из вышележащей уржумской свиты. Разгрузка – в виде родников и перетоков в нижележащую нижнеказанскую свиту. Родники нисходящие, в основном, с пластовым характером выхода, дебиты их составляют 0,2-0,9 л/с. Водопроводимость изменяется от 10 м2/сут до 100-220 м2/сут от водоразделов к области разгрузки.

Подземные воды свиты безнапорные или субнапорные и статические уровни практически устанавливаются на глубинах залегания кровли свиты.

Ресурсы подземных вод в многолетнем цикле достаточно хорошо зарегулированы.

Состав подземных вод на рассматриваемой площади, в основном, гидрокарбонатный кальциевый или кальциево-магниевый с минерализацией 0,3-0,6 г/л и общей жесткостью 5-6 мг-экв/л.

Водоносная нижнеказанская сульфатно-карбонатно-терригенная свита (P2kz12-3)

Объединяет вторую, третью пачки и «среднеспириферовый» известняк первой пачки нижнеказанского подъяруса и распространена почти повсеместно.

Водовмещающие породы представлены песчаниками, редко алевролитами, известняками второй и третьей пачек. «Среднеспириферовый» известняк трещиноватый, кавернозный, мощностью 0,1-2,5 м.

Полная мощность свиты достигает 50-55 м при суммарной мощности водопроводящих слоев 3,6-25 м. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков (на участках выходов на дневную поверхность), а также за счет перетоков из вышележащих водоносных горизонтов. Разгрузка - в виде родников, в речные долины и реки. Выходы родников в зависимости от гипсометрического положения свиты находятся на абсолютных отметках от 123-130 м до 195-225 м. Дебиты родников изменяются в широких пределах – от десятых долей до 20-30 л/с. Максимальные значения дебитов наблюдаются у родников, приуроченных к толще «среднеспириферового» известняка. Значения водопроводимости свиты изменяются в широких пределах – от 30 м2/сут. до 11000 м2/сут.

Наиболее высокие значения (550 - 11000 м2/сут.) получены на участках, где свита залегает первой от поверхности, т.е. в припойменной части долины р. Тумбарлинка, нижних и средних частях ее склонов. На участках, где водоносная нижнеказанская  свита перекрыта водоносной верхнеказанской свитой, ее водопроводимость снижается до 30-300 м2/сут.

Состав подземных вод гидрокарбонатный с минерализацией 0,4-0,8 г/л и общей жесткостью до 6-8 мг-экв/л. По данным химических анализов проб воды из скважины № 8, отобранных в период 2001-2009 гг., состав вод значительно отличается по составу, минерализации и жесткости. Состав вод хлоридно-сульфатный с минерализацией 1,4-2,3 г/л и жесткостью 16,4-30,2 мг-экв/л.

Верхний пласт «с» представлен ритмичным чередованием глинистых и карбонатных отложений. Разрез обычно начинается пластом известняка или доломита мелкокристаллического, часто кавернозного мощностью 3-4 м, местами 1-2 м. На разных уровнях разреза, в нижней части пласта и в ассоциации с доломитами встречаются пропластки гипса мощностью до 1 м. Общая мощность пласта чаще всего составляет 15-20 м.

Нижний пласт «а» сложен, главным образом, песчаниками и органогенными («среднеспириферовыми») известняками. Песчаники, преобладающие в разрезе пласта «а», глинистые, известковистые, реже доломитистые, цемент – глинистый, карбонатно-глинистый, в некоторых случаях, возможно, гипсовый. Местами песчаники содержат линзовидные прослои известняков, доломитов, мергелей и глин мощностью до 2-3 м. Иногда карбонатные породы слагают верхнюю часть пласта «а», образуя выдержанные слои мощностью 1-2 м. Общая мощность пласта составляет 8-10 м. По данным стандартного каротажа наилучшими коллекторскими свойствами отличается верхняя часть пласта «а», вероятно за счет «среднеспириферовых» известняков.

Пласт «в» является водоупором, разделяющим пласт «с» и пласт «а», сложен известковистыми глинами и алевролитами. Мощность этого пласта алеврито-глинистых пород за счет его частичного фациального замещения породами, развитыми в кровле пласта «а», изменяется от 2,5 до 5 м, иногда сокращаясь до 1 м. Внутри глин и алевролитов встречаются тонкие пропластки известняков, доломитов, песчаников и гипса.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды используются посредством скважин глубиной 50-90 м и каптажа родникового стока.

Водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11)

Сложен «лингуловыми глинами» первой пачки нижнеказанского подъяруса. Распространен повсеместно, за исключением наиболее глубоких частей палеодолин р. Тумбарлинка и р. Ик. Кровля горизонта залегает на абсолютных отметках 105-212 м. Горизонт сложен аргиллитоподобными глинами и алевролитами с редкими маломощными прослоями известняков и песчаников, залегающих в виде линз. Общая мощность горизонта 28-33 м.

«Лингуловые глины» разделяют зоны пресных и слабосолоноватых подземных вод. При этом химический состав подземных вод в водоносных прослоях, локализованных внутри водоупора, весьма специфичен и легко меняется при нарушении сплошности водоупора.

  - Поверхностные воды

Поверхностные воды Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района представлены реками (р. Ик и ее притоки р. Бавлы и Яссыкуль), озерами, прудами и болотами.

Река Ик протекает вдоль восточных границ поселения. Река берет начало за пределами Республики Татарстан в Башкортостане, течет с юга на север в меридиональном направлении, впадает в Нижнекамское водохранилище. Длина реки составляет 434 км, площадь водосборного бассейна - 14700 км2.

Русло реки извилистое. В среднем течении ширина реки колеблется от 35 до 210 м, средняя глубина составляет от 0,20 до 1,42 м/с, иногда достигая 2,8 м/с. Перекаты встречаются редко. Дно реки песчано-галечное. По источникам питания и водному режиму р. Ик и ее притоки относятся к Восточноевропейскому (по В.Д. Зайкову) типу, характерной особенностью которых является наличие высокого весеннего половодья, относительно низкой летне-осенней межени, нарушаемой отдельными паводками, и устойчивой зимней межени.

На территории сельского поселения р. Ик принимает в себя два левых притока – р. Бавлы и руч. Яссыкуль. Длина р. Бавлы составляет 16 км, водосборная площадь – 106 км2. Длина руч. Яссыкуль не превышает 10 км.

Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. В сельском поселении расположены около 40 озер. В основном, это пойменные озера, площади которых не превышают 0,5 га.

Большое гидрогеологическое значение имеют болота, так как они регулируют сток, аккумулируют воду, влияют на водосбор, выполняют противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений) и экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. Площадь болот на территории Кзыл-Ярского сельского поселения составляет 24,7 га.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика рассматриваемой территории приравнена к климатической характеристике территории Бавлинского муниципального района и описана с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан и Схемы территориального планирования Бавлинского муниципального района. Ближайшая метеостанция «АМС Бавлы».

Рассматриваемая территория расположена в климатическом районе IB, характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

В таблице 1.7.1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Таблица 1.7.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,0 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,5 | 17,1 | 18,7 | 16,1 | 10,8 | 3,3 | -5,0 | -10,1 | 3,2 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной максимальной температурой 18,70С.

Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна –12,00С.

Данные об изменении количества осадков по месяцам и в среднем за год представлены в таблице 1.7.2. Годовое количество атмосферных осадков в среднем составляет 527,6 мм.

Таблица 1.7.2

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 | 22,7 | 19,0 | 29,7 | 45,0 | 75,6 | 64,4 | 59,0 | 61,9 | 55,1 | 38,2 | 30,5 | 527,6 |

Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года на рассматриваемой территории представлены таблица 1.7.5, рисунок 1.7.1.

Господствующими ветрами являются ветры западных и юго-западных направлений.

Таблица 1.7.5

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | Направления ветра, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| I | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | 22 | 16 | 6 | 13 |
| II | 5 | 4 | 6 | 14 | 27 | 21 | 16 | 7 | 13 |
| III | 7 | 5 | 6 | 13 | 26 | 23 | 15 | 6 | 16 |
| IV | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 19 | 16 | 7 | 13 |
| V | 13 | 8 | 5 | 7 | 14 | 19 | 20 | 14 | 14 |
| VI | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 21 | 11 | 20 |
| VII | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 21 | 15 | 24 |
| VIII | 14 | 7 | 5 | 6 | 12 | 19 | 24 | 13 | 20 |
| IX | 8 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 212 | 11 | 16 |
| X | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | 21 | 9 | 10 |
| XI | 6 | 4 | 5 | 10 | 26 | 24 | 19 | 6 | 11 |
| XII | 3 | 2 | 3 | 11 | 34 | 27 | 15 | 5 | 14 |
| год | 9 | 6 | 5 | 10 | 21 | 21 | 19 | 9 | 15 |

Рисунок 1.7.1 Повторяемость ветров по направлениям (%)

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 10

м/с (таблица 1.7.6).

Таблица 1.7.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 | 0-1 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,2 | 25,8 | 29,1 | 17,0 | 8,5 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 25,8 |

Ветры обусловливают в зимний период поземку и метели, а в летнее время вредные для сельскохозяйственных культур суховеи, количество которых в году может достигать 10.

Грозы. Территория Бавлинского муниципального района, как и вся территория Республики Татарстан, относится к районам земного шара, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика. Средняя за месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день составляет 2,0 – 2,5 часа. Грозы наблюдаются преимущественно в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов (Климат Татарской АССР, 1983).

Туманы. На территории Бавлинского муниципального района среднее годовое число с туманами равно 37. Основная часть туманов приходится на холодное время года.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

По данным схемы территориального планирования Республики Татарстан территория Кзыл-Ярского сельского поселения располагается в пределах Бугульминского возвышенного ландшафтного района, который характеризуется приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами, на востоке с Заволжскими вязово-дубовыми, липово-дубовыми лесами и участками типчаковых степей на выщелоченных черноземах.

Тем не менее, процессы урбанизации сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

- промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий;

- сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Основной вклад в общую нагрузку на ландшафты вносит высокая распаханность территории, связанная с интенсивным освоением земель. Наименьшие нагрузки приурочены к трудно распахиваемым территориям.

Почвенный покров

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения распространены черноземы – богатые темноокрашенным гумусом почвы, не имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся в плакорных условиях под многолетней травянистой растительностью степей и лесостепей континентального суббореального пояса.

Генетический профиль черноземов характеризуется ясно выраженной верхней толщей (той или иной мощности) с накоплениями гумуса, обменных оснований и биогенных зольных элементов, глубже которой находится карбонатно-иллювиальная толща, постепенно переходящая в неизмененную почвообразованием материнскую породу.

На территории поселения получили развитие типичные, типичные остаточно-карбонатные и выщелоченные подтипы черноземов. Черноземы типичные распространены в северо-западной и юго-западной частях сельского поселения. Они обладают наиболее характерными выраженными чертами черноземообразовательного процесса – интенсивным накоплением гумуса, азота и зольных элементов питания растений, неглубоким вымыванием карбонатов, отсутствием текстурной дифференциации почвенного профиля (по илистой фракции, окислам железа и алюминия).

Выщелоченные черноземы приурочены к верхним частям склонов рр. Бавлы и Яссыкуль. Черноземы типичные остаточно-карбонатные залегают широкой полосой в центральной части сельского поселения.

Кроме вышеописанных зональных почв, на территории Кзыл-Ярского сельского поселения распространены аллювиальные почвы. Они приурочены к пойме и первой надпойменной террасе р. Ик.

Животный и растительный мир

Территория Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района в соответствии с ботанико-географическим районированием относится к Заволжско-Приуральской подпровинции Восточно-европейской провинции Евроазиатской степной области. Здесь растительный покров сформирован луговыми степями и остепненными лугами и чередующимися с ними в ландшафте широколиственными лесами. Коренным типом леса являются кленово-липово-дубовые снытевые леса.

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки. В классе птиц превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др.), что объясняется высокой освоенностью территории. Из лесных видов встречаются клинтук, ястреб, серая ворона, дятел, кукушка, сорока много других. В лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

На территории Бавлинского муниципального района встречаются редкие и находящихся под угрозой исчезновения 51 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- Класс Млекопитающие – 9 видов: еж ушастый, кутора обыкновенная, ночница Брандта, кожан двухцветный, кожан северный, заяц-беляк, мышовка степная, пеструшка степная, тушканчик большой;

- Класс Птицы - 20 видов: гусь серый, лунь полевой, лунь степной, лунь луговой, осоед обыкновенный, орел-карлик, могильник, сапсан, кобчик, пустельга обыкновенная, журавль серый, кроншнеп большой, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сплюшка, неясыть длиннохвостая, козодой обыкновенный, сизоворонка, удод;

- Класс Амфибии - 1 вид: тритон гребенчатый;

- Класс Рыбы - 2 вида: хариус европейский, подкаменщик обыкновенный;

- Беспозвоночные - 19 видов: дыбка степная, жужелица Бессарабская, оленек обыкновенный, навозник весенний, златоглазка перламутровая, аскалаф пёстрый, хвостоносец подалирий, голубянка бавий, прозерпина, павлиний глаз малый ночной, медведица чистая, орденская лента голубая, сколия четырехточечная, бембикс носатый, пчела-плотник обыкновенная, шмель степной, шмель пластинчатозубый, степной муравей-жнец, ктырь шершневидный.

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Бавлинском муниципальном районе встречаются 54 видов, а именно:

- Отдел Покрытосеменные – 53 вида: лук тюльпанолистный, бедренец известколюбивый, полынь солянковидная, астра альпийская, василек русский, солонечник русский, солонечник татарский, пижма тысячелистная, пижма Киттари, бурачок ленский, бурачок извилистый, клаусия солнцелюбивая, катран татарский, вечерница сибирская, вайда ребристая, пустынница Корина, прутняк простертый, терескен обыкновенный, осока Буксбаума, скабиоза исетская, астрагал рогоплодный, астрагал Гельма, астрагал волжский, астрагал Цингера, копеечник крупноцветковый, остролодочник пышноцветущий, остролодочник Князева, остролодочник колосистый, золототысячник топяной, шаровница точечная, шпажник тонкий, триостренник приморский, котовник украинский, шалфей поникающий, рябчик русский, углостебельник высокий, лен уральский, кувшинка белоснежная, пальчатокоренник мясокрасный, ятрышник шлемоносный, овсец пустынный, тонконог жестколистный, перловник высокий, ломкоколосник ситниковый, ковыль опушеннолистный, ковыль Коржинского, ковыль Лессинга, ковыль перистый, ковыль сарептский, курчавка кустарниковая, миндаль низкий, спирея зверобоелистная, ясменник шероховатый;

- Отдел Голосеменные – 1 вид: хвойник двухколосковый.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

По инженерно-геологическим условиям благоприятными для строительства являются водораздельные территории. Долинные участки рек поселения характеризуются неблагоприятными условиями. На рассматриваемой территории получили развитие эрозионные и карстово-суффозионные процессы и подтопление.

Эрозионные процессы. Одним из наиболее активных современных процессов, преобразующих поверхность и наносящий значительный ущерб как сельскому хозяйству, так и строительству, являются эрозионные процессы. К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек.

Однако, несмотря на широкое развитие крутых склонов и сравнительно небольшую лесистость, овражная сеть на территории сельского поселения, как и во всем Восточном Закамье, не получила значительного распространения, что объясняется сложением рельефа прочными породами. Небольшие эрозионные процессы получили развитие на правом берегу руч. Яссыкуль.

Суффозионно-карстовые процессы. По характеру карстопроявления рассматриваемая территория относится к карстовой области Восточного Закамья. В центральной части сельского поселения широкой полосой в меридиональном направлении располагается суффозионная зона. В разных частях рассматриваемой территории отмечаются единичные карстовые воронки.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания Глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10-15 м.

Затопление. Населённые пункты Уба, Кзыл-Яр и Старые Чути включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 07.03.2022 №458-р).

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время на территории Кзыл-Ярского сельского поселения границы зон затопления и подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

- ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Оценка состояния атмосферного воздуха

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения являются предприятия нефтедобычи (ПАО «Татнефть», ОАО «АНК «Башнефть»), посадочная площадка «Октябрьский», объекты специального значения (полигон), животноводческие объекты (ООО «Кзыл-Яр» и др.), добыча нерудных полезных ископаемых и автомобильный транспорт, наряду с такими объектами, как машинно-тракторный парк в с. Кзыл-Яр, автозаправочные станции и др.

Как было уже отмечено, в загрязнение воздушной среды наибольший вклад вносит нефтедобыча. По всей территории поселения размещены объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть». Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются: предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает.

При хранении сырой нефти в резервуарах, в подземных емкостях, перекачки насосами в атмосферный воздух неорганизованно выбрасываются сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, С6-С10, бензол, ксилол, толуол.

По данным, предоставленным недропользователями, объекты нефтедобычи, расположенные на рассматриваемой территории, согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к III классу опасности, санитарно-защитные зоны которых составляют 300 м. К настоящему времени санитарно-защитные зоны установлены только для нескольких нефтяных скважин ПАО АНК «Башнефть» (таблица 6.1.1).

Нужно заметить, что большинство объектов нефтедобычи расположено в непосредственной близости к жилым территориям населенных пунктов без учета санитарно-защитных зон.

На территорию Кзыл-Ярского сельского поселения воздействуют также производственные объекты, расположенные на территории г. Бавлы, а также других сельских поселений района, большинство из которых относятся к объектам нефтедобычи, санитарно-защитные зоны которых попадают на территорию Кзыл-Ярского сельского поселения. Наиболее крупными являются узел подготовки нефти цеха подготовки и перекачки нефти (УПН ЦППН) НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть», Бавлинский газовый цех Управления «Татнефтегазопереработка» ПАО «Татнефть». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 перечисленные предприятия относятся к объектам I класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 1000 м. Для указанных объектов разработаны проекты обоснования сокращения санитарно-защитных зон. К настоящему времени работы по установлению санитарно-защитных зон на основании натурных измерений и наблюдений не проведены.

Еще одним существенным источником воздействия на воздушный бассейн на территории сельского поселения является посадочная площадка «Октябрьский» АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ, предназначенная для выполнения летных смен, а также парашютных прыжков.

Источниками выделения загрязняющих веществ являются воздушные суда при рулении, наборе высоты, взлете и посадке, наземный резервуар (вместимостью 5 т) для хранения топлива, автотранспорт на балансе предприятия, открытая стоянка для посетителей и сотрудников на 30 машино-мест.

Согласно проведенным расчетам на площадке «Октябрьский» от 6 неорганизованных источников в атмосферный воздух поступает 1,31 т/год загрязняющих веществ 14 наименований, на выбросы от воздушных судов приходится 73,18 % от общей массы выбросов, от транспорта и стоянки - 26,31 %, от цистерны ГСМ - 0,52 %. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (42,66 %), углерод оксид (23,25 %), серы диоксид (20,57 %).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны посадочных площадок устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения. Проведенные работы по обоснованию размера санитарно-защитной зоны посадочной площадки показали, что на границе расчетной санитарно-защитной зоны, составляющей 300 м, концентрации загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК. В указанной зоне объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды отсутствуют.

Следует учесть, что в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 разработка расчетной санитарно-защитной зоны является предварительным этапом при установлении санитарно-защитных зон объектов. В связи с этим необходимо подтверждение расчетных параметров результатами натурных наблюдений и измерений с последующим утверждением размера санитарно-защитной зоны Главным государственным санитарным врачом Республики Татарстан.

На территории сельского поселения расположены полигон ТКО г. Бавлы, который является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными загрязняющими веществами от указанных объектов являются метан, оксид углерода, сернистый ангидрит и др., образующиеся при разложении отходов, а также при таких технологических процессах, осуществляемых на полигоне ТКО, как переуплотнение отходов, изоляция их грунтом с использованием специализированной техники. В соответствии с санитарной классификацией места складирования коммунальных отходов относятся к объектам II класса опасности, санитарно-защитные зоны которых составляют 500 м. Для полигона ТКО разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны. Проведенные расчеты обосновали достаточность определения санитарно-защитной зоны в размере ориентировочной. К настоящему времени установление размера санитарно-защитной зоны на основании натурных измерений не проведено. Необходимо отметить, в связи с тем, что полигон относится к объектам II класса опасности, утверждение санитарно-защитной зоны должно осуществляться Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Основной проблемой, связанной с предприятиями агропромышленного комплекса, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Животноводческие объекты не имеют разработанных проектов обоснования санитарно-защитных зон, в их ориентировочных санитарно-защитных зонах оказываются жилые территории с. Кзыл-Яр.

Также на рассматриваемой территории имеются два карьера песчано-гравийной смеси, используемых для нужд сельского поселения. В связи с периодичностью использования и достаточной отдаленностью от населенных пунктов, указанные карьеры не оказывают существенного негативного воздействия на атмосферный воздух и условия проживания населения.

Негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают также продукты сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются МТП, АЗС и автомобильные дороги. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Транспортные объекты также не имеют разработанных проектов санитарно-защитных зон. В ориентировочной санитарно-защитной зоне МТП оказываются жилые территории с. Кзыл-Яр.

Проектом предусматривается размещение на территории поселения, на значительном удалении от жилых территорий криогенной автозаправочной станции, размер санитарно-защитной зоны от которой составит 100 м. Компримированный (сжатый) природный газ и сжиженный природный газ относятся к наиболее экологичным видам топлива. Автомобили на данном топливе выбрасывают в атмосферу меньше оксидов азота, в угарного газа, оксидов углерода, чем автомобили с бензиновыми двигателями. При сгорании природного газа не образуется сажа, отсутствуют выбросы свинца и серы. Соответственно, строительство газовой автозаправочной станции КриоАЗС, использование на транспорте сжатого и сжиженного природного газа будет способствовать улучшению качества атмосферного воздуха.

Потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются магистральные и промысловые трубопроводы, проходящие по территории сельского поселения. При их режимной эксплуатации выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют, однако при авариях возможна утечка загрязняющих веществ в воздушный бассейн.

  - Оценка состояния водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

В бассейне реки Ик, протекающей вдоль восточной части поселения, получили развитие такие отрасли промышленности, как нефтегазодобывающая, газовая, энергетическая и сопутствующие им, использующие большой объем водных ресурсов реки. Это создает довольно напряженный водохозяйственный баланс, который усугубляется и тем, что в р. Ик и его притоки поступает большое количество сточных вод городов и промпредприятий. В бассейне реки расположены также предприятия сельскохозяйственного профиля с животноводческими фермами, летними лагерями скота, скотомогильниками, кладбищами, складами минеральных удобрений и ядохимикатов (часто в водоохранной зоне).

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в сельском поселении в настоящее время являются объекты нефтедобычи, канализационные выпуски с населенных пунктов в водные объекты, на рельеф без очистки, выгребные ямы, выпас скота, расположение летних лагерей в прибрежной защитной полосе, мойка автотранспорта на берегах и иное несоблюдение режима водоохранных зон.

Нефтедобыча на всех стадиях проведения работ, от разведочных до эксплуатационных, является источником воздействия на поверхностные и подземные воды. Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации, происходящие на промысловых трубопроводах. Аварии на трубопроводах сопровождаются выделением больших объемов вытекающей нефти, что приводит к значительному загрязнению территорий, прилегающих к месту аварии, попаданию нефтепродуктов в поверхностные водные объекты и донные отложения, загрязнению почвенного покрова и последующей миграции загрязняющих веществ в подземные водные горизонты и водоемы. Повышенное содержание нефтепродуктов и других загрязнителей в водных объектах может обнаруживаться на протяжении длительного времени, даже после устранения видимых последствий аварий. Учитывая, что по территории сельского поселения, в том числе в водоохранных зонах р. Ик и его притоков, расположено множество объектов нефтедобычи, данная проблема является актуальной для рассматриваемой территории.

Еще одним источником воздействия на водные объекты сельского поселения является сельскохозяйственное производство. К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, что ухудшает санитарную обстановку рек. Источником воздействия на поверхностные воды на территории сельского поселения являются животноводческие фермы, не оснащенные локальными очистными сооружениями и не оборудованные местами временного складирования навоза.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения. На сегодняшний день населенные пункты сельского поселения не канализованы.

Согласно данным Росводресурсов (https://voda.gov.ru/activities/informatsiya-o-predostavlenii-vodnykh-obektov-v-polzovanie), р. Ик предоставлена в пользование МКП БМР "Водоканал" для сброса сточных вод (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Информация о предоставлении водных объектов в пользование

| Водопользователь | Наименование водного объекта | Место водопользования | Цель водопользования |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района "Водоканал" (МКП БМР "Водоканал") | Река Ик (Большой Ик), КАС/ВОЛГА/1804/118 (10010101312111100027667) | Бавлинский район р-н (в 0,5 км ниже по течению от с.Кзыл-Яр), точка 1: 54°25'39.71"СШ 53°23'59.79"ВД | Сброс сточных, в том числе, дренажных вод |

Таким образом, основной проблемой в области охраны поверхностных и подземных вод на территории Кзыл-Ярского сельского поселения является отсутствие централизованного канализования населенных пунктов и производственных объектов, оснащенных очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а также несоблюдение режимов водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Так, в нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации в водоохранных зонах поверхностных водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения расположены неканализованная жилая застройка, сельскохозяйственные и производственные объекты.

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации, в пределах береговых полос поверхностных водных объектов расположены жилая застройка, садово-огородные участки, объекты нефтедобычи, что не позволяет обеспечить доступ граждан к водному объекту.

В связи с вышеизложенным, в поселении требуются действенные меры, направленные на снижение негативного воздействия на водные объекты, новые объекты строительства должны быть обеспечены инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоотведения с очисткой производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков. Так, в рамках строительства на территории поселения в 2023 году криогенной автозаправочной станции будет обеспечен отвод ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод на локальные очистные сооружения, что позволит исключить негативное воздействие на водные ресурсы.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Население Кзыл-Ярского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Население пользуется водой из артезианских скважин, родников и из шахтных колодцев.

Централизованное водоснабжение населенных пунктов Кзыл-Яр и Старые Чути основано на использовании каптированных родников «Маклак Тау», «Камышлы Каран» и «Вагиз чишмэсе», артезианской скважины №86Б.

Водоснабжение д.Уба осуществляется водами Уязы-Тамакского подруслового водозабора МУП «Октябрьсккоммунводоканал», расположенного к юго-востоку от с. Кзыл-Яр, который также выступает источником водоснабжения г. Октябрьский Республики Башкортостан. Централизованной системой водоснабжения не охвачен н.п. Якты Елга. Население пользуются водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Ранее на территории сельского поселения были расположены Мало-Бавлинский и Уязы-Тамакский водозаборы МУП «Октябрьсккоммунводоканал», которые к настоящему времени ликвидированы.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, водозаборные скважины и каптированные родники должны быть обеспечены зоной санитарной охраны в составе трех поясов.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1.1), устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозаборной скважины – при использовании хорошо защищенных подземных вод, и не менее 50м – при недостаточно защищенных.

В 2010 г. «ООО НПП «Казаньгеология» проводились гидрогеологические исследования по обоснованию использования каптированных родников для водоснабжения и предварительные расчеты их зон санитарной охраны. В 2019 году на проект зон санитарной охраны каптированных родников получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение                                                           № 16.08.01.000.Т.000005.08.19 от 02.08.2019. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не поставлены на кадастровый учет. В указанных зонах оказываются объекты нефтедобычи.

В 2020 году испытательным лабораторным центром ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» был выполнен анализ проб питьевой воды из каптированных родников «Вагиз чишмэсе», «Маклак Тау», «Камышлы Каран» по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Согласно полученным результатам качество питьевой воды соответствует нормативным требованиям по всем показателям, за исключением жесткости общей в пробах воды родников «Маклак Тау», «Вагиз чишмэсе».

  - Оценка состояния земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.9.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог. При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

В связи с эксплуатацией Бавлинского и Туймазинского нефтяных месторождений для сельского поселения могут стать актуальными процессы уменьшения площадей сельхозугодий, загрязнения почв сырой нефтью, нефтепродуктами, засоление и осолонцевание. Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом ионов натрия и хлора. При загрязнении почвы нефтью и нефтепромысловыми сточными водами почвы, будучи пропитаны нефтью, становится токсичными и утрачивают плодородие. Бурение скважин сопровождается дисперсным разрушением пород.

На территории сельского поселения расположены сибиреязвенный скотомогильник и биотермическая яма. Часть территории поселения попадает в санитарно-защитные зоны данных захоронений, что не исключает наличия в почве активных или способных восстановить утраченные свойства спор возбудителя сибирской язвы.

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации, «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Согласно перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

  - Обращение с отходами производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТКО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты нефтедобывающей отрасли, сельского хозяйства.

Промышленные отходы.

Основными видами технологических отходов, образующихся при бурении скважин в нефтедобывающей отрасли являются отработанный буровой раствор, буровой шлам, а также замазученный грунт, металлолом, использованные бочки, тара и др. Кроме того на добывающих и эксплуатационных нефтяных скважинах образуются парафиновая пробка и отработанные масла; на объектах трубопроводного транспорта нефти и газа – нефтешламы, кристаллогидратная пробка, отработанные масляные фильтры и твердые фильтрационные материалы. На объектах хранения нефтепродуктов основными отходами являются нефтешламы, кислый гудрон, отработанные катализаторы, адсорбенты, шлам регенерации масел, продукты очистки технологического оборудования, продукты очистки емкостей.

Отходы животноводства.

Источниками образования данного вида отходов являются фермы КРС и личные хозяйства населения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на прилегающих территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от ферм, размещаются на прилегающих к фермам территориях, а потом вывозятся на сельскохозяйственные поля. Места складирования животноводческих отходов на территории сельского поселения отсутствуют.

Твердые коммунальные отходы.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет               ООО «Мехуборка» (Бавлы)». Площадки для накопления ТКО в поселении отсутствуют, применяется система мешочного сбора отходов.

Коммунальные отходы из Кзыл-Ярского сельского поселения вывозятся на Бавлинский полигон ТКО, эксплуатируемый МКУ «Управление по благоустройству и озеленению». Полигон расположен на земельном участке с кадастровым номером 16:11:040609:365 в западной части Кзыл-Ярского сельского поселения. Согласно данным Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683) данный полигон ТКО планируется к закрытию в 2023 году.

К западу от н.п.Уба имеется место несанкционированного размещения отходов.

Биологические отходы.

Согласно «Перечню сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, являющихся собственностью Республики Татарстан» (письмо МЗИО РТ от 07.05.2021 № 1-30/6558), имеются места захоронений биологических отходов:

- биотермическая яма, в 1,2 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (№ ОКС 16:11:040908:790);

- сибиреязвенный скотомогильник, в 1 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (№ ОКС 16:11:040908:789).

Сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет. Согласно СП 3.1.7.2629-10 в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием и выемкой грунта. В санитарно-защитных зонах биотермических ям в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами не допускается размещение жилой застройки, общественных объектов, животноводческих ферм.

В нарушение требований СП 3.1.7.2629-10 в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника оказываются жилые территории с. Кзыл-Яр, объекты агропромышленного комплекса, нефтедобычи и сельскохозяйственные угодья.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников:

1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

2. Ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

3. Перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сибиреязвенный скотомогильник Кзыл-Ярского сельского поселения планируется к включению в программу по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников в Республике Татарстан (Протокол заседания межведомственной рабочей группы «По анализу результатов инвентаризации сибиреязвенных скотомогильников, образованных до 1970 года и определения целесообразности проведения и финансирования санитарно-защитных мероприятий» от 15.12.2022 г).

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

- ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

- формирование реестра неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

- ликвидация неиспользуемых скотомогильников.

Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

- переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

- дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

- засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Ситуация с кладбищами

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения расположено 8 кладбищ, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В нарушение требований санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитных зонах кладбищ оказывается застройка населенных пунктов Кзыл-Яр, Старые Чути, Уба.

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Шум является одним из наиболее распространенных и неблагоприятных факторов воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Посадочная площадка «Октябрьский» является источником интенсивного непостоянного шума, создаваемого воздушными судами на его территории и вблизи аэродрома, что оказывает неблагоприятное воздействие на проживающее население.

В настоящее время основными источниками шума, оказывающими отрицательное воздействие на окружающую среду, на площадке аэродрома «Октябрьский» являются воздушные судна (самолеты АН-2, самолет Cessna, вертолет «Robinson»). На территории аэродрома имеются 2 взлетно-посадочные полосы - грунтовая и с искусственным покрытием, а также вертолетная площадка.

В целях размещения площадок нового жилищного строительства был разработан проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны посадочной площадки «Октябрьский» АНО «Октябрьский авиационно-технический спортивный клуб ДОСААФ России», на который получено положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ» №18675 от 13.12.2017 г.

Расчеты шумового воздействия, проведенные при разработке проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны взлетно-посадочной площадки, показали, что уровни эквивалентного и максимального звука на границе жилой застройки не превышают значений, установленных ГОСТ 22283-2014.

Отдельно следует отметить шумовое воздействие железной дороги, проходящей через рассматриваемую территорию. В зоне шумового воздействия железной дороги оказываются жилые территории н.п. Уба.

Радиационная обстановка формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Бугульма путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности. Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 10 мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10, должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Источником электромагнитного излучения в Кзыл-Ярском сельском поселении являются линии связи и линии электропередач, электроподстанция. По территории сельского поселения проходят линии электропередач напряжением 6 – 35 кВ, установление санитарно-защитных зон от которых не требуется. Электроподстанция расположена на достаточном удалении от населенных пунктов сельского поселения и негативного воздействия на условия проживания населения не оказывает.

  - Оценка состояния озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Кзыл-Ярского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Площадь природных озелененных территорий составляет 2333,48 га, что соответствует 32,68 % от общей площади сельского поселения (таблица 2.7.1).

Таблица 2.7.1

Сведения о площади озелененных территорий Кзыл-Ярского сельского поселения

| Зеленые насаждения | Площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 57,52 | 0,81 |
| Луга | 2249,5 | 31,5 |
| Иные природные территории | 26,46 | 0,37 |
| Итого по сельскому поселению | 2333,48 | 32,68 |

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

  - Оценка состояния животного и растительного мира

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Бавлинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Бавлинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

| Животные | Количество, особей |
| --- | --- |
| Копытные животные* |  |
| Косуля европейская | 468 |
| Косуля сибирская |  |
| Лось | 160 |
| Пушные животные* |  |
| Барсук | 44 |
| Бобр европейский | 322 |
| Заяц-беляк | 155 |
| Заяц-русак | 359 |
| Рысь | 16 |
| Сурок-байбак | 411 |
| Куница лесная | 90 |
| Лисица | 108 |
| Норка | 41 |
| Ондатра | 277 |
| Птицы** |  |
| Вальдшнеп | 47 |
| Глухарь обыкновенный | 224 |
| Кряква | 998 |
| Чирок-свистунок | 388 |
| Чирок-трескунок |  |
| Тетерев обыкновенный | 1884 |
| Куропатка серая | 2281 |

*Количество особей копытных, пушных животных, приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019 г.

  - Оценка риска для здоровья населения.

Оценка риска для здоровья населения проводится в отношении объектов I и II классов опасности. Согласно п.4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для животноводческих предприятий, а также в отношении кладбищ оценка риска для здоровья населения не выполняется.

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Ввиду несоблюдения режима водоохранных зон, нарушения правил использования водных объектов, сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, ухудшается качество поверхностных и подземных вод, в том числе используемых в качестве источников питьевого водоснабжения.

Село Кзыл-Яр включен в геоинформационную базу стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов.

Таблица 2.9.1

Влияние скотомогильников на населенные пункты

сельского поселения

| № | Ближайший населенный пункт | Площадь территории населенного пункта, расположенного в СЗЗ скотомогильника, га | Процент территории населенного пункта, расположенного в СЗЗ скотомогильника, от всей территории населенного пункта. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кзыл-Яр | 95,88 | 32,6% |

- ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории сельского поселения расположены леса ГКУ «Бугульминского лесничества Ютазинского участкового лесничества.

Леса представлены обособленными колками различной величины, которые расположены в северо-западной и западной части сельского поселения.

Лесной фонд представлен защитными лесами. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим использования земель лесного фонда на рассматриваемой территории установлен Лесным кодексом РФ и лесохозяйственным регламентом Бавлинского лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 28.02.2019 №132-осн (внесение изменений 17.01.2022 №27-осн).

Правовой режим использования земель лесного фонда приведен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Правовой режим использования земель лесного фонда

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса | Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным кодексом РФ В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. | Статья 111 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ Лесохозяйственный регламент Бавлинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 28.02.2019 №132-осн |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается: 1)Использование токсичных химических препаратов; 2)ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительств, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов. Необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Статья 113 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ Лесохозяйственный регламент Бавлинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 28.02.2019 №132-осн |
| Ценные леса | Запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. В лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины | Статья 115 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ Лесохозяйственный регламент Бавлинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 28.02.2019 №132-осн |

- МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ

Территория Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района располагается в пределах Бавлинского (ПАО «Татнефть») и Туймазинского (ОАО АНК «Башнефть») месторождений нефти.

Юго-западная часть территории сельского поселения расположена в границах Бавлинского участка недр (лицензия ТАТ 02264 НЭ от 01.08.2016 до 31.08.2038 ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, для добычи УВС), частично в юго-восточная часть расположена в пределах Бугульминско-Тумуткской зоне (лицензия ТАТ 14136 НЭ от 27.06.2007 до 31.12. ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, для добычи УВС).

Северо-восточная часть территории сельского поселения расположена в границах Туймазинского месторождения (УФА 02333 НЭ от 21.04.2017 до 31.12.2099 ПАО АНК «Башнефть») и участка недр Западной части Туймазинского нефтяного месторождения (ТАТ 16140 НР от 08.08.2016 до 01.01.2099 ПАО АНК «Башнефть»).

Также на территории Кзыл-Ярского сельского поселения расположены участки недр Северо-Ново-Бавлинское и Восточно-Кзыл-Ярское для добычи нерудных полезных ископаемых.

Северо-Ново-Бавлинское месторождение. Лицензия ТАТ БАВ 01562 ТЭ выдана ООО «БавлыАвтодор-Неруд» для разведки и добычи песчано-гравийных пород со сроком до 15.08.2038 г.

Восточно-Кзыл-Ярский участок недр. Лицензия ТАТ 004649 ТР выдана ООО «Карьер» для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных со сроком до 15.06.2035 г.

На территории сельского поселения расположены лицензионные участки недр по добычи пресных вод. Участок недр АЗС № 8/12 у в 2,5 км западнее н.п. Октябрьский Бавлинского района РТ для добычи пресных вод (лицензия ТАТ 00647 ВЭ выдана ООО «Лукоил-Уралнефтепродукт» для хозяйственнно-питьевого водоснабжения со сроком до 01.10.2026). Западно-Туймазинский участок недр для добычи пресных вод (лицензия ТАТ 02427 ВР выдана ПАО АНК «Башнефть» для геологического изучение с целью поисков и оценки подземных вод, используемых для технического водоснабжения, их разведки и добычи со сроком до 11.11.2046).

Сведения о расположенных на территории поселения месторождениях, участках недр, горных отводах приведены в таблице 4.1.

Месторождения подземных вод, расположенные в недрах под территорией сельского поселения, представлены в таблице 4.2

Согласно статье 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со статьей 22 указанного Закона, пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно со ст. 25 Закона РФ «О недрах» №2395-1, строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Таблица 4.1

Сведения о месторождениях, участках недр, горных отводах, расположенных

на территории сельского поселения

| Месторождение, лицензионный участок | Номер лицензии (горноотводного акта), дата выдачи, срок действия | Недропользователь | Целевое назначение лицензии | Вид полезного ископаемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бавлинский участок недр по добычи углеводородного сырья | ТАТ 02264 НЭ от 01.08.2016 до 31.08.2038г. | ПАО «Татнефть» | разведка и добыча полезных ископаемых | УВС |
| Бугульминско-Тумутукская зона добычи углеводородного сырья | ТАТ 14136 НЭ от 27.06.2007 до 31.12.2040г | ПАО «Татнефть» | геологическое изучение и последующая разработка открытых месторождений и залежей углеводородного сырья | УВС |
| Западная часть Туймазинского нефтяного месторождения | ТАТ 16140 НЭ от 08.08.2016 до 01.01.2099 | ПАО АНК «Башнефть» | разведка и добыча полезных ископаемых | УВС |
| Туймазинское месторождение углеводородного сырья | УФА 02333 НЭ от 21.04.2017 до 31.12.2099 | ПАО АНК «Башнефть» | разведка и добыча | УВС |
| Участок недр месторождение "Северо-Ново-Бавлинске" для добычи песчано-гравийной смеси | ТАТ БАВ 01562 ТЭ\ГО 16-4300-00019 от 18.08.2016 до 15.08.2038 | ООО «Бавлыавтодор-Неруд» | разведка и добыча ПГП | Другое |
| Участок недр "Восточно-Кзыл-Ярское" для добычи песчано-гравийной смеси | ТАТ004649ТР от 24.06.2022 до 22.06.2035 | ООО «Карьер» | геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств | Другое |
| Участок недр АЗС № 8/12 у в 2,5 км западнее н.п. Октябрьский Бавлинского района РТ для добычи пресных вод | ТАТ00647 ВЭ от 05.10.2006 до 01.10.2026 | ООО «Лукоил-Уралнефтепродукт» | хозяйственнно-питьевое водоснабжение | Пресные воды |
| Западно-Туймазинский участок недр для добычи пресных вод | ТАТ02427ВР от 11.11.2021 до 11.11.2046 | ПАО АНК «Башнефть» | для геологического изучение с целью поисков и оценки подземных вод, используемых для технического водоснабжения, их разведки и добычи | Пресные воды |

Таблица 4.2

Месторождения пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами

| Месторождения подземных вод | Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сутки |  |  |  |  | Протокол утверждения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С1 | С2 | Всего |  |
| Новобавлинское месторождение питьевых подземных вод | 9,7 | 5,8 | - | - | 15,5 | №6614 от 04.08.1972 ГКЗ СССР |
| Кзыл-Ярское месторождение технических подземных вод | - | 2,466 | - | - | 2,466 | №103-кз от 03.03.2015 Пермский филиал ФБУ «ГКЗ» |

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Река Ик, протекающая вдоль восточной части поселения отнесена к памятникам природы регионального значения (в ЕГРН зоны и территории 16:00-6.3708). Памятник природы учрежден Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25 и Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644 и включен в Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520).

Ик - крупнейшая многоводная река лесостепи Высокого Заволжья, является транспортной магистралью местного значения, важным источником природного водоснабжения. Имеет хозяйственное и культурно-бытовое значение. Протекает по границе двух хорошо развитых в промышленном отношении республик.

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Режим особой охраны заключается в запрете на территории памятника природы и в границах его охранной зоны всякой деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятника природы (статья 27 федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях").

Сведения об основных гидрологических параметрах и экологическом состоянии вод реки проведены в разделах 1.5. и 2.2.

Режим охраны территории памятника природы регионального значения «Река Ик» установлен Положением о памятниках природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются реки (утв. постановлением КМ РТ от 29.03.2019 № 237) (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование ООПТ | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы регионального значения «Река Ик» В ЕГРН зоны и территории - 16:00-6.3708 | На территории Памятников природы запрещена любая деятельность, угрожающая речной экосистеме, существованию популяции водных биологических ресурсов, в том числе: - без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее - Комитет) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов, строительство путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр), геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нерудных материалов и взрывные работы, изменение гидрологического режима объекта (спрямление русла, строительство плотин без рыбопропускных сооружений); - промышленное рыболовство; - мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на берегах водного объекта; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; - применение на берегах водного объекта ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста; - создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов; - хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов; - обустройство летних лагерей для скота, имеющих прямой выход на территорию Памятников природы; - перегон скота вне специально отведенных для этих целей мест. | Постановление КМ РТ от 29.03.2019 № 237. |

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории поселения расположены объекты всех классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон разработаны для полигона ТКО, взлетно-посадочной площадки «Октябрьский» и нескольких нефтяных скважин ПАО АНК «Башнефть». Для данных объектов, а также объектов, не имеющих разработанных проектов санитарно-защитных зон, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории поселения расположены скотомогильники. Информация о типе захоронения (сибиреязвенный скотомогильник/биотермическая яма) приведена согласно «Перечню сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, являющихся собственностью Республики Татарстан» (письмо МЗИО РТ от 07.05.2021 № 1-30/6558).

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон скотомогильников с захоронением в ямах и скотомогильников с биологическими камерами определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74).

Согласно п.12.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, сибиреязвенные скотомогильники и скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м.

Согласно п.12.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, скотомогильники с биологическими камерами (биотермические ямы) относятся к объектам II класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 500 м. При этом устройство биологической камеры должно гарантировать изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных. В случае нарушения конструкции биологической камеры, такое захоронение приравнивается к захоронению в яме, и размер санитарно-защитной зоны увеличивается до 1000 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон регламентированы Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222).

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер СЗЗ, м | Сведения в ЕГРН об объекте, СЗЗ | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |
| Существующие |  |  |  |  |  |
| Объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть» | Ориентировочная | 300 | - | Письмо ОАО «Татнефть» от 07.04.2022 г. № 6194 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.3.8 | Попадает жилая застройка н.п. Кызыл-Яр, садовые участки на границе с Исергаповским с.п. |
| Одиночная скважина №426 АЛЕ Туймазинского нефтяного месторождения ПАО "АНК «Башнефть» | Установленная | - | ЗОУИТ 16:11-6.1270 | - | Соблюдается |
| Промплощадка УПС-20, БКНС-20С, БКНС-20Д ПАО «АНК «Башнефть» | Установленная | - | ЗОУИТ 16:43-6.936 | - | Соблюдается |
| Одиночная скважина №629, куста скважин №3755 Тумазинского нефтяного месторождения ПАО «АНК «Башнефть» | Установленная | - | ЗОУИТ 16:11-6.1258 | - | Соблюдается |
| Куст скважин №1831 Туймазинского нефтяного месторождения ПАО «АНК «Башнефть» | Установленная | - | ЗОУИТ 16:11-6.1260 | - | Соблюдается |
| Объекты нефтедобычи ПАО «АНК «Башнефть» | Ориентировочная | 300 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.3.8 | Попадает жилая застройка д. Уба, н.п. Кзыл-Яр, н.п. Старые Чути |
| Молочно-товарная ферма на 800 голов, на юге н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 300 | На земельном участке 16:11:040103:905 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11, кл. IV п. 11.3.2 | Попадает жилая застройка н.п Кзыл-Яр |
| Свиноферма на северо-западе н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 300 | На земельном участке 16:11:000000:2388 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11, кл. IV п. 11.3.1 | Попадает жилая застройка н.п Кзыл-Яр |
| Зерноток, на юге н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 100 | На земельном участке 16:11:040103:1280 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 14, кл. IV п. 14.4.2 | Попадает жилая застройка н.п Кзыл-Яр |
| Комбикормовый завод, на северо-западе н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 300 | На земельном участке 16:11:040101:1 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7 п.7.3.4 | Попадает территория жилой застройки н.п Кзыл-Яр |
| Машинно-тракторный парк, на северо-западе н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 300 | На земельном участке 16:11:000000:2388 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11 п.11.3.9 | Попадает территория жилой застройки н.п Кзыл-Яр |
| Склад, на северо-западе н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 50 | На земельном участке 16:11:000000:2388 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11 п.11.5.1 | Попадает территория жилой застройки н.п Кзыл-Яр |
| Молочно-товарная ферма, на северо-западе н.п. Уба | Ориентировочная | 100 | На земельном участке 16:11:040302:297 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11 п.11.4.6 | Попадает территория жилой застройки н.п. Уба |
| Летний лагерь для животных, южнее н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 50 | На земельном участке 16:11:040909:188 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11 п.11.5.2 | Соблюдается |
| КФХ Халяпов Р.А., западнее д. Якты-Елга | Ориентировочная | 100 | На земельном участке 16:11:040903:49 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11 п.11.4.6 | Попадает территория жилой застройки н.п. Якты-Елга |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |  |
| Площадка перспективного развития АПК 5 класса опасности, площадью 8,3803 га | Ориентировочная | 50 | На части земельного участка 16:11:000000:335 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 11 п.11.5.2 | Соблюдается |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Автозаправочная станция АЗС №16012 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | Расчетная | Не требуется | На земельном участке 16:11:040905:265 | Сан-эпид заключение № 16.11.11.000.Т.002957.10.22 от 21.10.2022 | Соблюдается |
| Автозаправочная станция Роснефтепродукт, южнее н.п. Уба | Ориентировочная | 50 | На земельном участке 16:11:040301:164 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 12 п.12.5.6 | Соблюдается |
| Автозаправочная станция Роснефтепродукт, южнее н.п. Уба, 15-й километр трассы Бавлы-Октябрьский | Ориентировочная | 100 | На земельном участке 16:11:040905:314 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 12 п.12.4.4 | Соблюдается |
| Посадочная площадка «Октябрьский» АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ | Расчетная | 300 | На земельном участке 16:11:040907:1 | Проект обоснования границ расчетной санитарно-защитной зоны для посадочной площадки «Октябрьский» АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ в Бавлинском районе РТ (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» № 18675 от 13.12.2017 г., Письмо Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан исх. №11/3776 от 21.02.2018 г.) | Соблюдается |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |  |
| Криогенная АЗС | Ориентировочная | 100 | На земельном участке 16:11:040909:662 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.10 | Соблюдается |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, биологических отходов[1] |  |  |  |  |  |
| Биотермическая яма РТ, Бавлинский район, Кзыл-Ярское с/п, с. Кзыл-Яр, в 1,2 км на северо-запад | Ориентировочная | 1000 | ОКС 16:11:040908:790 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.1.4 | Попадают земли сельхозугодий |
| Сибиреязвенный скотомогильник РТ, Бавлинский район, Кзыл-Ярское с/п, с. Кзыл-Яр, в 1 км на северо-запад | Ориентировочная | 1000 | ОКС 16:11:040908:789 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.1.4 | Попадает жилая застройка |
| Полигон ТБО МКП г. Бавлы "УпоБиО", Кзыл-Ярское сельское поселение | Ориентировочная | 500 | На земельном участке с КН 16:11:040906:365 | Сан-эпид заключение № 16.11.11.000.Т.002078.07.22 от 01.07.2022 | Соблюдается |
| Планируемые |  |  |  |  |  |
| Мусоропергрузочная станция, на западе сельского поселения | Ориентировочная | 100 | На земельном участке с КН 16:11:040906:700 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.4.8 | Соблюдается |
| Места погребения |  |  |  |  |  |
| Кладбище на западе сельского поселения | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН 16:11:000000:336 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Соблюдается |
| Кладбище на юге н.п.Старые Чути |  |  | На земельном участке с КН 16:11:040201:1 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Попадают жилые застройки |
| Кладбище на западе н.п.Уба | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН 16:11:040301:86 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Попадают жилые застройки |
| Кладбище к западу от н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН 16:11:040908:805 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Соблюдается |
| Кладбище к северу от н.п. Уба | Ориентировочная | 50 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Соблюдается |
| Кладбище к западу от н.п. Якты-Елга | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН 16:11:040903:54 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Соблюдается |
| Кладбище на западе н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН 16:11:040102:539 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Попадает жилая застройка |
| Кладбище на востоке н.п. Кзыл-Яр | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН 16:11:040102:538 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.12.5.2 | Попадает жилая застройка |

[1] описание местоположения скотомогильников приведено согласно Перечню сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, являющихся собственностью Республики Татарстан. Фактическое местоположение не всегда соответствует приведенному описанию, в связи с чем следует ориентироваться на кадастровый номер ОКС.

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622) б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона биотермической ямы | На территории скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы запрещается пасти скот, косить траву, перемещать землю и гумированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы. | Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.2020 № 626 |
|  | За минимальные зооветеринарные следует принимать расстояния: - от биотермических ям до животноводческих комплексов и ферм - 1000 м. | «РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений» (утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017) |
| Санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника, биотермической ямы | Недопущение использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений. | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 |
|  | Согласно СанПиН 3.3686-21, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках организации мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений обеспечивают контроль недопущения использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений). | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 - |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС

Придорожные полосы. По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, пересекающая северную часть территории поселения южнее д.Уба. Ширина придорожной полосы 75 м (ЗОУИТ 16:00-6.2283).

-  автомобильная дорога регионального значения III категории «Бавлы – Октябрьский», пересекающая территорию поселения с юго-запада на северо-восток. Ширина придорожной полосы 50 м (ЗОУИТ 16:11-6.1289).

- автомобильная дорога регионального значения IV категории «Исергапово – Кзыл-Яр», проходящая от центра поселения на юг. Ширина придорожной полосы 50 м (ЗОУИТ 16:11-6.1286).

- автомобильная дорога регионального значения IV категории «Уруссу – Октябрьский» – Абсалямово – Уба», проходящая в северной части поселения. Ширина придорожной полосы 50 м.

- автомобильная дорога регионального значения IV категории «Бавлы – Октябрьский» – М-5 «Урал», проходящая от с. Кзыл-Яр на северо-запад. Ширина придорожной полосы 50 м.

- автомобильные дороги регионального значения V категории «Подъезд к д. Старые Чути», «Подъезд к д.Уба». Ширина придорожной полосы 25 м.

- автомобильные дороги местного значения.

Согласно п.1 ст. 26 федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно ст. 3 № 257-ФЗ, придорожные полосы – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков).

В случае, если полоса отвода автомобильной дороги не поставлена на кадастровый учет, на картах зон с особыми условиями использования территории придорожные полосы отложены с учетом норм отвода земель под автомобильную дорогу, исходя из требований Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 №717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" и "СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*" (ширина проезжей части). Такие придорожные полосы обозначены как ориентировочные.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в соответствии с п.2 ст. 26 № 257-ФЗ в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог и составляет:

1) 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Согласно Правилам установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан, утвержденным постановлением КМ РТ от 01.12.2008 № 841, в пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Санитарный разрыв и охранная зона железных дорог. В северной части сельского поселения проходит участок Куйбышевской железной дороги.

От линий железнодорожного транспорта устанавливается санитарный разрыв. Величина разрыва определяется по расчету рассеивания загрязняющих веществ, расчету уровня шума и вибрации. (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03). Согласно отраслевым строительным нормам «ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» (утв. Указанием МПС России от 24.11.1997 N С-1360у), железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 метров, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширина санитарно-защитной зоны до границы садовых участков принимается равной 50 м.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны занимать зеленые насаждения.

Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки (защитная зона) нормируется также п.4.10.4.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 и зависит от категории железной дороги. Категория железной дороги устанавливается в соответствии с СП 119.13330.2017 от 24.12.2019 «Железные дороги колеи 1520 мм» (таблица 4.1).

Защитная зона устанавливается в размере:

- 200 м для железнодорожных станций,

- не менее 150 м для железнодорожных линий I и II категорий,

- не менее 100 м для железнодорожных линий III и IV категорий.

- для железнодорожных линий V категории норматив не установлен.

Порядок установления охранных зон железных дорог определен Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611, согласно которому границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В Кызыл-Ярском сельском поселении охранная зона железной дороги не установлена.

Приаэродромная территория. На территории поселения расположена посадочная площадка «Октябрьский» АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ России РБ. Приаэродромная территория для данного объекта не установлена.

Минимальные расстояния от АЗС. Согласно Приказу МЧС России от 05.05.2014 N 221 «Об утверждении свода правил «, Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"», для защиты от воздействия пожара резервуаров (трубопроводов) от АЗС устанавливается минимальное расстояние.

Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Минимальные расстояния от АЗС до объектов

| Наименование объектов, до которых определяется расстояние |  | Минимальные расстояния от АЗС до мест массового пребывания людей, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне территорий населенных пунктов | с подземными резервуарами | 25 |
|  | с наземными резервуарами | 50 |
| Газовая автозаправочная станция КриоАЗС и АГЗС, выполненные как самостоятельный участок многотопливной АЗС, многотопливной АЗС и АГНК | с наличием СУГ или СПГ(КриоАЗС, метан) | 60 |
|  | с наличием КПГ(АГКГС, метан) | 35 |

Регламенты использования вышеперечисленных зон приведены в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2

Регламенты использования придорожных полос, охранных зон и санитарных разрывов железных дорог

| Придорожные полосы | Согласно ч.8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Согласно Правилам установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан (утв. постановлением КМ РТ от 01.12.2008 №841), собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, имеют право: а) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; б) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; в) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги регионального значения. | ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны железных дорог | В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. | Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 |
| Санитарный разрыв (защитная зона) железных дорог | Запрещается размещать жилую застройку | ОСН 3.02.01-97 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 |

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья

По территории сельского поселения проходят множество веток магистральных и промысловых трубопроводов, для которых создаются зоны минимально-допустимых расстояний, учитывающие степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. №108/ГС). Зоны минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов устанавливаются согласно СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ». Размеры зон минимальных расстояний до объектов нефтедобычи определяются согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. (Таблица 6.3.1). Регламенты использования территорий, расположенных в границах зон минимальных расстояний, приведены в таблице 6.3.2.

Трассировка трубопроводов, проходящих по территории сельского поселения, отображенная на картографических материалах проекта, является ориентировочной и требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

Таблица 6.3.1

Зоны минимальных расстояний до объектов нефтедобычи

| п/п | Объекты | Размер зоны МР 1 до жилых зданий, общежитий, вахтовых поселков | Размер зоны МР 2 до общественных зданий | Размер зоны МР 3 до промышленных и сельскохозяйственных предприятий | Размер зоны МР 4 до ЛЭП (ВЛ 6 кВ и выше) | Размер зоны МР 5 до электроподстанций (35/6/110/35 кВ) | Соблюдение режима зон МР 1,2,3, 4, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин – фонтанных (установлена фонтанная арматура), газлифтных (газовый подъемник), оборудованных ЭЦН (электроцентробежный погружной насос) | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 | Данные сооружения отсутствуют на территории сельского поселения |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками (имеется ШГН), нагнетательных (водяная и газовая), ликвидированных. Сюда же относим пьезометрические (наблюдательные за изменением пластового давления), экологические скважины | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 | Соблюдается |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти категории А, Б (ГЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПСВ, ЦИС). | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 | Данные сооружения отсутствуют на территории сельского поселения |

Таблица 6.3.2

Регламенты использования зон минимальных расстояний

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний | В зоне МР 1 не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; -складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» |
|  | В зоне МР 2 не допускается размещение: - железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог кат. I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; - отдельно стоящих: 1-2 этажных жилых зданий; садовых домиков; дач; домов линейных обходчиков; - кладбищ; - с/х ферм и огороженных участков для организованного выпаса скота; - полевых станов. |  |
|  | В зоне МР 3 не допускается размещение: - отдельно стоящих нежилых и подсобных строений; - устьев бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; - канализационных сооружений; - железных дорог промышленных предприятий; - автодорог кат. IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод. |  |
| Зоны минимальных расстояний от объектов обустройства нефтяного месторождения | В зоне МР1 не допускается размещение: -жилых зданий; - общежитий; - вахтовых поселков. В зоне МР2 не допускается размещение: -общественных зданий | «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 |

В населенные пункты газ подается через газопровод высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Зоны минимальных расстояний от распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с приложением B СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002*», до ГРП – в соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 и составляют до фундаментов зданий и сооружений:

- 10 м - для ГРП с давлением газа на вводе до 0,6 включительно;

- 15 м - для ГРП с давлением газа на вводе св. 0,6 до 1,2 включительно;

- 10 м от оси - для газопроводов высокого давления I категории (давлением св.0,6 до 1,2 включ.);

- 7 м от оси - для газопроводов высокого давления II категории (давлением св.0,3 до 0,6 включ.);

- 4 м от оси - для газопроводов среднего давления (давлением св.0,005 до 0,3 включ.).

  - Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

На территории сельского поселения расположены объекты нефтедобычи, проходят промысловые трубопроводы, магистральный и распределительные газопроводы.

Охранные зоны промысловых нефтепроводов приравниваются к охранным зонам магистральных трубопроводов, согласно п.7.3 СП 284.1325800.2016.

Границы охранных зон трубопроводов на картографических материалах приведены согласно единому государственному реестру недвижимости, данным эксплуатирующих организаций. Границы охранных зон следует также уточнять у эксплуатирующих организаций на стадии проектной документации.

Охранные зоны распределительных газопроводов устанавливаются согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 №878, в зависимости от условий прохождения трассы.

Данные об охранных зонах трубопроводов и информация о соблюдении режима охранной зоны приведены в таблице 6.4.1. Регламенты использования охранных зон приведены в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.1

Охранные зоны трубопроводов и сооружений, входящих в их состав

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН об охранной зоне | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промысловые трубопроводы для нефти | 25м (нефть, природный газ, нефтепродукты) 100 м (СУГ) 100 м (вдоль подводных переходов) | ЗОУИТ 16:11-6.730 16:11-6.543 16:00-6.1789 и др. | п.7.3 СП 284.1325800.2016 Правила охраны магистральных трубопроводов, Утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 | Соблюдается |
| Газораспределительные сети, ГРП | а) вдоль трасс наружных газопроводов – 2 м от оси в каждую сторону б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра- с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих ГРП – 10 м. Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - 100 м от оси в каждую сторону; д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек по 3 метра с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев. | ЗОУИТ 16:11-6.998 16:00-6.3678 16:11-6.953 и др. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 | Соблюдается |

Таблица 6.4.2

Регламенты использования охранных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов, промысловых трубопроводов для нефти и газа | В охранных зонах запрещается: а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня; к) огораживать и перегораживать охранные зоны; л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил; м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. | Правила охраны магистральных газопроводов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 |

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения, объектов нефтедобычи, производственных площадок осуществляется посредством линий электропередач ВЛ 35 кВ и 6кВ.

Размер охранных зон линий электропередач определяется в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, зависит от проектного номинального класса напряжения и устанавливается от крайних проводов:

- для ВЛ 1-20 кВ в размере 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- для ВЛ 35 кВ в размере 15 м;

- для ВЛ 110 кВ в размере 20 м;

- для ВЛ 150, 220 кВ в размере 25 м;

- для ВЛ 300, 500, +/-400 кВ в размере 30 м;

- для ВЛ 750, +/-750 в размере 40 м;

- для ВЛ 1150 кВ в размере 55 м;

- для подземных кабельных линий в размере 1 м,

а также вокруг подстанций на расстоянии применительно к высшему классу напряжения подстанций.

Регламенты использования охранных зон воздушных линии электропередач представлены в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» |

  - Охранная зона линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. №578, для линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с п.48, п. 49 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995г, установлены следующие ограничения использования объектов недвижимости в границах охранных зон. На территории охранной зоны запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, а также совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

  - Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

На территории сельского поселения расположены три базовых станции сотовой и радиотелефонной связи. Размещение базовых станций соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

  - Охранная зона тепловых сетей

На территории поселения уличные тепловые сети отсутствуют.

Согласно «Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденным приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

Регламент использования охранных зон тепловых сетей представлен в таблицах 6.8.1.

Таблица 6.8.1

Регламенты использования охранных зон тепловых сетей

| Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: -размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; -загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; -страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; -устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; -проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; -снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); -занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы | Постановление от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о зонах охраны поверхностных водных объектов, попадающих в границы сельского поселения, приведены в таблице 6.9.1.

Водоохранная зона р. Ик составляет 200 м, прибрежная защитная полоса - 30-50 м в зависимости от уклона берега. Границы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Ик поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Таблица 6.9.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Ик | Береговая полоса | 20 | - | Водный кодекс ст. 6 | Попадает территория жилой застройки н.п. Старые Чути, Кызыл-Яр, однако наличие нарушения береговой полосы необходимо определять на месте |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30-50 | 16:00-6.2915 | Водный кодекс ст. 65 | Попадает территория жилой застройки н.п. Старые Чути, Кзыл-Яр, садовые участки без канализации, объекты нефтедобычи |
|  | Водоохранная зона | 200 | 16:00-6.659 | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Река Бавлы (длина реки 16 км) | Береговая полоса | 20 | - | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | - | Водный кодекс ст. 65 | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадают земли сельхоз угодий , жилая застройка н.п. Кзыл-Яр, объекты нефтедобычи |
|  | Водоохранная зона | 100 | - | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Водотоки с длиной менее 10 км, включая руч. Яссыкуль | Береговая полоса | 5 | - | Водный кодекс ст. 6 | Частично попадает жилая застройка н.п. Кзыл-Яр, однако наличие нарушения береговой полосы необходимо определять на месте |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 |  | Водный кодекс ст. 65 | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадает карьер ОПИ, частично жилая застройка н.п. Кзыл-Яр, объекты нефтедобычи |
|  | Водоохранная зона | 50 | - | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра. Озера, которые не полностью расположены внутри болота | Береговая полоса | 20 | - | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50* | - | Водный кодекс ст. 65. Размер не регламентирован | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадает карьер ОПИ, объекты нефтедобычи, частично территория жилой застройки н.п Кзыл-Яр |
|  | Водоохранная зона | 50* | - | Водный кодекс ст. 65. Размер не регламентирован |  |
| Озера внутри болот проточные и сточные | Береговая полоса | Не устанавливается |  | Водный кодекс ст. 6. Береговая линия озера приравнивается к береговой линии болота | - |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 |  | Водный кодекс ст. 65 | Соблюдается |
|  | Водоохранная зона | 50* |  | Водный кодекс ст. 65. Размер не регламентирован | Соблюдается |
| Озера внутри болот бессточные | Береговая полоса | Не устанавливается |  | Водный кодекс ст. 6. Береговая линия озера приравнивается к береговой линии болота | - |
|  | Прибрежная защитная полоса | Не устанавливается, ввиду отсутствия порядка определения ВОЗ |  | Водный кодекс ст. 65. Размер не регламентирован | - |
|  | Водоохранная зона | Не устанавливается |  | Водный кодекс ст. 65. Размер не регламентирован | - |

*Решение о размере зоны охраны водного объекта принято разработчиком, ввиду отсутствия информации в Водном кодексе, либо в целях охраны водного объекта.

Таблица 6.9.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ ст.6 |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ ст.27 |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | Водный кодекс РФ ст.65 |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов,, рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ ст.65 |

  - Зоны затопления и подтопления

Населенные пункты сельского поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 07.03.2022 №458-р).

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 (далее - Правила), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в сельском поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На территории сельского поселения расположены артезианские скважины и каптированные родники. Для скважин, используемых для хозяйственно-питьевых целей населения, не разработаны проекты зон санитарной охраны. Для каптированных родников разработаны проекты зон санитарной охраны

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.11.1 и 6.11.2.

Таблица 6.11.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории сельского поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м |  |  | Источник данных | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |
| Каптированный родник №8 «Вагиз» | 50 | 123 | 615 | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.08.01.000.Т.000005.08.19 от 02.08.2019 | Соблюдается |
| Каптированный родник №9 «Муклак Тау» | 50 | 191 | 957 | Санитарно- эпидемиологическое заключение № 16.08.01.000.Т.000005.08.19 от 02.08.2019 | Соблюдается |
| Каптированный родник №10 «Камышлы Каран» | 50 | 123,0 | 615 | Санитарно- эпидемиологическое заключение № 16.08.01.000.Т.000005.08.19 от 02.08.2019 | Соблюдается |
| Артезианская скважина на территории автозаправочной станции № 16012 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | 2 | эллипс: вверх по потоку- 34,9 м, вниз по потоку - 2 м, максимальной шириной - 7,2 м; | эллипс: вверх по потоку- 475 м, вниз по потоку - 2 м, максимальной шириной - 24,4 м. | Санитарно-эпидемиологическое заключение 16.11.11.000.Т.001591.06.18 от 18.06.2018. | Соблюдается |
| Артезианская скважина 86В | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | Попадает неканализованная жилая застройка |
| Артезианские скважины, расположенные на территории сельского поселения | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |

Ширина санитарно - защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Таблица 6.11.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории сельского поселения охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

На территории сельского поселения расположены:

- пункт наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением на территории Бавлинского муниципального района (ЗОУИТ 16:11-6.1234);

- пункт государственной геодезической сети: пирамида Уба (ЗОУИТ 16:11-6.890);

- пункт государственной геодезической сети: пирамида Стар. Чути (ЗОУИТ 16:11-6.901).

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения отсутствуют на территории Кызыл-Ярского поселения.

Согласно п.4 ст. 95 Земельного кодекса РФ, пп.10, 11 ст.2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы (п. 3 ст. 95 Земельного кодекса РФ, п. 1 ст. 27 № 33-ФЗ). Ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на территориях памятников природы, либо в их охранных зонах регламентируется статьей 8.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы (п. 2 ст. 27 № 33-ФЗ).

Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138.

Охранные зоны памятников природы регионального значения не могут быть расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения.

При определении ширины и конфигурации охранной зоны учитываются в том числе конфигурация водосборных бассейнов и береговой линии водных объектов, расположенных на территории, планируемой для создания охранной зоны.

Решение о создании охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения и об установлении их границ принимается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного памятника природы.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости (п. 3 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости").

В настоящее время охранная зона памятника природы регионального значения «Река Ик» не установлена.

  - Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, объектах, обладающих признаками объектов культурного наследия, представленных на территории Кзыл-Ярского сельского поселения, приведена в таблице 6.16.1.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно действующему законодательству, недвижимые памятники истории и культуры подразделяются на памятники истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства.

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения имеются памятники археологии бронзового века – Старо-Чутинская стоянка, состоящая на государственной охране, а также Кзыл-Ярская стоянка – выявленный объект культурного наследия.

Таблица 6.16.1

Объекты культурного наследия Кзыл-Ярского сельского поселения

| Haимeнoвaниe памятника | Датировка | Mecтoнaxoждeниe | Сведения в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятник археологии |  |  |  |
| Старочутинская стоянка | Бронзовый век | Северо-восточная окраина сельского поселения | В ЕГРН зоны и территории 16:11-8.1 |
| Выявленный объект культурного наследия |  |  |  |
| Кзыл-Ярская стоянка | Бронзовый век | К северу от восточной окраины села Кзыл-яр | - |

Согласно ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2020 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в границах территории объекта культурного наследия запрещаются:

-     строительство объектов капитального строительства;

-    увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;

-   проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества факторов среды обитания до 1 марта 2027 года регламентируются СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -  0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон.

Для устранения существующих нарушений режима использования санитарно-защитных зон (таблица 6.1.1), во избежание оказания на нормируемые территории негативного воздействия загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.1.1.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

-      оптимизацию животноводческих ферм, МТП и АЗС с целью сокращения санитарно-защитных зон до границы жилой застройки;

-   обеспечение инженерными сетями с внедрением НДТ в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ планируемой криогенной АЗС;

-   минимизацию образования неорганизованных источников выбросов на предприятиях;

- оснащение источников выбросов эффективными пылегазоочистными установками;

-  применение конструкций соединений трубопроводов и аппаратов, исключающих или минимизирующих поступление загрязняющих веществ в окружающую среду;

-    оптимизацию параметров технологических процессов;

-     совершенствование систем контроля и учёта энергоресурсов;

- выполнение мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ.

В области охраны атмосферного воздуха также предлагается:

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора, подготовки и транспорта нефти на объектах нефтедобычи ПАО «Татнефть» и ПАО «АНК Башнефть»;

- оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов;

- развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов,

- увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- организацию санитарно-защитных зон перспективных сельскохозяйственных территорий;

- организацию санитарно-защитных зон перспективных площадок бурения ПАО «Татнефть» и ПАО «АНК Башнефть» в размере 300 м;

- организацию санитарно-защитных зон предлагаемых карьеров ПГП в размере 100 м;

- организацию санитарно-защитной зоны предлагаемой мусороперегрузочной станции в размере 100 м;

- установление санитарно-защитной зоны посадочной площадки «Октябрьский» путем проведения натурных измерений и принятием Решения Главным Государственным санитарным врачом по Республике Татарстан;

- установление санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и биотермической ямы;

-разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон предприятий согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- установление санитарного разрыва от линий железнодорожного транспорта согласно требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03;

-разработку на предприятиях программ энергосбережения и энергоэффективности с целью высвобождения генерирующих мощностей;

- выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов;

- расширение перечня анализируемых загрязняющих веществ и обеспечение регулярного контроля с использованием автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха для повышения эффективности государственного мониторинга атмосферы;

-  оснащение источников выбросов в атмосферный воздух автоматическими средствами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ, интегрированными в единую информационную систему с государственными природоохранными органами;

-   замену оборудования стационарных и передвижных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, выработавшего срок эксплуатации;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух предусматривается проведение следующих инженерно-технических мероприятий:

−  оснащение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и другими устройствами, предназначенными для снижения токсичности отработавших газов;

− использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, дизельного топлива с антидымными присадками;

− использование моторного топлива, отвечающего современным экологическим требованиям и стандартам;

− приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

−  поэтапный перевод автотранспорта на альтернативные виды моторного топлива (прежде всего, на компримированный природный газ).

Организационно-административными мероприятиями, от воздействия автотранспорта, предусмотрено:

− совершенствование организации дорожно-транспортной сети (внедрение адаптивной системы управления дорожным движением, сокращение количества светофоров, строительство объездных дорог для транзитного транспорта и др.);

− развитие велосипедного транспорта (прокладка специальных велосипедных маршрутов, обустройство велодорожек, стоянок, пунктов проката и других учреждений велосервиса);

− использование малопылящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

− установление санитарных разрывов автомобильных дорог и санитарно-защитных зон железных дорог с последующей их организацией и соблюдением режима использования;

− применение на АЗС, криоАЗС, многотопливных станциях усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности;

−оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина;

−обеспечение эффективного контроля за качеством моторного топлива, реализуемого на АЗС, и содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах эксплуатируемого автотранспорта.

Проведение мероприятий по охране воздушного сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

Таблица 7.1.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Нефтяные скважины ПАО «Татнефть» и ПАО «АНК Башнефть» добывающие и иного назначения с возможностью перехода в добывающие, кроме экологических скважин | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Действующее оборудование систем сбора, подготовки и транспорта нефти на объектах нефтедобычи ПАО «Татнефть» и ПАО «АНК Башнефть»; | Обеспечение герметичности действующего оборудования. Оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов. Развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов. Увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов. | + |  |  |
| 3 | Сибиреязвенный скотомогильник, в 1 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:789). | Разработка проекта сокращения размера санитарно-защитной зоны. Установление СЗЗ | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 4 | Биотермическая яма, в 1,2 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:790); | Разработка проекта сокращения размера санитарно-защитной зоны. Установление СЗЗ, либо ликвидация в случае неиспользования |  |  |  |
| 5 | Посадочная площадка «Октябрьский» | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  |  |  |
| 6 | Молочно-товарная ферма на 800 голов, на юге н.п. Кзыл-Яр | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Обустройство мест накопления отходов животноводства. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  | + |  |
| 7 | Молочно-товарная ферма, на северо-западе н.п. Уба |  |  | + |  |
| 8 | Свиноферма на северо-западе н.п. Кзыл-Яр |  |  | + |  |
| 9 | Зерноток, комбикормовый завод, машинно-тракторный парк, склад в н.п. Кзыл-Яр | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 10 | Автозаправочная станция Роснефтепродукт, южнее н.п. Уба |  |  |  |  |
| 11 | Действующие карьеры по добыче песчано-гравийной смеси | Установление СЗЗ, внедрение НДТ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  | + |  |
| 12 | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности с площадью 8,3803 га к северо-востоку от н.п. Якты-Елга | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением НДТ в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ |  | + |  |
| 13 | Планируемая криогенная АЗС | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением НДТ в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 14 | Кладбища на земельных участках с КН 16:11:040201:1; 16:11:040301:86; 16:11:040903:54;16:11:040102:539;16:11:040102:538 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 15 | Региональные дороги | Озеленение специального назначения вдоль дорог |  | + |  |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов

Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их участков.

Мероприятия по охране поверхностных вод сводятся к соблюдению режима деятельности в границах береговых полос, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, регламентированного ст.6 и 65 Водного кодекса РФ, и требуют установления и внесения в ЕГРН границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.9.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, требуется выполнение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод (таблица 7.2.1).

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения;

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением;

- корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

- обеспечение населенных пунктов поселения канализационными сетями;

- проработку вопроса комплексного водоотведения для всей территории сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, с доведением очистки сточных вод до установленных нормативов и исключением сброса неочищенных сточных вод в реки поселения;

- использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами;

- первоочередное канализование объектов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- канализование планируемой жилой застройки;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах, в том числе и для всех объектов агропромышленного комплекса и производственных территорий;

- оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- при строительстве биологических очистных сооружений предусмотреть решение вопросов обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, переход на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом (либо мероприятия по дехлорированию сточных вод), дезинвазии сточных вод и осадка;

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод;

- запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

- организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

- обследование и благоустройство родников;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Бавлы в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- корректировка проекта определения границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Ик, с последующей постановкой актуализированных данных на кадастровый учет;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Следует довести до сведения хозяйствующих субъектов вышеперечисленные проблемы и пути их решения, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Таблица 7.2.1

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Не допускать сброс неочищенных сточных вод на рельеф, в водные объекты. Установить очистные сооружения. Проверять герметичность выгребных ям в жилой застройке в границах ВОЗ, ПЗП. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
| 2 | Жилая застройка, в том числе планируемая | Обеспечение населенных пунктов поселения канализационными сетями. Строительство очистных сооружений, недопущение сброса сточных вод в поверхностные водные объекты без очистки, получение разрешения на пользование водными объектами | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» Информационно-технический справочник по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденный приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981. |
| 3 | Планируемая жилая застройка | Органам местного самоуправления разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения до начала застройки | + |  | раздел 4 глава I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 4 | Объекты с/х производства, промышленные объекты, сети водоотведения | Установить очистные сооружения. Не допускать сброс сточных вод на рельеф. В случае сброса сточных вод в водоем согласовать нормативы допустимых сбросов с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Производственный контроль на расстоянии не далее 500 м от места сброса сточных вод в водный объект. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., Водный кодекс РФ |
| 5 | Карьер ОПИ | Вынести за границы водоохранной зоны | + |  |  |
| 6 | Планируемая Криогенная АЗС | Обеспечить отвод ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод на локальные очистные сооружения | + |  |  |
| 7 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + |  |
| 8 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежной защитной полосы | Не допускать распашку с/х угодий в границах прибрежной защитной полосы | + |  |  |

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Гигиенические нормативы качества питьевой, технической воды, воды поверхностных водных объектов приведены в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2).

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения сводятся к соблюдению режима деятельности в границах зон санитарной охраны, устанавливаемого СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и требуют установления и внесения в ЕГРН границ зон санитарной охраны.

Любая деятельность, нарушающая режим охраны водных объектов, оказывает негативное влияние на качество воды, которое должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов и их участков: в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (первая категория водопользования) или для рекреационного водопользования, а также использования участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест (далее - вторая категория водопользования).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.11.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, протекающих в границах поселения, а также крупных рек, в которые они несут свои воды, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.2.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 7.2.2

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Каптированные родники «Маклак Тау», «Камышлы Каран» и «Вагиз чишмэсе», Артезианская скважина на территории автозаправочной станции; артезианская скважина 86В | Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п., СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», проект ЗСО |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.

Вид использования почв зависит от степени их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения.

Основная часть территории поселения занята объектами нефтедобычи. В границы санитарно-защитных зон объектов нефтедобычи, скотомогильников попадают сельскохозяйственные угодья.

Согласно Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222), в границах санитарно-защитных зон запрещается использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. В связи с этим необходимо обеспечить контроль качества почв и выращиваемой продукции на территории санитарно-защитных зон.

В санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности. При проведении агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта на территории санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, необходимо соблюдение требований, снижающих риск заболевания сибирской язвой рабочих, среди которых механизация всех проводимых работ. Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

Иные зоны в границах населенных пунктов, попадающие в границы санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и кладбищ, подлежат озеленению специального назначения. В границах санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника озеленение специального назначения должно быть представлено в виде естественной растительности так как согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не допускается использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения работ, связанных с выемкой и перемещением грунта.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

После завершения строительства и реконструкции дорог необходимо обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей.

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель и тех, которые расположены в границах населенных пунктов.

Таблица 7.3.1

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Биотермическая яма | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Сибиреязвенный скотомогильник |  | + |  |  |
| 3 | Иные зоны населенных пунктов в границах санитарно-защитных зон скотомогильников и кладбищ | Озеленение специального назначения (естественная растительность) |  | + | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 4 | Объекты нефтедобычи, промысловые трубопроводы | Предотвращение разливов нефти и иного углеводородного сырья | + |  |  |
| 5 | Недействующий карьер ОПИ | Рекультивация недействующего карьера в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом рекультивации | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 6 | Существующие автозаправочные станции | Предотвращение разливов жидкого топлива | + |  |  |

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Отходы потребления

В целях снижения загрязненности территории Кзыл-Ярского сельского поселения твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- обеспечение населенных пунктов контейнерными площадками. Устройство и порядок содержания контейнерных площадок в поселении должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21;

- организацию селективного сбора отходов. Также необходимо организовать сбор у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп). Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов;

- проведение регулярной очистки территории, особенно водо-охранных зон и прибрежных защитных полос от отходов потребления;

- ликвидацию полигона ТКО с последующей рекультивацией территории;

- утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию Бавлинского муниципального района на межмуниципальный полигон, проектируемый в Лениногорском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149));

- размещение мусороперегрузочной станции на территории полигона ТКО;

- организацию своевременного вывоза твердых коммунальных отходов на полигон ТКО г. Бавлы (до введения межмуниципального полигона ТКО в эксплуатацию);

- ликвидацию несанкционированной свалки, расположенной к западу от н.п.Уба.

Отходы производства и строительства

Обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, на площадках с твердым покрытием, при наличии ливневой канализации.

Во время строительства и реконструкции автомобильных дорог необходимо организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения строительных материалов, отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов.

Отходы животноводства (навоз) и птицеводства (помет)

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом предлагается провести обваловку временных накопителей навоза и другие меры по предотвращению загрязнения прилегающих к фермам территорий и водных объектов и последующую рекультивацию данных накопителей, проведение мероприятий по своевременному удалению навоза, исключению вывоза необработанного навоза на поля и исключению его попадания в водные объекты и их водоохранные зоны.

Генеральным планом также предлагается:

-  устройство временных мест накопления навоза, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- дополнительное оснащение животноводческих и птицеводческих ферм биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов;

- внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду.

При размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей должны предусматриваться водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав.

Биологические отходы

Требования по обращению с биологическими отходами устанавливают Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 26.10.2020 №626 (действуют до 01.01.2027).

Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах. Конструкция биотермических ям должна обеспечивать изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных.

Утилизация особо опасных биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста в области ветеринарии путем сжигания в печах или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

В отношении сибиреязвенных скотомогильников требуется проведение отбора проб почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо ликвидации скотомогильников;

В отношении биотермической ямы в случае ее неиспользования (срок последнего захоронения составляет не менее двух лет) необходимо провести мероприятия по ее ликвидации, согласно Порядку ликвидации биотермических ям на территории РТ, утв. постановлением КМ РТ от 06.05.2017 №263.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 13.01.12 №9-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», органы местного самоуправления муниципальных районов наделены полномочиями по содержанию сибиреязвенных скотомогильников, в том числе по их обустройству, приведению в надлежащее санитарное состояние, в соответствии с действующим законодательством.

Государственные полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по содержанию биотермических ям включают:

1) дезинфекцию территории и конструкции биотермической ямы;

2) обслуживание, эксплуатацию и консервацию биотермической ямы, включая текущий ремонт конструкции и уборку территории биотермической ямы.

На территории скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы запрещается пасти скот, косить траву, перемещать землю и гумированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы.

Таблица 7.4.1

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория поселения | Обеспечение населенных пунктов контейнерными площадками. Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Организация селективного сбора отходов | + |  | Ст. 13 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» |
| 2 | Территории производственных объектов | Накопление отходов осуществлять на площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией. | + |  | СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  |  |
| 4 | Биотермическая яма | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника. Установление СЗЗ. |  | + | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |
| 5 | Сибиреязвенный скотомогильник | Проведение отбора проб почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы, а также установление СЗЗ | + |  |  |
| 6 | Полигон ТКО | Ликвидация полигона ТКО с последующей рекультивацией территории; | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149) |
| 7 | Несанкционированная свалка отходов | Ликвидация несанкционированной свалки, с последующей рекультивацией территории | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярского с.п. |

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

В целях недопущения строительства новой жилой застройки в зоне воздействия взлетно-посадочной площадки «Октябрьский», а также обеспечения безопасности полетов необходимо завершение процедуры обоснования размера санитарно-защитной зоны указанного объекта с последующим подтверждением расчетных параметров натурными измерениями, а также иных зон ограничений в соответствии с требованиями Федерального закона от 1.07. 2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Оснащение авиапарка малошумными двигателями и использование специальных приемов пилотирования при взлете и посадке, самолетов, низких режимов работы двигателей позволит снизить шумовое воздействие, оказываемое населению, проживающему в непосредственной близости к территории взлетно-посадочной площадки.

В целях защиты населения от негативного акустического воздействия железной дороги необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участках железнодорожных путей, проходящих вдоль жилых территорий д. Уба.

Основными мероприятиями, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

- устройство акустических экранов;

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- звукоизоляция окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон линий электропередач;

- определение границ санитарно-защитной зоны электроподстанции путем проведения расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также натурных измерений.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

Оптимизация размещения и обустройства объектов производства

На сельскохозяйственных предприятиях по возможности необходимо применять наилучшие доступные технологии в области водоснабжения, очистки сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), размещения отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов). Полный перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р. Информационно-технические справочники наилучших доступных технологий можно скачать по ссылке http://burondt.ru/.

При проектировании объектов капитального строительства должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. При наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников рекомендовано применять наилучшие доступные технологии.

Согласно ст.36 №7-ФЗ, архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.

В соответствии со ст. 38 №7-ФЗ, не допускается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.

Места размещения площадок перспективного развития агропромышленного комплекса выбираются с учетом:

- близости нормируемых территорий,

- водоохранных зон,

-  2 поясов зон санитарной охраны,

- зон минимальных расстояний до опасных производственных объектов, магистральных трубопроводов,

-  санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников,

- зооветеринарных расстояний от биотермических ям. Зооветеринарные расстояния от биотермических ям до животноводческих комплексов и ферм составляют 1000 м, согласно п.2.5 "РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений" (утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017).

Оптимизация размещения объектов нового жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры

Рекомендуется правильно размещать объекты нового жилищного строительства, с учетом господствующего направления ветра и существующих и планируемых санитарно-защитных зон.

До начала освоения участков нового ИЖС необходимо разработать и реализовать комплексную схему обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков ИЖС.

В отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала их освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территории с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков, с указанием их на картографических материалах, обеспечения объектами социального и бытового назначения, объектами рекреации и территориями озеленения и общего пользования.

В целях улучшения экологической ситуации на территории Кзыл-Ярского сельского поселения необходимо провести следующие мероприятия:

– разработать комплексное обеспечение сетями инженерной инфраструктуры все существующие и строящиеся объекты, в том числе объекты нового жилищного строительства. Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства. Согласно требованиям раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071, комплексная застройка жилых районов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», указанные программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов. Также в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления;

– внедрить и применить принципы «зеленых» стандартов при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, объектов жилищного строительства, организации благоустройства территории, в том числе в вопросах ресурсосбережения, обеспечения раздельного сбора отходов.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Установление санитарно-защитных зон

Требуется установить санитарно-защитные зоны от производственных объектов, объектов нефтедобычи, скотомогильников.

Процедура установления санитарно-защитных зон и внесения сведений в ЕГРН регламентируется Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ № 222 от 03.03.2018).

Для установления санитарно-защитной зоны застройщик или правообладатель объекта направляет заявление об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны вместе с проектом СЗЗ и экспертным заключением в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Со дня внесения сведений в ЕГРН санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными.

Правообладатели существующих объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны (Таблица 6.1.1.), обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Установление санитарно-защитных зон позволит оценить существующий уровень воздействия на окружающую среду и, в некоторых случаях, сократить размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

.

Установление придорожных полос

Необходимо установить границы полос отвода и придорожные полосы от границ полос отвода автомобильных дорог регионального значения, соблюдать режим полос отвода и придорожных полос, установленный требованиями Федерального закона от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2008 года №841.

Необходимо установить категорию автомобильных дорог местного значения муниципального района, границы полос отвода и придорожные полосы. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения принимается органом местного самоуправления.

Установление зон минимальных расстояний

Требуется внести в ЕГРН зоны минимальных расстояний объектов нефтяной промышленности и соблюдать их режим.

Установление водоохранных зон, прибрежных защитных полос

Необходимо обозначить на местности информационными знаками границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос рек Ик, р. Бавлы и руч. Яссыкуль, а также рек без названия. Режим использования территорий в границах данных зон установлен Водным кодексом РФ.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для всех используемых источников водоснабжения необходимо установить и внести в ЕГРН зоны санитарной охраны на основании выполненных проектов.

Режим использования территорий в границах зон санитарной охраны устанавливается согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 7.7.1

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Объекты нефтяной промышленности | Внести в ЕГРН зоны минимальных расстояний, санитарно-защитные зоны. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Промысловые трубопроводы | Внести в ЕГРН границы охранных зон, зон минимальных расстояний |  |  | СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Правила проектирования и производства работ». |
| 3 | Сибиреязвенный скотомогильник, в 1 км на северо-запад от н.п. Кзыл-Яр (ОКС 16:11:040908:789). | Установление и внесение в ЕГРН границы санитарно-защитной зоны | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 4 | Посадочная площадка «Октябрьский» |  |  |  |  |
| 5 | Молочно-товарная ферма на 800 голов на юге н.п. Кзыл-Яр |  |  |  |  |
| 6 | Молочно-товарная ферма на северо-западе н.п. Уба |  |  |  |  |
| 7 | Свиноферма на северо-западе н.п. Кзыл-Яр |  |  |  |  |
| 8 | Зерноток, комбикормовый завод, машинно-тракторный парк, склад в н.п. Кзыл-Яр |  |  |  |  |
| 9 | Планируемая криогенная АЗС | Установление и внесение в ЕГРН границы санитарно-защитной зоны |  | + | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 10 | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности |  |  |  |  |
| 11 | Железная дорога | Установление и внесение в ЕГРН санитарного разрыва от линий железнодорожного транспорта |  | + |  |
| 12 | Региональные дороги IV категории | Установление полосы отвода и придорожную полосу |  | + | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 13 | Реки Ик, Бавлы, руч. Яссыкуль и реки без названий | Обозначить на местности информационными знаками границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон | + |  | Водный кодекс РФ |
| 14 | Водозаборные скважины и родники | Установление и внесение в ЕГРН границы зоны санитарной охраны | + |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

  - Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия на памятник природы регионального значения «Река Ик» необходимо соблюдать границы и режим особой охраны данного памятника природы.

Режим охраны территории памятника природы установлен Положением о памятниках природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются реки (утв. постановлением КМ РТ от 29.03.2019 № 237 (таблица 5.1).

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории Кзыл-Ярского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует организовать озеленение специального назначения, которое будет способствовать сокращению стока взвешенных частиц с сельскохозяйственных полей.

Предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог регионального значения, в целях снего, газо- и пылезащиты.

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом сельского поселения рекомендуется организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями.

Лесолуговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесолуговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также генеральным планом предусмотрена организация озеленения специального назначения на территории карьеров, свалки и полигона ТКО подлежащих к рекультивации, в санитарно-защитных зонах производственных объектов и в охранных зонах инженерных коммуникаций, в том числе в границах населенных пунктов. Организация озелененных территорий не приведет к сокращению сельскохозяйственных угодий.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Согласно статье 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире", любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

В целях обеспечения безопасности полетов, осуществляемых на посадочной площадке «Октябрьский», необходимо проводить регулярный контроль орнитологической обстановки и обеспечить выполнение мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих концентрации птиц (полное оснащение действующих сельскохозяйственных объектов строениями закрытого типа, использование биоакустического оборудования для отпугивания птиц и пр.).

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 №669.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Планируемые мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания подлежат согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Владельцам крупного и мелкого рогатого скота запрещается осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог.

Таблица 7.10.1

Перечень мероприятий по охране животного и растительного мира

| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Лесные насаждения | Соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов до границ лесных насаждений | + |  | СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» |
| 2 | Флора и фауна поверхностных водных объектов | Не допускать загрязнения водных объектов | + |  | Статья 22, Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" |

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Соблюдение режима использования земельных участков в границах санитарно-защитных зон, установление санитарно-защитных зон для существующих и планируемых производственных предприятий; соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; проведение водоохранных мероприятий, в том числе установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами; производственный контроль качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, микробиологический мониторинг почв сибиреязвенных захоронений; ликвидация неиспользуемых биотермических ям будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Целью инженерной подготовки территории населенных мест является улучшение физических характеристик территории и создание условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Перечень и категория опасности природных процессов

Эрозионные процессы. Одним из наиболее активных современных процессов, преобразующих поверхность и наносящий значительный ущерб как сельскому хозяйству, так и строительству, являются эрозионные процессы. К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек.

Однако, несмотря на широкое развитие крутых склонов и сравнительно небольшую лесистость, овражная сеть на территории сельского поселения, как и во всем Восточном Закамье, не получила значительного распространения, что объясняется сложением рельефа прочными породами. Небольшие эрозионные процессы получили развитие на правом берегу руч. Яссыкуль.

Суффозионно-карстовые процессы. По характеру карстопроявления рассматриваемая территория относится к карстовой области Восточного Закамья. В центральной части сельского поселения широкой полосой в меридиональном направлении располагается суффозионная зона. В разных частях рассматриваемой территории отмечаются единичные карстовые воронки.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания Глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10-15 м.

Затопление. Населённые пункты Уба, Кзыл-Яр и Старые Чути включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 07.03.2022 №458-р).

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий».

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Оценка опасности природных процессов

|  | Опасные природные процессы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Наводнение (вследствие половодья) | Эрозионные процессы | Суффозионно- карстовые процессы |
| Ранг | Умеренно опасные | Умеренно опасные | Умеренно опасные | Умеренно опасные | Опасные |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

Противоэрозионные, противооползневые мероприятия

Для борьбы со склоновой эрозией и развитием оврагов необходимо укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно СП 116.13330.2012, посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Для сельского поселения в целом актуальна защита почвы от почвенной эрозии, которая включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

Озеленение территории прибрежной защитной полосы позволит не допустить распашки земель и будет также способствовать укреплению почвенного покрова.

Мощным агротехническим средством повышения противоэрозийной устойчивости почв является применение органических и минеральных удобрений. Учитывая то, что культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии.

Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо.

Реализация противоэрозионных мероприятий позволит сохранить грунт, а также снизить интенсивность процесса заиливания водных объектов.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 23.12.2019) по очистке и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

Применительно к очистным сооружениям централизованных систем водоотведения поселений следует также учитывать положения Информационно-технического справочника по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981.

Мероприятия инженерной защиты территорий от суффозионно-карстовых процессов

Виды противокарстовых мероприятий и сооружений следует выбирать в соответствии с п.8 Свода правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, а также данных карстового мониторинга.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания (п. 8.1.2 СП 116.13330.2012):

- планировочные (п. 8.3.2 СП 116.13330.2012);

- водозащитные и противофильтрационные (п.8.3.3 СП 116.13330.2012);

- геотехнические (укрепление оснований) (п.8.3.4 СП 116.13330.2012);

- конструктивные (п. 8.3.5 СП 116.13330.2012);

- технологические (п. 8.3.6 СП 116.13330.2012);

- эксплуатационные (п. 8.3.7. СП 116.13330.2012).

В соответствии с п. 8.3.1.2 СП 116.13330.2012 конкретные противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом Свод правил СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений». Для определения мероприятий противокарстовой защиты уникальных зданий и сооружений должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ).

Необходимо отметить, что планировочные мероприятия по защите от карстово-суффозионных процессов должны применяться на стадии разработки документации по планировке территории, после проведения соответствующих изысканий.

Планировочные противокарстовые мероприятия, являющиеся приоритетными при карстоопасности типов А и В (п. 8.2.2 СП 116.13330.2012), должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Мероприятия должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста. Решение о применении планировочных противокарстовых мероприятий должно приниматься на стадии разработки градостроительной документации (п. 8.3.2.1. СП 116.13330.2012).

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Мероприятия инженерной защиты территории от затопления (подтопления)

Населённые пункты Уба, Кзыл-Яр и Старые Чути включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 07.03.2022 №458-р).

На момент разработки генерального плана границы зон затопления, подтопления не установлены в соответствующем порядке (в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения об их границах).

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

В качестве основных средств инженерной защиты территорий следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, систематические дренажные системы, локальные дренажи и другие защитные сооружения (4.9 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 964/пр).

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует отнести повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, агролесотехнические мероприятия и т.д. (п. 4.10 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 964/пр).

Мероприятия по защите территории от затопления, подтопления должны разрабатываться с учетом требований п. 10 и п.11 СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 964/пр).

В состав мероприятий по инженерной защите от затопления и подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты. Продолжительность мониторинга зависит от времени стабилизации гидрогеологического режима, интенсивности осадок оснований сооружений и их срока службы (п.10.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 964/пр).

Условия строительства в сейсмоопасных районах

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 (с изменениями и дополнениями), СП 20.13330.2016 (с изменениями и дополнениями). В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

Таблица 8.2

Перечень мероприятий инженерной защиты территории Кзыл-Ярского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Ик, ручей Яссыкуль | Склоновая линейная эрозия, овраги, оползневая эрозия | Укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов путем агролесомелиорации, озеленение прибрежной защитной полосы |
| 2 | Территория сельского поселения | Землетрясение интенсивностью 5 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |
| 3 |  | Карстово-суффозионные процессы | Разработка мероприятий по защите территории района от опасных природных процессов |
| 4 | Населённые пункты Уба, Кзыл-Яр и Старые Чути | Зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период |  |

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В сельском поселении присутствует централизованная система водоснабжения: водопровод и скважина.

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников, согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014, в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды, исходя из численности населения в мирное время.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014). В связи с этим следует благоустроить имеющиеся на территории поселения родники.

Газоснабжение

Природный газ подается в населенные пункты Кзыл-Ярского с.п. по газопроводу высокого давления II категории до газораспределительного пункта (ГРП, ШРП), далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, приложением В СП 62.13330.2011.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Кзыл-Ярского сельского поселения осуществляется посредством линий электропередач 6-35 кВ.

Требования к устойчивому электроснабжению устанавливаются «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне

По информации Министерства по делам ГО и ЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится. Организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

В зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления данная территория не попадает. Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденному распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р ДСП, на территории Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан отсутствуют.

Расселение

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения предусмотреть в соответствии с «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в безопасном районе, согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, сведения запросить в органах исполнительной власти соответствующего муниципального образования.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, сведения запросить в органах исполнительной власти соответствующего муниципального образования

Инженерная защита населения

Имеются простейшие укрытия (погреба) на индивидуальных участках. Ввиду того, что сельское поселение является безопасным районом, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Система оповещения по гражданской обороне

Местная система оповещения должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014.

На момент разработки генерального плана на территории сельского поселения система оповещения (РСУ) имеется в с.Кзыл-Яр (сельский дом культуры), д.Старые Чути (ул.Речная 13), д.Уба (ул.Центральная 25).

Необходимо обеспечить работоспособность речевых сиренных установок РСУ-300 с радиусом оповещения 500 м с подключением к ЕДДС района. Для обеспечения работы речевой сиренной установки необходимо наличие Интернет-соединения или стационарной телефонной связи.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, среди которых выделяют опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (п.11 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

Таблица 9.1

Особо опасные и технически сложные объекты, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

| № | Особо опасные и технически сложные объекты | Наличие в поселении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более | - |
| 2 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, согласно ст.7.1 Воздушного кодекса (с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более) | - |
| 3 | Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, согласно ст.2 ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным объектам) | - |
| 4 | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | см. в таблице 4.15.2 (I и II класс опасности) |

Таблица 9.2

Опасные производственные объекты, согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

|  | Класс опасности* | Виды производственных объектов |  | Наличие в поселении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо опасные объекты | I | Объекты по хранению химического оружия, объекты по уничтожению химического оружия и опасные производственные объекты спецхимии |  | - |
|  | II | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; | - |
|  | I-II (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") | Опасные производственные объекты, исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте | Наименование опасного вещества: - Аммиак; - Нитрат аммония; - Нитрат аммония в форме удобрений; - Акрилонитрил; - Хлор; - Оксид этилена; - Цианистый водород; - Фтористый водород; - Сернистый водород; - Триоксид серы; - Алкилы свинца; - Фосген; - Метилизоцианат. Вид опасного вещества: - Воспламеняющиеся и горючие газы; - Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; - Токсичные вещества; - Высокотоксичные вещества; - Окисляющие вещества; - Взрывчатые вещества; - Вещества, представляющие опасность для окружающей среды. | - |
| Особо опасные объекты | III-IV (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") |  |  | - |
|  | III | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Элеваторы, опасные производственные объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства | + |
|  | III | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции | + |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно. | + |
|  | IV | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода до 1 процента объема такой продукции | - |
|  | IV | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Иные опасные производственные объекты (объекты хранения растительного сырья) | - |

*Примечания:

1) В случае, если для опасного производственного объекта, указанного в таблице 4.15.2, критериями могут быть установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.

2) В случае, если опасный производственный объект, указанный в таблице 4.15.2, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденному распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р ДСП, на территории Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан потенциально опасные объекты отсутствуют.

На территории поселения расположены опасные производственные объекты, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116-ФЗ). К взрывопожароопасным объектам относятся газопроводы с давлением выше 0,005 Мпа, которые, согласно п.4 Приложения 2 №116-ФЗ, имеют III класс опасности.

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, идущих по территории поселения.

Защита территории и населения от опасных природных процессов

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Опасные природные процессы и явления определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

В соответствии с п.4.6 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий" (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с 4.7 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий" (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

К умеренно-опасным природным процессам на территории поселения относится эрозия. Следует уделять особое внимание укреплению склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации.

Система обеспечения пожарной безопасности

По данным МЧС РТ в Кзыл-Ярском сельском поселении имеется одно подразделение пожарной охраны, а также пожарные расчеты дислоцируются на прилегающих территориях, таблица 9.3.

Таблица 9.3

Пожарное подразделение и техническое оснащение пожарного расчета

| Наименование подразделений пожарной охраны, ведомственная принадлежность | Место дислокации | Тип пожарной техники |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в расчете | в резерве |
| ДПК «Ленин Юлы» | с.Кзыл-яр | МТЗ-1221 |  |
| ОП «Александровка» Государственное учреждение «Пожарная охрана Республики Татарстан» | с. Александровка, ул. Школьная,5а. | АРС -14 | АРС -14 |
| ПЧ-109 ФГКУ «11 отряд федеральной противопожарной службы по РТ» | г. Бавлы, ул. Октябрьская, д. 65 | АЦ-8-40 АЦ-40 АЛ-30 | АЦ–40 ЗИЛ |
| ПЧ-14 ОФПС-2 по РТ (договорной) | г. Бавлы, «Промзона» | АЦ-40-5 АЦ-40-5 ППП-32-70 ППП-32-70 | АЦ-40 АЦ-40 |

Примерный маршрут проезда до наиболее удаленных точек, приведен на рисунке 9.1

Рисунок 9.1. Примерный маршрут проезда от пожарных подразделений до наиболее удаленных точек.

Расстояние от ДПК «Ленин Юлы» (с.Кзыл-Яр) до д.Уба составляет приблизительно – 10 км. Расстояние от ОП «Александровка» (с. Александровка) до н.п. Якты-Елга составляет приблизительно – 9 км. При принимаемой скорости движения 40 км/час время прибытия первого подразделения к местам вызова, до наиболее удаленных точек, составит ориентировочно 15 и 14 минут, что соответствует предъявляемым требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся пожарные гидранты и водонапорная башня, которая хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды. В с.Кзыл-Яр 24 пожарных гидрантов и 1 противопожарный резервуар, в д.Уба 15 пожарных гидрантов, в д.Старые Чути 6 пожарных гидрантов.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Полномочия органов местного самоуправления

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Должна проводится работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Противопожарные расстояния

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, трубопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

Пожаротушение

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Для целей пожаротушения необходимо предусмотреть обустройство пирса на берегу водоема (водотока), глубина воды в котором с учетом промерзания в зимнее время составляет не менее 1 м, установку пожарных баков (резервуаров) запаса воды на территории поселения. В качестве пожарных водоемов можно использовать пруды. Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020     № 225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране".

Охрана лесов от пожаров

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

Таблица 9.4

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кзыл-Ярское сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Количество | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Кзыл-Ярское сельское поселение | Установка речевых сиренных установок | 17 шт. | + |  | Генеральный план Кзыл-Ярское сельского поселения |
| 2 | Леса | Соблюдать противопожарные расстояния |  |  |  |  |

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань, 2018г.

- К.М. Мирзоев, Н.С. Гатиятуллин, Е.А. Тарасов, В.П. Степанов, Р.Н. Гатиятуллин, М.Х. Рахматуллин, В.А. Кожевников. Сейсмическая опасность территории Татарстана//Георесурсы. 1(15)2004. С.45-48.

- Степанов В.П., Мирзоев К.М., Тарасов Е.А., Гатиятуллин Р.Н., Степанов А.В., Степанов И.В. Важнейшие разломы и сейсмичность территории Татарстана//Геология. Известия Отделения наук о Земле и экологии. Уфа, 1998. №3. С.126-135.

- Книга «Объекты культурного наследия Республики Татарстан»

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 №134.

- Схема территориального планирования Бавлинского муниципального района

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр РТ» Министерства экологии и природных ресурсов РТ

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ООО «Газпром трансгаз Казань»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» АО «Транснефть-Прикамье»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Список нормативной документации

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс»

- Федеральный закон от 25.10.2001 №136 «Земельный кодекс»

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс»

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200 «Лесной кодекс»

- Федеральный закон от 19.03.1997 № 60 «Воздушный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52 «О животном мире»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034.

Природная характеристика

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр)

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016.

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 №669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

Земли лесного фонда

- Лесохозяйственный регламент Бавлинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 28.02.2019 №132-осн

Недра

- Перечень участков недр местного значения по Республике Татарстан, утв. приказом Минэкологии РТ от 01.09.2021 №949.

Особо охраняемые природные территории

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

Санитарно-защитные зоны

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Скотомогильники

- Перечень сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями, утвержденный распоряжением Кабинета Министров РТ от 21.04.2012 №620-р

- Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.2020 № 626

- РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, утверждены и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017.

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4

Придорожные полосы

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, утвержденный постановлением КМ РТ от 13.10.2022 № 1099

- Правила установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан, утвержденные постановлением КМ РТ от 01.12.2008 № 841

Охранная зона и санитарный разрыв железных дорог

- Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611

- ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог, утв. Указанием МПС России от 24.11.1997 N С-1360у

- СП 119.13330.2017 от 24.12.2019 «Железные дороги колеи 1520 мм»

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170

Приаэродромная территория

- Положение о приаэродромной территории, утвержденное постановлением Правительства РФ № 1460 от 02.12.2017

Зоны минимальных расстояний

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Правила проектирования и производства работ.

- СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ.

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002*.

Охранные зоны трубопроводов

- Приказ Ростехнадзора и Министерства энергетики РФ от 15.09.2020 №352/785

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России №9 от 24.04.1992

- Правила охраны магистральных газопроводов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 08.09.2017 № 1083

- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 №878

Охранные зоны воздушных линий электропередач

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны линий и сооружений связи

- Правила охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. №578

Зоны ограничений передающего радиотехнического объекта

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

- СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

Охранные зоны тепловых сетей

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»

Зоны охраны водных объектов

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ»

Зоны затопления

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р

- Правила определения границ зон затопления, подтопления, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Интернет-ресурсы

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Государственный водный реестр https://textual.ru/gvr

- Информация о предоставлении водных объектов в пользование https://voda.gov.ru/activities/informatsiya-o-predostavlenii-vodnykh-obektov-v-polzovanie

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте: http://fp.crc.ru/doc

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru

Приложение 2